Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 : Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2014

A partir d’un dysfonctionnement identifié sur un bien industriel pluritechnologique, l’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes :

CP 2.1	Analyser le fonctionnement et l’organisation d’un système,

CP 2.2	Analyser les solutions mécaniques réalisant les fonctions opératives.

Les supports retenus sont liés à la spécialité Maintenance des Équipements Industriels

Ce sujet comporte : 16 pages

Dossier présentation	pages DQR 2/16 à DQR 3/16

Dossier questions-réponses	pages DQR 4/16 à DQR 16/16

Matériel autorisé :

- Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans aucun moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 ; B.O.E.N. n°42),

- Le guide du dessinateur industriel,

- Matériel de géométrie (compas, équerre, rapporteur).

DOSSIER PRÉSENTATION

Présentation de la papeterie :

Le papier est fabriqué à partir de pâte de bois déshydratée conditionnée en balles (paquets rectangulaires).

Cette pâte est mélangée à de l’eau (97%) dans un grand mélangeur, le pulpeur.

Ensuite le mélange passe dans des épurateurs, est projeté sur une grande toile en mouvement, pressé entre des rouleaux, puis passe entre des rouleaux chauffés à la vapeur et enfin séché à l’infrarouge.

On obtient au final une feuille de papier enroulée sur de grandes bobines.

Pulpeur

Epurateurs

Table de

formation

Presse

Partie sèche

Bobinage

Teneur en eau

97,5%       84%      55%                                   8%

Défardeleuse

Notre étude portera sur la ligne d’alimentation du pulpeur

Présentation de la ligne d’alimentation du pulpeur (voir DTR) :

Photo d’une Unit en entrée

Les balles de pâtes de papier arrivent à la papeterie par Unit : deux colonnes de 4 balles, soit 8 balles cerclées de câbles en acier.

Masse d’une balle : 250 Kg.

Cerclage de câbles en acier

X4

X2

Une balle

Une Unit

Une colonne
de balles

Zone d’étude

Dépose d’une Unit par un opérateur

Défardeleuse

Coupe le cerclage de câbles en acier

Dépileur

Transporte les colonnes de balles vers le stockage

et

sélectionne, puis dépose les balles nécessaires à la recette sur le convoyeur de sortie.

Convoyeur

Convoyeur

Photo des balles sur le convoyeur de sortie recette

Stockage

(Zone tampon)

Chariot filoguidé

Transporte les balles vers le pulpeur

Convoyeur de sortie recette

Présentation de la défardeleuse :

Notre étude portera sur le système de la défardeleuse de la ligne d’alimentation du pulpeur.

La machine est composée de plusieurs modules (voir DTR 8/11).

Les étapes de son fonctionnement sont décrites dans le dossier technique (DTR 2/11 et DTR 3/11)

Porte-couteaux

Fonction globale :

Energie électrique, hydraulique et pneumatique

Programmes

Machine

W

C

Défardeler une Unit

Unit

fardelée

Unit défardelée

Bobine de câbles en acier

Défardeleuse

Fonctionnement du groupe cisaille (voir DTR 9/11 et DTR 10/11) :

Le motoréducteur entraîne en rotation la vis double (Rep.4), cette vis comporte deux filetages aux sens d’hélice opposés.

Chaque porte-couteaux (Rep.6 et Rep.7) est guidé par deux tiges de guidage (Rep.2).

Les porte-couteaux étant équipés d’écrous, ils vont se rapprocher pour venir sectionner les câbles du fardelage.

Problématiques :

Le service maintenance a signalé 4 problématiques :

1- Les bras de récolte des câbles ne se ferment pas suffisamment et laissent parfois passer des câbles.

2- De nombreuses poussières et impuretés viennent se coller sur les côtés des porte-couteaux au niveau du guidage sur les tiges.

3- Un problème de coupe au niveau des couteaux revient fréquemment dans l’historique des pannes.

4- Les vérins de soulèvement du convoyeur d’entrée fonctionnent par « à-coups ».

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

PROBLEMATIQUE 1 :

Le service maintenance a constaté que les bras de récolte des câbles ne se ferment pas suffisamment et laissent parfois passer des câbles.

Nous allons analyser le fonctionnement et vérifier que le système est bien réglé.

| Q1 | Analyse fonctionnelle | DQR 2/16 ; DQR 3/16 DTR 2/11 ; DTR 3/11 DTR 6/11 ; DTR 8/11 ; DTR 11/11 | Temps conseillé : 60 min | Barème : 52 points |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1-1 : Donner la fonction globale du système de la défardeleuse :

……………………………………………………………………………………………………………

Q1-2 : Donner la matière d’œuvre entrante (MOE), la matière d’œuvre sortante (MOS), et les énergies nécessaires (W) :

MOE : ……………………………………………………………

MOS : ……………………………………………………………

W : ……………………………………………………………….

Q1-3 : A l’aide du diagramme FAST (Function Analysis System Technic), compléter le tableau ci-dessous :

| Fonction de niveau 2 | Solutions constructives |
| --- | --- |
| Transformer une énergie hydraulique en énergie mécanique de rotation | Vérins hydrauliques |
| Guider en translation |  |
| Transformer une énergie pneumatique en énergie mécanique de translation |  |
|  | Moteur électrique + Transmission pignons/chaîne |
|  | Moteur électrique + Système vis/écrou sens opposé |

Q1-4 : A l’aide du diagramme FAST et du dossier technique, compléter dans le tableau suivant, les fonctions ainsi que les éléments entrant en action dans chaque étape du cycle de fonctionnement :

| Etape1 | Etape2 | Etape3 |
| --- | --- | --- |
| Fonction : Ouvrir les portes d’entrée | Fonction : | Fonction : |
| Elément(s) : Vérins d’ouverture – fermeture des portes | Elément(s) : | Elément(s) : |
| Etape4 | Etape5 | Etape6 |
| Fonction : | Fonction : | Fonction : |
| Elément(s) : | Elément(s) : | Elément(s) : |
| Etape7 | Etape8 | Etape9 et 10 |
| Fonction : | Fonction : | Fonction : Regrouper et enrouler les câbles |
| Elément(s) : | Elément(s) : | Elément(s) : Groupe Enrouleuse de câbles |
| Etape11 | Etape12 |  |
| Fonction : Ouvrir les portes de sortie | Fonction : |  |
| Elément(s) : Vérins d’ouverture – fermeture des portes | Elément(s) : |  |

Nous allons maintenant vérifier que la course des vérins hydrauliques est suffisante pour avoir une fermeture complète des bras de récolte des câbles.

Hypothèses :

- Le problème est plan.

- Les liaisons sont supposées parfaites.

Q1-5 : Dans le tableau suivant, cocher le type de mouvement (voir classes d’équivalence page suivante) :

|  | Nature du mouvement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Translation rectiligne | Translation circulaire | Rotation |
| Bras de récolte des câbles/Bâti |  |  |  |  |
| Corps vérin/Bâti |  |  |  |  |
| Tige vérin/Corps vérin |  |  |  |  |

Décrire la nature de la trajectoire des points ci-dessous :

Caractéristiques géométriques (droite de direction…, arc de cercle de centre…, etc.)

| TC  Bras de récolte des câbles/Bâti |  |
| --- | --- |
| TB  Vérin/Bâti |  |
| TB  Tige vérin/Corps vérin |  |

Q1-6 : Sur la vue d’un ensemble bras de récolte des câbles ci-dessous :

- Tracer la trajectoire du point C appartenant au Bras de récolte par rapport au Bâti (TC Bras de récolte/Bâti).

- Placer le point C1 qui est la position du point C au moment de la fermeture, sachant que ce point est la rencontre entre sa trajectoire et l’axe central de l’enrouleuse.

- Tracer la trajectoire du point B appartenant au Bras de récolte par rapport au Bâti (TB Bras de récolte/Bâti).

- En vous aidant de la position du point C1, placer le point B1 qui est la position du point B au moment de la fermeture.

- En déduire la course réelle de la tige du vérin :    	C = ………………………………

- Mesurer la longueur : [DB] = ………..…….

- Mesurer la longueur : [DB1] = …………….

Bras de récolte des câbles

Tige vérin

Corps vérin

Bâti

C

B

D

A

X

X

x

x

Axe central de l’enrouleuse

Echelle : 1:8

Q1-7 : A l’aide du DTR 6/11, donner la valeur de la course du vérin actuel : ……………………….

Est-il conforme ? (Argumenter) ………………………………………………………………………….

PROBLEMATIQUE 2 :

Le service maintenance a constaté que de nombreuses poussières et impuretés viennent se coller sur les côtés des porte-couteaux, au niveau du guidage sur les tiges.

On souhaite ajouter des joints racleur à la sortie des coussinets en bronze.

| Q2 | Elaboration gamme de démontage | DTR 5/11 ; DTR 7/11 DTR 9/11 ; DTR 10/11 | Temps conseillé : 40 min | Barème : 47 points |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2-1 : Afin de réaliser la gamme de démontage, compléter les repères des pièces du groupe cisaille sur l’éclaté ci-dessous :

Q2-2 : Compléter les classes d’équivalence du groupe cisaille ci-dessous :

Remarque : Les paliers Rep.3 et les vis Rep. 27 sont exclus des classes d’équivalence.

Certaines pièces existent en double et se retrouvent dans des classes d'équivalence différentes.

Bâti :		{S1} = { 1, ….. , .…. , .…. , .…. , .…. , .…. , 25(x2) }

Vis double :	{S2} = { 4 }

Porte-couteau gauche :	{S3} = { 6, 8(x1), 9(x1), 10(x1), 11(x3), 12(x2), 13(x1), 14(x1), .…. , .…. , .…. , 	 			.…. , .…. , .…. }

Porte-couteau droite :	{S4} = { 7, 8(x1), 9(x1), 10(x1), 11(x3), 12(x2), 13(x1), 14(x1), .…. , .…. , .…. ,

.…. , .…. , .…. }

S1

S4

Q2-3 : Compléter le schéma cinématique du groupe cisaille en plaçant les liaisons dans les 2 zones cerclées et en complétant les classes d’équivalence :

Q2-4 : Sur le dessin de la vis double ci-dessous :

- Lorsqu’on tourne la vis dans le sens de la flèche, indiquer le sens de déplacement des porte-couteaux par des flèches.

- Expliquer pourquoi on a choisi de réaliser la vis avec deux parties filetées inversées :

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Q2-5 : Compléter la gamme de démontage ci-dessous qui va permettre le démontage des porte-couteaux afin de réaliser les modifications permettant l’insertion de joints racleurs (on a limité la fin de la gamme à la dépose de l’ensemble porte-couteau Rep.7) :

Le groupe cisaille est déposé, le motoréducteur a été désaccouplé.

Clé 6 pans mâle n°5

27(x4)

1

Clé 6 pans mâle n°14

22(x4)

2

Clé 6 pans mâle n°17

15(x6)

3

Action manuelle

25(x2)

4

Action manuelle

2(x3)

5

Action manuelle

7

6

……

…… ; …… ; ……

24 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11(x3) ; 12(x2) ; 13

14 ; …… ; …… ; …… ; …… ; ……

Tourner la vis 4

20(x3)

6.1

Clé plate n°13

19

6.2

Tournevis plat

21(x2)

6.3

Tournevis plat

18(x2)

6.4

Clé 6 pans mâle n°8

13

6.6

Clé 6 pans mâle n°6

14

6.7

Clé 6 pans mâle n°5

……

12(x2)

6.5

Clé 6 pans mâle n°6

……

……

24

6.8

Clé à ergot pour écrou à encoches latérales

26

11(x3)

6.9

Observations

Outillage

Groupe cisaille

Pièces restantes

- Extracteur à pinces, prise par l’intérieur

- Masse à inertie

7

Desserrer les vis

2

3

| Q3 | Modifications des porte-couteaux pour insérer les joints racleurs | DTR 3/11 ; DTR 4/11 DTR 9/11 ; DTR 10/11 | Temps conseillé : 60 min | Barème : 34 points |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Suite aux études précédentes, on décide de modifier les porte-couteaux afin de permettre le montage de joints racleurs à la sortie des coussinets en bronze.

Q3-1 : A l’aide de la référence du joint racleur et du DTR 4/11, relever dans le tableau ci-dessous les 2 dimensions nécessaires à la réalisation des lamages permettant la mise en position des joints racleurs dans le porte-couteau. Relever également la tolérance de chaque cote :

|  | D1 | L1 |
| --- | --- | --- |
| Dimension |  |  |
| Tolérance |  |  |

Joint racleur

BECA 470

470 050 065 7

Q3-2 : Afin de contrôler l’usinage des lamages avant le remontage, calculer les valeurs MAXI et mini de chaque dimension :

|  | Calcul | Résultat |
| --- | --- | --- |
| D1 MAXI |  |  |
| D1 mini |  |  |
| L1 MAXI |  |  |
| L1 mini |  |  |

Q3-3 : Sur les vues ci-dessous du modèle 3D du porte-couteau modifié, colorier :

- En jaune les surfaces permettant le montage de l’écrou

- En bleu les surfaces de contact avec les coussinets en bronze

- En rouge les surfaces de contact avec les joints racleurs
(3 joints racleurs seront montés)

Q3-4 : Compléter la vue en coupe B-B du porte-couteau modifié ci-contre en représentant les 2 lamages visibles dans lesquels seront insérés des joints racleurs.

Inscrire les cotes tolérancées nécessaires à la réalisation du lamage permettant le montage des joints racleurs.

Echelle : 2:3

Q3-5 : Après le remontage, on s’aperçoit que les couteaux  10  se sont
déplacés. Afin de procéder au réglage de la position des couteaux :

Sur la vue en perspective ci-contre, colorier en rouge les pièces (ainsi que leurs repères) sur lesquelles il faut agir pour positionner correctement le couteau.

10

- Quelles sont les pièces qui assurent le maintien en position du couteau sur ce porte-couteau Rep.7 ? (Repère, nombre, désignation)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

PROBLEMATIQUE 3 :

Le service maintenance a constaté qu’un problème de coupe au niveau des couteaux revenait fréquemment dans l’historique des pannes. On se propose de vérifier si cet effort de coupe au niveau des couteaux est suffisant pour couper les 8 câbles en acier qui entourent l’Unit.

| Q4 | Vérification de l’effort de coupe des couteaux | DTR 2/11 ; DTR7/11 DTR 8/11 à DTR 10/11 | Temps conseillé : 20 min | Barème : 15 points |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Données :

Fardelage composé de 8 câbles en acier C40 de diamètre 4 mm

Fréquence de rotation du moteur du groupe cisaille : Nmoteur = 1400 tr/min

Rapport de transmission du réducteur : rréducteur=116,86

Rendement du motoréducteur :  = 0,8

Un calcul de résistance des matériaux a été effectué pour connaître la valeur de l’effort nécessaire pour couper les 8 câbles en acier du fardelage en une seule opération. Cet effort nécessaire est de 31163 N.

Formules :	Psortie = Pmoteur x  	avec 	P : La puissance en watt

P = C x 		avec 	C : Le couple en N.m   et    ω=π×N30 en rad/s

Q4-1 : Calculer la fréquence de rotation à la sortie du réducteur :

Nsortie = …………………………………………………………………………………….…………………

Q4-2 : Dans le Dossier Technique, relever la puissance du moteur :

Pmoteur = …………………………………………………………………………………….………………..

Calculer la puissance à la sortie du réducteur :

Psortie = …………………………………………………………………………………….…………………

Q4-3 : Calculer la vitesse angulaire en sortie :

sortie = ……………………………………………………………………………………………………….

Calculer le couple à la sortie du réducteur :

Csortie = ……………………………………………………………………………………………………….

Q4-4 : A l’aide de la formule suivante, calculer l’effort tangentiel de coupe au niveau des couteaux :

F = 2×π×C×Pas   avec :   F : Force de translation d’une vis en N

C : Couple appliqué sur la vis en N.m (on prendra une valeur de couple de 140 N.m)

Pas : Pas du filetage de la vis en mètre

 : Rendement de la transmission par vis (60%)

………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………...

Q4-5 : L’effort obtenu est-il suffisant (Argumenter) ?

………………………………………………………………………………………………………………………………...

PROBLEMATIQUE 4 :

Le service maintenance a constaté que les vérins de soulèvement du convoyeur d’entrée fonctionnent « par à-coups », on va vérifier que les vérins actuels peuvent fournir l’effort nécessaire.

| Q5 | Analyse statique | DTR 2/11 DTR 8/11 | Temps conseillé : 50 min | Barème : 52 points |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Formules : P = m x g (avec g = 9,81m/s)	avec	P : Le poids en N

m : La masse en kg

Résistance des matériaux :	Rg≃Rr2	avec	Rg : La résistance au glissement en MPa

Rr : La résistance à la rupture en MPa

Rpg=Rgk 	avec	Rpg : La résistance pratique au glissement en MPa

k : Le facteur de sécurité

TS 		avec	 : La contrainte en MPa

T : L’effort tangentiel en N

S : La surface en mm2

Direction du poids des balles

Convoyeur

Bâti

Colonne de balles

Vérin de soulèvement

Bâti

Q5-1 : Calculer la masse d’une colonne de balles :

M = ……………………………………………………

Q5-2 : Calculer le poids d’une colonne de balles :

P = ……………………………………………………

Les deux vérins de soulèvement étant côte à côte, parfaitement alignés, on va se placer dans un problème plan. Pour les calculs, on simplifiera le système en remplaçant les deux vérins par un seul vérin dans le plan.

Q5-3 : Isolement de l’ensemble vérin :

Bilan des actions. (On néglige le poids du vérin)

Tracer en rouge sur le schéma du vérin ci-contre les directions de chaque action. Compléter le tableau suivant :

| Action | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5-4 : Isolement de l’ensemble convoyeur d’entrée :

Origine du dynamique

Bilan des actions. (On néglige le poids du vérin)

x

Compléter le tableau suivant :

| Action | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DBâtiConvoyeur |  |  |  |  |

Déterminer graphiquement l’effort au point B à fournir par le vérin

Echelle pour les tracés : 1mm = 200N

Effort à développer par le vérin : …………….N

Q5-5 : Calcul de l’effort exercé dans le vérin de soulèvement :

- Quel déplacement effectue la tige du vérin pour soulever le convoyeur ? (Entourer la bonne réponse)

La tige rentre		La tige sort

- Calculer la section du piston soumise à la pression pour soulever le convoyeur

S =

Zone d’étude de résistance des matériaux

Afin de régler le régulateur de pression, calculer la pression nécessaire pour obtenir l’effort souhaité (on prendra F = 6000 N) :

P =

Q5-6 : On va vérifier la résistance de l’axe au niveau de la liaison bâti - vérin.

Données :

L’effort maxi transmis par le vérin est de 6000N

L’axe est en S275 et à un diamètre de 20 mm

Le facteur de sécurité est : k = 5.

| Nuances | Rr (MPa) | Re (MPa) | E (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| S185 | 290 | 185 | 190000 |
| S235 | 340 | 235 | 190000 |
| S275 | 410 | 275 | 190000 |
| S355 | 490 | 355 | 190000 |

Donner le type de sollicitation que supporte l’axe :

……………………………………………………..

Calculer la résistance élastique au glissement pour cet acier :

Rg = …………………………………..……………….…….

Calculer la résistance pratique au glissement :

Rpg = …………………………………………….……….….

 Rpg

Condition de résistance :

Sur le dessin ci-contre, tracer les sections cisaillées en rouge :

Donner le nombre de sections cisaillées : n = ………….

Calculer la section minimale pouvant supporter la sollicitation :

………………………………………………………..…

Smini = ………..

…………………………………………………………..

En déduire le diamètre minimal pouvant supporter la sollicitation :

………………………………………………...………..

dmini = ………..

……………………………………..……………………

Est-ce que l’axe actuel pourra supporter la sollicitation ? (Argumenter)

……………………………………..……………………

……………………………………..……………………

……………………………………..……………………