Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2014

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Etapes du cycle de fonctionnement de la défardeleuse

| Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 |
| --- | --- | --- |
| Lorsqu’une Unit se présente, les portes d’entrée s’ouvrent | Le convoyeur d’entrée entraîne l’Unit au centre | Les portes d’entrée se referment |
| Etape 4 | Etape 5 | Etape 6 |
| Deux vérins hydrauliques soulèvent alors légèrement le convoyeur d’entrée pour créer un espace entre les deux colonnes de balles et tendre les câbles | Sous l’action d’un vérin pneumatique, le groupe tête de coupe va descendre le groupe cisaille à hauteur des câbles | Un motoréducteur va entraîner la vis à double filetage, ce qui va rapprocher les couteaux l’un vers l’autre, coupant ainsi les câbles |
| Etape 7 | Etape 8 | Etape 9 |
| Le groupe tête de coupage remonte tandis que les couteaux reprennent leur place initiale (le motoréducteur entraînant la vis dans le sens inverse) | Les deux colonnes sont ensuite séparées par les deux convoyeurs qui fonctionnent en sens inverse | Les bras de récolte des fils sont ramenés au centre (grâce aux vérins oléo-hydrauliques) pour rassembler les câbles |
| Etape 10 | Etape 11 | Etape 12 |
| L’unité enrouleuse sort et vient enrouler les câbles en faisant tourner sa partie mobile, formant ainsi une bobine. Ensuite l’unité enrouleuse reprend sa place initiale, les bras de récolte s’écartent | Les portes de sortie s’ouvrent | Les convoyeurs déplacent les deux colonnes vers la sortie, la bobine de fils est poussée et tombe dans un bac de stockage |

Extrait Ajustements ISO – Ecarts en micromètres

| ALESAGE | Jusqu’à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 10 | 10 à 18 | 18 à 30 | 30 à 50 | 50 à 80 | 80 à 120 | 120 à 180 | 180 à 250 | 250 à 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H6 | + 6 0 | + 8 0 | + 9 0 | + 11 0 | + 13 0 | + 16 0 | + 19 0 | + 22 0 | + 25 0 | + 29 0 | + 32 0 |
| H7 | + 10 0 | + 12 0 | + 15 0 | + 18 0 | + 21 0 | + 25 0 | + 30 0 | + 35 0 | + 40 0 | + 46 0 | + 52 0 |
| H8 | + 14 0 | + 18 0 | + 22 0 | + 27 0 | + 33 0 | + 39 0 | + 46 0 | + 54 0 | + 63 0 | + 72 0 | + 81 0 |
| H9 | + 25 0 | + 30 0 | + 36 0 | + 43 0 | + 52 0 | + 62 0 | + 74 0 | + 87 0 | + 100 0 | + 115 0 | + 130 0 |
| H11 | + 60 0 | + 75 0 | + 90 0 | + 110 0 | + 130 0 | + 160 0 | + 190 0 | + 210 0 | + 250 0 | + 290 0 | + 320 0 |

| arbre | Jusqu'à 3 inclus | 3 à 6 inclus | 6 à 10 | 10 à 18 | 18 à 30 | 30 à 50 | 50 à 80 | 80 à 120 | 120 à 180 | 180 à 250 | 250 à 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f6 | - 6 - 12 | - 10 - 18 | - 13 - 22 | - 16 - 27 | - 20 - 33 | - 25 - 41 | - 30 - 49 | - 36 - 58 | - 43 - 68 | - 50 - 79 | - 56 - 88 |
| f7 | - 6 - 16 | - 10 - 22 | - 13 - 28 | - 16 - 34 | - 20 - 41 | - 25 - 50 | - 30 - 60 | - 36 - 71 | - 43 - 83 | - 50 - 96 | - 56 - 106 |
| f8 | - 6 - 20 | - 10 - 28 | - 13 - 35 | - 16 - 43 | - 20 - 53 | - 25 - 64 | - 30 - 76 | - 36 - 90 | - 43 - 106 | - 50 - 122 | - 56 - 137 |
| g5 | - 2 - 6 | - 4 - 9 | - 5 - 11 | - 6 - 14 | - 7 - 16 | - 9 - 20 | - 10 - 23 | - 12 - 27 | - 14 - 32 | - 15 - 35 | - 17 - 40 |
| g6 | - 2 - 8 | - 4 - 12 | - 5 - 14 | - 6 - 17 | - 7 - 20 | - 9 - 25 | - 10 - 29 | - 12 - 34 | - 14 - 39 | - 15 - 44 | - 17 - 49 |
| h5 | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 9 | 0 - 11 | 0 - 13 | 0 - 15 | 0 - 18 | 0 - 20 | 0 - 23 |
| h6 | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 9 | 0 - 11 | 0 - 13 | 0 - 16 | 0 - 19 | 0 - 22 | 0 - 25 | 0 - 29 | 0 - 32 |
| h7 | 0 - 10 | 0 - 12 | 0 - 15 | 0 - 18 | 0 - 21 | 0 - 25 | 0 - 30 | 0 - 35 | 0 - 40 | 0 - 46 | 0 - 52 |
| h8 | 0 - 14 | 0 - 18 | 0 - 22 | 0 - 27 | 0 - 33 | 0 - 39 | 0 - 46 | 0 - 54 | 0 - 63 | 0 - 72 | 0 - 81 |

Joint racleur BECA 470

Joint racleur simple lèvre en élastomère constitué d’une cage métallique apparente, et d’une lèvre de raclage saillante. Il se monte en force dans un lamage.

Matériaux

NBR-ACIER / FKM-ACIER

Pression

0MPa

Température

-30°C+120°C / -30°C+225°C

Vitesse

2m/sec

| ÉTAT de SURFACE |  | Surface dynamique | Surface statique | Flans de gorge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rt Um | 4 maxi | 16 maxi | 16 maxi |
|  | Ra Um | 0.4 maxi | 3.2 maxi | 3.2 maxi |

| CHANFREINS et RAYONS | Section radiale S | Chanfrein mini C | Rayon maxi R1 | Rayon maxi R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 2 | 0.5 | 0.8 |
|  | 5 | 2.5 | 0.6 | 1 |
|  | 7.5 | 4 | 1 | 2.00 |

| TOLÉRANCES du LOGEMENT en mm | Ø d1 | Ø D1 | L1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f9 | H8 | + 0,5 0 |

Palier FY35 TF

Les ensembles paliers à roulements à billes standard sont appelés paliers Y.

Les paliers Y sont des ensembles prêts à monter qui supportent des défauts d’alignement initiaux.

L'ensemble se compose :

- d'un roulement rigide à une rangée de billes avec diamètre extérieur sphérique convexe (Image 1)

- d’un palier Y, avec un alésage sphérique correspondant mais concave (Image 2)

Image 3

Dans notre cas, le palier est carré en fonte (Image 3).

Image 2

Image 1

B4

B

d

T

Da H11

J

L

Vérins hydrauliques à construction cylindrique

Les vérins hydrauliques à construction cylindrique sont utilisés avec de l’huile sous pression jusqu’à 350 bars pour un usage courant.

Les modèles montés sur la défardeleuse sont équipés d’une fixation par tenon à œil sur fond (Image 4), et d’une extrémité de tige avec tenon à rotule (Image 5).

Image 5

Image 4

Méthode de codification des vérins hydrauliques :

Nomenclature du groupe cisaille

| 27 | 4 | Vis sans tête 6 pans creux M6-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2 | Bague |  |  |
| 25 | 2 | Plaque coté |  |  |
| 24 | 1 | Ecrou droit |  |  |
| 23 | 1 | Ecrou gauche |  |  |
| 22 | 4 | Vis CHC M16-60 |  |  |
| 21 | 4 | Vis sans tête fendue M8-25 |  |  |
| 20 | 6 | Ecrou étroit M8 |  |  |
| 19 | 2 | Vis sans tête fendue M8-30 |  |  |
| 18 | 4 | Vis CHC M10-40 |  |  |
| 17 | 8 | Vis H M12-60 |  |  |
| 16 | 8 | Rondelle W M12 |  |  |
| 15 | 6 | Vis CHC M20-60 |  |  |
| 14 | 2 | Vis FHC M6-40 |  |  |
| 13 | 2 | Vis FHC M8-50 |  |  |
| 12 | 4 | Vis FHC M8-40 |  |  |
| 11 | 6 | Coussinet cylindrique en bronze fritté |  | PSM 506035 A51 |
| 10 | 2 | Couteau |  |  |
| 9 | 2 | Plaquette |  |  |
| 8 | 2 | Plaque |  |  |
| 7 | 1 | Porte-couteau droite |  |  |
| 6 | 1 | Porte-couteau gauche |  |  |
| 5 | 6 | Rondelle Z20 |  |  |
| 4 | 1 | Vis double filetage |  | 1 filet à gauche et 1 filet à droite |
| 3 | 2 | Palier Y |  | FY35TF |
| 2 | 3 | Tige de guidage |  |  |
| 1 | 1 | Bâti |  |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Matière | Observation |

Filetage métrique ISO à filet trapézoïdal

Non utilisés en visserie-boulonnerie, les filetages trapézoïdaux permettent de réaliser des vis de manœuvre ou des vis pour transmission d’efforts, à un ou plusieurs filets.

Pas du profil P : il est égal à la distance axiale entre deux flancs homologues consécutifs. Il correspond au déplacement axial par tour de vis.

Désignation :

Vis ou taraudage à 1 filet : lettre Tr, le diamètre nominal (en mm), le signe x, le pas hélicoïdal (en mm)

Pour les filetages à gauche, ajouter les lettres LH en fin de désignation.

Exemple :

Tr 40 x 7 LH filetage de diamètre nominal 40 mm, de pas P = 7 mm, avec un filetage à gauche.