| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 1/12 |
| --- | --- | --- |

FONCTIONNEMENT :

Lors d’une rotation du moteur de commande dans le sens horaire (à droite) l’aube d’évacuation et le rotor sont entraînés par l’intermédiaire de l’arbre et du système poulies courroie.

Ce moteur peut tourner à 1500 tr/min ou 3000tr/min.

Les soupapes qui vont diriger le liquide restent ouvertes à 1500 tr/min et se ferment à 3000tr/min sous l’effet de  la force centrifuge.

Le moteur de commande tourne aussi à 1500 tr/min dans le sens antihoraire (à gauche). Dans ce cas, l’aube d’évacuation tourne mais pas le rotor car celui-ci est monté sur l’arbre avec deux roues libres.

Après arrêt complet de tout le système, un motoréducteur permet d’entraîner l’aube d’évacuation à 27 tr/min dans le sens antihoraire (à gauche) par l’intermédiaire d’un embrayage.

Roues libres

MOTEUR de Commande

Courroie

MOTOREDUCTEUR

ROTOR

SOUPAPE

ALIMENTATION

Décharge liquide de fuite et de lavage

Décharge liquide  purifié

AUBE d’évacuation

Trappe à boues

SCHEMA SIMPLIFIE : Epurateur à force centrifuge

| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 2/12 |
| --- | --- | --- |

Première étape : LAVAGE DU ROTOR

Moteur de commande : 1500 tr/min à droite

Motoréducteur : débrayé

ROTOR : tourne		AUBE : tourne

SOUPAPES : ouvertes		TRAPPE à BOUES : Fermée

Alimentation : liquide propre

Sortie du liquide : décharge liquide de fuite et de lavage

Deuxième étape : CENTRIFUGATION

Moteur de commande : 3000 tr/min à droite

Motoréducteur : débrayé

ROTOR : tourne		AUBE : tourne

SOUPAPES : fermées		TRAPPE à BOUES : Fermée

Alimentation : liquide souillé

Sortie du liquide : décharge liquide purifié

A 3000 tr/min les soupapes sont fermées par la force centrifuge.

Les particules de verre du liquide souillé sont projetées sur la paroi du rotor.

Le liquide épuré est évacué sous pression par la décharge située à l’extrémité supérieure du rotor.

Troisième étape : EJECTION

Moteur de commande : 1500 tr/min à droite

Motoréducteur : débrayé

ROTOR : Tourne		AUBE : Tourne

SOUPAPES : Ouvertes		TRAPPE à BOUES : Fermée

Alimentation : Coupée

Sortie du liquide : Décharge liquide de fuite et de lavage

A 1500 tr/min les soupapes se rouvrent.

Quatrième étape : EVACUATION DE LA MATIERE SOLIDE

Moteur de commande : Arrêt complet

Motoréducteur: Embrayé 27 tr/min à gauche

ROTOR : Fixe			AUBE : Tourne

SOUPAPES : Ouvertes		TRAPPE à BOUES : Ouverte

Alimentation : Coupée

L’aube racle la matière solide qui est évacuée par la trappe à boue.

Cinquième étape : AUTONETTOYAGE

Moteur de commande : 1500 tr/min à gauche

Motoréducteur : Débrayé

ROTOR : Fixe			AUBE : Tourne

SOUPAPES : Ouvertes		TRAPPE à BOUES : Ouverte

Alimentation : Coupée

DESCRIPTION FONCTIONNELLE :

| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 3/12 |
| --- | --- | --- |

Lavage du rotor

Centrifugation

Ejection

Evacuation matière solide

GRAFCET DU FONCTIONNEMENT DE L’EPURATEUR A FORCE CENTRIFUGE :

| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 4/12 |
| --- | --- | --- |

EXTRAIT DU SCHEMA DE PUISSANCE DE LA CENTRIFUGEUSE

L1

L2

L3

Q1

T1

400V

40V

R1

Q4

KM1

KM3

KM2

KM4

KM6

Q6

M4

M6

KM8

F1

_

+

U

V

W

PE

PE

3/L2

1/L1

2/T1

4/T2

5/L3

6/T3

3/L2

1/L1

2/T1

4/T2

5/L3

6/T3

3/L2

1/L1

2/T1

4/T2

1/L1

3/L2

2/T1

4/T2

1/L1

3/L2

5/L3

2/T1

4/T2

6/T3

1/L1

3/L2

5/L3

2/T1

4/T2

6/T3

5/L3

6/T3

3/L2

1/L1

2/T1

4/T2

5/L3

6/T3

3/L2

1/L1

2/T1

4/T2

5/L3

6/T3

3/L2

1/L1

2/T1

4/T2

U1

V1

W1

V2

U2

W2

1

3

2

4

95

96

0V

40V

3~M

3~M

| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 5/12 |
| --- | --- | --- |

HISTORIQUE DES PANNES DE L’INSTALLATION :

| Date | S/E | pannes | Nb H |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/01/2011 | Pompe de relevage P7 | Filtre encrassé | 1 |
| 10/01/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Arbre rotor vrillé | 10 |
| 21/01/2011 | Echangeur et circuit P2 | Fuite importante échangeur | 3 |
| 22/01/2011 | Pompe de relevage P5 | Ventilateur moteur sale | 1 |
| 05/02/2011 | Alimentation épurateur C1 : Pompe P1 | Vibrations importantes | 5 |
| 10/02/2011 | Cuve lubrifiant propre | Légère fuite à l’aspiration | 0,5 |
| 18/02/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Courroie entrainement cassée | 6 |
| 06/03/2011 | Echangeur et circuit P2 | Surchauffe moteur circuit échangeur | 3 |
| 24/03/2011 | Alimentation M.O. : Pompe P3 | Pompe désamorcée | 2 |
| 11/04/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Soupapes grippées | 5 |
| 15/04/2011 | Alimentation épurateur C1 : Pompe P1 | Vanne lubrifiant sale bloquée | 5 |
| 24/04/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Courroie entrainement rotor détendue | 4 |
| 09/05/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Bruit anormal entrainement rotor | 3 |
| 14/05/2011 | Alimentation épurateur C1 : Pompe P1 | Bruit pompe anormal | 3 |
| 14/05/2011 | Pompe de relevage P7 | Légère fuite en refoulement | 1 |
| 17/05/2011 | Pompe de relevage P6 | Surchauffe moteur | 1 |
| 10/06/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Détérioration liaison moteur rotor / poulie | 5 |
| 12/06/2011 | Cuve lubrifiant sale | Légère fuite au refoulement | 0,5 |
| 04/07/2011 | Alimentation épurateur C1 : Pompe P1 | Fuite vanne lubrifiant propre | 4 |
| 11/07/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Vibrations anormales | 2 |
| 27/07/2011 | Pompe de relevage P4 | Surchauffe moteur | 1,5 |
| 09/09/2011 | Cuve lubrifiant propre | Légère fuite au refoulement | 0,5 |
| 17/09/2011 | Alimentation épurateur C1 : Pompe P1 | Surchauffe moteur | 2 |
| 12/10/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Légère fuite arrivée lubrifiant | 2 |
| 14/10/2011 | Alimentation épurateur C1 : Pompe P1 | Moteur desserré | 3 |
| 15/10/2011 | Pompe de relevage P5 | Légère fuite refoulement | 0,5 |
| 19/10/2011 | Alimentation M.O. : Pompe P3 | Fuite refoulement pompe | 2 |
| 29/10/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Surchauffe moteur rotor | 2 |
| 06/11/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Moteur desserré | 3 |
| 08/11/2011 | Pompe de relevage P4 | Moteur desserré | 1,5 |
| 17/11/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Surchauffe moteur rotor | 3 |
| 14/12/2011 | Epurateur à force centrifugeuse C1 | Soupapes grippées | 7 |
| 17/12/2011 | Alimentation épurateur C1 : Pompe P1 | Fuite refoulement pompe | 3 |

PLAQUE SIGNALETIQUE DU MOTEUR A INSTALLER

IP55       IK08       cl.F       40°C      S.S1       kg 72

V

Hz

Mn-1

kW

Cos

A

230

400

50

50

2935

2935

11

0.87

11

0.87

35.8

20.6

Mot.   LSMV………

N° 123456 ME 7890

| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 6/12 |
| --- | --- | --- |

AFFECTATION DES ENTREES / SORTIES AUTOMATE :

| ENTREE | CONTACT | DESIGNATION |
| --- | --- | --- |
| %I2,0 | Km10 | Pompe alimentation P1 de l’épurateur à force centrifuge en marche |
| % I2,1 | Km1 | Rotor démarré 1500 trs/min à Droite |
| % I2,2 | Km2 | Rotor démarré 1500 trs/min à Gauche |
| % I2,3 | Km3 et Km4 | Rotor démarré 3000 trs/min à Droite |
| % I2,4 | 12s2 | Vanne lubrifiant sale ouverte |
| % I2,5 | 13s1 | Vanne lubrifiant propre ouverte |
| % I2,6 | Km6 | Moteur engrenage démarré |
| % I2,7 | 7s2 | Trappe à boues ouverte |
| % I2,8 | Km8 | Frein courant continu enclenché |
| % I2,9 | 10s1 | Mesure vitesse rotor |

| SORTIE | PREACTIONNEUR | DESIGNATION |
| --- | --- | --- |
| %Q3,0 | KM10 | Pompe alimentation P1 de l’épurateur à force centrifuge |
| %Q3,1 | KM1 | Démarrage rotor 1500 trs/min à Droite |
| %Q3,2 | KM2 | Démarrage rotor 1500 trs/min à Gauche |
| %Q3,3 | KM3 et KM4 | Démarrage rotor 3000 trs/min à Droite |
| %Q3,4 | 12Y1 | Vanne arrivée lubrifiant sale |
| %Q3,5 | 13Y1 | Vanne arrivée lubrifiant propre |
| %Q3,6 | KM6 | Démarrage moteur engrenage |
| %Q3,7 | 7YV14 | Ouverture trappe à boues |
| %Q3,8 | KM8 | Mise en marche frein courant continu |

LE MOTEUR A COUPLAGE DE PÔLES :

Ce moteur porte le nom de ses inventeurs : Dahlander et Lindström.

Ce genre de moteur permet deux fréquences de rotation dont l’une est le double de l’autre, par exemple 1500 et 3000 trs/min.

Ce moteur n’ayant pas de barrettes, il ne peut pas être couplé en étoile ou en triangle suivant la tension du réseau ; il est construit pour une seule tension.

Pour la « petite vitesse », le réseau est connecté sur les bornes U2, V2 et W2 (fig 1).

U2

V2

W2

U1

V1

W1

L1

L2

L3

Fig 1

U2

V2

W2

U1

V1

W1

L1

L2

L3

Fig 2

Pour la « grande vitesse », les 3 bornes, U2, V2 et W2 sont reliées entre elles et le réseau est connecté sur les bornes U1, V1 et W1 (fig 2).

| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 7/12 |
| --- | --- | --- |

4P

1500 min-1

LSMV

100

L

2,2 kW

IM 1001

(IM B3)

230 /

400 V

50 Hz

IP 55

Polarité

vitesse

Type moteur

Hauteur d’axe CEI 60072-1

Désigna-tion du carter

Puissan-

ce nominale

Position montage CEI 60034-7

Tension réseau

Fréquen-ce réseau

Protec-tion CEI 60034-5

| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 8/12 |
| --- | --- | --- |

Cotes des brides (FF) de fixation à trous lisses et dimensions principales selon moteur

| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 9/12 |
| --- | --- | --- |

VARIATEUR DE VITESSE ATV 312 : CHOIX ET REGLAGE

Réglages des paramètres variateur

| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 10/12 |
| --- | --- | --- |

VARIATEUR DE VITESSE ATV 312 : CABLAGE

SCHEMA DE CABLAGE DU MODULE ANALOGIQUE TSX ASZ 401

1 : Sortie voie 0

2 : Commun voies (0 V)

3 : Reprise de blindage

4 : Reprise de blindage

5 : Sortie voie 1

6 : Commun voies (0 V)

7 : Reprise de blindage

8 : Reprise de blindage

9 : Sortie voie 2

10 : Commun voies (0 V)

11 : Reprise de blindage

12 : Reprise de blindage

13 : Sortie voie 3

14 : Commun voies (0 V)

15 : Reprise de blindage

Fréquence (Hz) de la tension appliquée au variateur en fonction de la tension de %QW4.0 (V).

Image de la tension affectée à %QW4.0 (V) en fonction du nombre de points calculé par l’API.

| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 11/12 |
| --- | --- | --- |

PROGRAMMATION D’UN COMPTEUR SOUS PL7 PRO

Repérage du compteur, i : n°, ex : %C2

R : entrée permettant la remise à zéro du compteur

E : sortie passante lorsque la valeur courante < 0, et dans ce cas la variable %Ci,E est activée

S : entrée permettant d’atteindre la valeur de sélection

CU : entrée permettant d’ajouter 1 (+1) à la valeur de courante

D : sortie passante lorsque la valeur courante est égale à la valeur de sélection, et dans ce cas la variable %Ci,D est activée

CD : entrée permettant de soustraire 1 (-1) à la valeur de courante

C.P :….. : valeur de sélection à atteindre

EXEMPLE D’APPLICATION :

| E2 | ### DOSSIER TECHNIQUE | DT 12/12 |
| --- | --- | --- |

Couple de serrage 75 Nm

6

7

Coupe B-B

8

9

10

13

12

14

15

2

5

6

11

| 8 | Couvercle |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Vis de couvercle | FHC M5 | 15 | Joint de couvercle | Pièce d’usure |
| 6 | Vis d’assemblage | CHC M8 | 14 | Bague de guidage | Pièce d’usure Montée serrée |
| 5 | Guide poussoir |  | 13 | Rondelle ressort Belleville | Pièce d’usure |
| 4 | Poussoir |  | 12 | Rondelle plate | Bronze |
| 3 | Guide de soupape |  | 11 | Contre écrou | M12 |
| 2 | Piston |  | 10 | Segment racleur | Pièce d’usure |
| 1 | Support |  | 9 | Douille guidage piston | Pièce d’usure |
| Rep | Désignation | Observation | Rep | Désignation | Observation |

SOUPAPE

EPURATEUR A FORCE CENTRIFUGE