Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2016

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

RAPPEL DE GESTION DE MAINTENANCE

| Taux de Rendement Synthétique TRS (%) | C’est un indicateur de l’efficacité d’une machine de production. |  |
| --- | --- | --- |
| Taux de disponibilité TD (%) | Ce taux exprime la probabilité qu’un équipement soit opérationnel. Il est influencé principalement par les défaillances. |  |
| Taux de performance TP (%) | Ce taux exprime les variations de cadences. Il est influencé principalement par les micros arrêts. |  |
| Taux de Qualité TQ (%) | Ce taux exprime les pertes dues à de mauvaises fabrications. Il est influencé par les pièces défectueuses. |  |
| Temps d’arrêt induit | Arrêt de production qui n’est pas directement lié au moyen de production. |  |
| Temps d’arrêt de production | Arrêt de production lié au personnel ou au moyen de production. |  |
| Micros-arrêt | Arrêt imprévisible de courte durée. |  |
| Non qualité | Temps passé à fabriquer des produits dont la qualité n’est pas acceptable. |  |

DECOMPOSITION DES TEMPS DE PRODUCTION DE LA MACHINE DE SOUDURE BY PASS

| Temps d’ouverture | 8 heures x 280 jours = 2240 heures / an |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps requis | 2240 - 84 = 2156 heures / an |  |  |  | 84 heures de temps d’arrêts induits |
| Temps brut de fonctionnement | 2156 -160 = 1996 h/an |  |  | 160 h d’arrêts de production |  |
| Temps net de fonctionnement | 1996 - 40 = 1956 h/an |  | 40 h de micro arrêts |  |  |
| Temps utile de fonctionnement | 1956 - 95 = 1861 h/an | 95 h non qualité |  |  |  |

EXTRAIT DU LIVRET D’AIDE AU DEPANNAGE DE LA MACHINE ET DES DONNEES DU SERVICE QUALITE

| N° Poste | Désignation Poste | Défaillance | Pourcentage du nombre de pièces non conformes | Remèdes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Soudure | Les axes sont distribués dans le mauvais sens. | 0 | Régler la cellule vision. |
|  |  | Les axes soudés ne résistent pas au test de tenue. | 20 | Vérifier la puissance de soudure |
|  |  |  | 15 | Vérifier la connectique de puissance. |
| 4 | Contrôle tenue | Les axes soudés ne résistent pas au test de tenue. | 30 | Vérifier que la pression de réglage du régulateur de pression 3V2 soit conforme. |
|  |  | Les pièces contrôlées sont toutes rebutées. | 25 | Vérifier le réglage du capteur 3S2. |
|  |  |  | 5 | Vérifier le temps de présélection de la temporisation poste 4. |

Nota : 5 % des causes de non-conformité sont à imputer sur les autres postes de la machine.

SYNTHESE DE L’HISTORIQUE DES PANNES

N°

PosteSous-ensembleTemps d’arrêt (h)1Trémie d’alimentation42Bol vibrant18Convoyeur à bandes12Séparateur62Vanne volumétrique1Interface de commande13Bol vibrant5Tête de soudure18Générateur154Vérin test9Vérin montée7Vérin éjection2Pressostat45Vérin montée4Capteur pièce bonne3Capteur pièce mauvaise36Axe SMC9Convoyeur de sortie3

(h)

RESSOURCES PNEUMATIQUE

Effort réel d’un vérin :

F en Newton (N)

P : Pression d’alimentation en méga pascal (MPa). 0.1 MPa correspond à 1 bar.

S : Surface active du vérin en mm2

η : Rendement du vérin

Schéma du poste 4

Caractéristiques du vérin 3A :

Course : 40mm

Diamètre du piston : 40 mm

Surface du piston : 1257 mm2

Pression de service : de 0.8 à 10 bar.

Rendement du vérin : η=0.9

Extrait de la documentation constructeur FESTO concernant le manodétendeur.

Extrait de la documentation constructeur FESTO concernant le capteur de pression SDE3 avec afficheur

| Représentation électrique Fonction | Caractéristiques |  |
| --- | --- | --- |
| Plage de mesure | V1 | 0…1 bar |
|  | B2 | -1…1 bar |
|  | D2 | 0…2 bars |
|  | D6 | 0…6 bars |
|  | D10 | 0…10 bars |
| Grandeur mesurée | S | 1x pression relative |
|  | D | 2x pression relative |
|  | Z | 3x pression relative |
| Affichage | B | Affichage en bar |
|  | P | Affichage en psi |
| Montage | HQ4 | Avec rail et raccord 4mm |
|  | WQ4 | Fixation sur panneau et raccord 4mm |
|  | FQ4 | Montage frontal et raccord 4 mm |
| Sortie électrique | 2P | 2 sorties commande PNP |
|  | 2N | 2 sorties commande NPN |
| Connexion électrique | M8 | Connecteur mâle M8 |
|  | K | Câble 2.5 m |

Nota : Pour le raccordement à un automate programmable, RL correspond aux entrées de l’automate.

Borne 4 : Seuil pression test axes diamètre 7 mm.

Borne 2 : Seuil pression test axes diamètre 6 mm.

Représentation normalisée électrique du capteur de pression 3S3 :

SCHEMA PNEUMATIQUE DU POSTE 4

Principe du test de tenue avant l’amélioration :

Si le vérin 3A est détecté en appui sur l’axe à éprouver après l’écoulement de la temporisation, l’axe a résisté au test, celui-ci est conforme, l’étape 4 est activée.

Si le vérin 3A a dépassé la position après écoulement de la temporisation, cela signifie que l’axe n’a pas résisté au test, l’étape 5 est activée.

0.6 MPa

1A - Descendre/Monter l’élément

GRAFCET DU POSTE 4 AVANT L’AMELIORATION

| Repère | Fonction |
| --- | --- |
| 1S1 | Elément en position basse |
| 1S2 | Elément en position haute |
| 2S1 | Ejecteur rentré |
| 2S2 | Ejecteur sorti |
| 3S1 | Vérin test rentré |
| 3S2 | Vérin test 3A en appui sur l’axe |
| 3S3/1 | Seuil de pression atteint axes 6mm |
| 3S3/2 | Seuil de pression atteint axes 7mm |
| 4S1 | Pièce saisie |
| 6S1 | Sélection axes 6mm |
| 6S2 | Sélection axes 7mm |
| 1y14 | Monter élément |
| 1y12 | Descendre élément |
| 2y14 | Sortir éjecteur |
| 2y12 | Renter éjecteur |
| 3y14 | Sortir testeur |
| 3y12 | Renter testeur |
| 4y14 | Saisir élément |
| 4y12 | Relâcher élément |

Extrait du schéma électrique (partie puissance) poste 1

Moteur 1

Plateau fibro

N : 1340 tr/min 50Hz

Pu : 0,09kw

U : 230/400V

In : 0,81/0,47A

Moteur 2

Tapis évacuation

N : 1370 tr/min 50Hz

Pu : 0,18kw

U : 230/400V

In : 1,07/0,62A

Moteur 3

Convoyeur trémie d’alimentation

N : 1350 tr/min 50Hz

Pu : 0,18kw

U : 230/400V

In : 1,2/0,7A

Moteur 4

Convoyeur à bande

N : 1370 tr/min 50Hz

Pu : 0,065kw

U : 230/400V

In : 0,435/0,25A

Variateur Altivar ATV 12 (extraits documentation Schneider)

Schéma conseillé pour les entrées logiques

LI1 : sens avant

Protection thermique du moteur

La protection thermique est intégrée au variateur. A la détection du défaut, elle provoque le verrouillage du variateur.

Tension de sortie variateur :

200…240V triphasée

Loi vitesse/fréquence du moteur

Ns (tr/min)

f (Hz)

1350

50

Relais d’état du variateur

Les contacts R1A et R1B du relais R1 passent à l’état 1 lors de l’alimentation du variateur. Ils passent à l’état 0 si un défaut est détecté, ou lorsque le variateur n’est plus alimenté.

Borne Fonction

- R1A : Contact NO du relais

- R1B : Contact NC du relais

- R1C : Borne commune du relais

Réglages usine du variateur

L'Altivar 12 est réglé en usine pour les conditions de fonctionnement les plus courantes (puissance du moteur conforme au calibre du variateur).

| Code | Description | Valeur d’usine |
| --- | --- | --- |
| bFr | Standard fréq. mot | 50 Hz |
| UnS | Tension nom. mot | 230 V |
| ACC | Accélération | 3 secondes |
| dEC | Décélération | 3 secondes |
| LSP | Petite vitesse | 0 Hz |
| HSP | Grande vitesse | 50 Hz |
| Ctt | Type cde moteur | Loi U/F standard |
| UFr | Compensation RI (loi U/F) | 100 % |
| Ith | Courant thermique moteur | Égal au courant nominal du moteur |
| SdC1 | I inject. DC auto 1 | 0,7 x courant nominal du variateur, pendant 0,5 seconde |
| SFr | Fréquence découp | 4 kHz |

Nomenclature du réducteur de vitesse de la trémie d’alimentation

| 27 | 1 | Anneau élastique pour alésage 35 x 1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2 | Joint plat |  |  |
| 25 | 12 | Vis CHC M5-20 |  |  |
| 24 | 2 | Flasque 24G -24D | A-S10G |  |
| 23 | 1 | Ensemble de clinquants |  | épaisseur 0,3 ; 0,2 ; 0,1 |
| 22 | 1 | Ensemble de clinquants |  | épaisseur 0,3 ; 0,2 ; 0,1 |
| 21 | 1 | Ensemble de clinquants |  | épaisseur 0,3 ; 0,2 ; 0,1 |
| 20 | 1 | Entretoise |  |  |
| 19 | 1 | Clavette // forme C, 6 x 6 x 18 |  |  |
| 18 | 1 | Roue creuse | Cu Sn12 Zn1 P | Z18 = 100 dents |
| 17 | 1 | Arbre creux de sortie | 42 Cr Mo 4 |  |
| 16 | 1 | Roulement à billes à contact oblique 7202 |  | d= 15 D= 35 B= 11 |
| 15 | 1 | Roulement à billes à contact oblique 7205 |  | d= 25 D= 52 B= 15 |
| 14 | 1 | Arbre d'entrée | 20 Ni Cr Mo 2 | nvis = 1 filet |
| 13 | 2 | Joint à lèvre, type IEL 40 x 68 x 6 |  |  |
| 12 | 2 | Roulement rigide à billes 6008 |  | d= 40 D= 68 B= 15 |
| 11 | 2 | Anneau élastique pour alésage, 68 x 2,5 |  | BS 3673 |
| 10 | 1 | Joint bague BS 18 |  |  |
| 9 | 1 | Bouchon de vidange |  |  |
| 8 | 1 | Joint à lèvres AS 21 x 35 x 7 |  |  |
| 7 | 1 | Obturateur 35 |  |  |
| 6 | 1 | Joint bague BS 18 |  |  |
| 5 | 1 | Bouchon de remplissage |  |  |
| 4 | 3 | Ecrou H M5 |  |  |
| 3 | 3 | Goujon M5-40 j=10 |  |  |
| 2 | 1 | Bride |  | A-S10G |
| 1 | 1 | Carter |  | A-S10G |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |

Nota :

Les bagues extérieures des roulements 15 et 16 ne sont pas détachables, chaque roulement doit être extrait en une seule partie

½ vue de gauche

Vue de face

Dessin d’ensemble du réducteur de vitesse de la trémie d’alimentation