Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2014

CORRIGÉ

Problématique générale :

Intégré dans le service maintenance de l’entreprise, le responsable du service vous évoque le problème sur la ligne de découpage des tapis de sol. Afin de réduire les temps d’arrêt vous devez trouver des solutions pour :

- Déterminer la partie du système la plus pénalisante.

- Adapter la solution retenue afin d’optimiser la disponibilité.

- Modifier le dossier technique.

- Vérifier le dimensionnement du matériel.

- Planifier la modification afin de limiter l’arrêt du système.

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

| Note explicative destinée au candidat pour l’utilisation du dossier complet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N°de la question | Intitulé de la question | Documents utiles pour répondre à la problématique | Temps conseillé pour répondre à la problématique | Nombre de points pour la totalité de la problématique …../….. |

Problématique N°1 :

Suite à la demande de la production d’augmenter la disponibilité du système. Le responsable vous demande d’étudier les coûts engendrés par les différentes interventions de maintenance.

| Q1 | Etude des défaillances | DTR 2/11 et 3/11 | Temps conseillé : 45 min | Nbre pts : ……/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1) On souhaite faire l’étude sur une année de maintenance, pour cela on vous demande de calculer la durée d’utilisation de la machine sur cette période sachant que :

Le système est utilisé : 	- 20 heures / jour

/5

- 6 jours / semaine

- 51 semaines / an

Réponse : (indiquer la méthode pour trouver le résultat)

Durée d’utilisation = 20 Heures/jour * 6Jours/semaine * 51 semaines/an

6120 Heures /an = 20 * 6 * 51

Q1.2) Calculer les coûts totaux par ligne pour la durée demandée.

Sachant que : Nous prendrons en compte une durée de vie égale à 5000 heures.

/16

Le coût d’indisponibilité du système est de 4000 €/heure HT

Le coût de la main d’œuvre est de 80 €/heure HT

| Parties du système | Somme des coûts des pièces détachées HT | Somme des temps d’arrêt | Somme des coûts d’indisponibilité | Somme des coûts totaux HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuit de refroidissement huile | 13 € | 1 heure | 4 000 € | 4 013 € |
| Circuit hydraulique | 42 € | 1 heure | 4 000 € | 4 042 € |
| Groupe hydraulique | 340 € | 8 heures | 32 000 € | 32 340 € |
| Intensifieur | 3 507 € | 35 heures | 140 000 € | 143 507 € |
| Accumulateur | 744 € | 3 heures | 12 000 € | 12 744 € |
| Extracteur d’air | 161 € | 2 heures | 8 000 € | 8 161 € |
| Pompe de circulation d’eau | 72 € | 6 heures | 24 000 € | 24 072 € |
| Soupape de décharge | 1 731 € | 6,75 heures 6 h et 45 min | 27 000 € | 28 731 € |
| Circuit hydraulique très haute pression | 1 172 € | 20 heures | 80 000 € | 81 172 € |

/8

Q1.3) Réaliser le graphique en fonction des sommes des coûts totaux HT.

Sommes coûts totaux

Parties du système

150 000 €

140 000 €

130 000 €

120 000 €

110 000 €

100 000 €

90 000 €

80 000 €

70 000 €

60 000 €

50 000 €

40 000 €

30 000 €

20 000 €

10 000 €

0 €

| Circuit de refroidissement huile | Circuit hydraulique | Groupe hydraulique | Intensifieur | Accumulateur | Extracteur d’air | Pompe de circulation d’eau | Soupape de décharge | Circuit hydraulique très haute pression |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

/6

Q1.4) Donner l’élément le plus pénalisant, en énonçant les raisons principales.

Réponse : (expliquer les raisons)

## L’élément le plus pénalisant est l’intensifieur.

Les raisons : Temps d’arrêt très important avec un coût d’indisponibilité important.

Coût des pièces détachées importants.

Q1.5) Donner la ou les proposition(s) pour améliorer la disponibilité de cet élément en limitant les coûts d’indisponibilité (cocher la case pour la ou les bonne(s) réponse(s)).

/5

 Ne plus faire la réparation du système

 Mettre un deuxième élément en parallèle

 Diminuer les temps d’arrêt

 Mettre un autre système de refroidissement d’huile

 Changer les pièces plus souvent

Problématique N°2 :

Après avoir échangé avec le bureau d’étude et la production, il a été décidé de mettre en place un deuxième intensifieur en parallèle du premier. Le responsable de maintenance vous demande d’étudier la modification.

| Q2 | Etude de la modification | DQR 2/17, 3/17 et 4/17 | Temps conseillé : 45 min | Nbre pts : ……/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fonctionnement de l’intensifieur

1er

Intensifieur

Capteur

B2 actif

Eau 1MPa

Eau Très Haute Pression

THP 350MPa

Huile 20MPa

Retour d’huile

1er

Intensifieur

Capteur

B1 actif

Eau 1MPa

Eau Très Haute Pression

THP 350MPa

Huile 20MPa

Retour d’huile

1ère Phase						    2ème phase

Voir explication du fonctionnement DTR 4/17

L’intensifieur est déplacé par l’intermédiaire de l’huile

1ère phase :

Aspiration eau à droite

Refoulement eau THP à gauche

2ème phase :

Aspiration eau à gauche

Refoulement eau THP à droite

/3

Q2.1) Donner la fonction de l’intensifieur dans le système.

Réponse : L’intensifieur est un multiplicateur de pression, il permet de convertir l’énergie hydraulique huile 20 MPa en énergie hydraulique eau très haute pression (THP) 350 MPa.

Q2.2) Compléter le schéma de fonctionnement du système page suivante.

/20

- Raccorder le 2ème intensifieur, mettre les couleurs en fonction des fluides

(l’huile et l’eau) respecter la légende.

/5

- Indiquer le sens de passage du fluide, à l’aide de flèches.

/12

- Placer les clapets anti-retour dans le bon sens.

Huile 200 bars ou 20 MPa  =  vert

Huile 0,1 MPa  =  vert

Eau traitée 1 MPa   =  Bleu

Eau THP 3500 bars ou 350 MPa = rouge

Eau

déminéralisée

Cylindre BP

Cylindre HP

Cylindre HP

MOTEUR

Clapet

Clapet

Clapet

Vanne

Accumulateur

Sortie eau THP

Vanne de décharge

Egouts

2ème Intensifieur

Clapet

Clapet

Clapet

Capteur fin de course

B4

Capteur fin de course

B3

Vanne

Pompe alimentaire

RESERVOIR

Clapet

Clapet

Pompe hydraulique

Distributeur

piloté

Remarques :

- Les clapets sont intégrés à l’intensifieur, donc ils ne sont pas à commander.

- La soupape de décharge est chargée de vider le circuit si il y a :

un arrêt d’urgence ou une coupure d’énergie.

Buse Ø 0,3 mm à 350 MPa

Tube Très Haute Pression

Distributeur piloté

+ Abrasif

Eau THP

Eau 1mPa

1er Intensifieur

Capteur fin de course

B1

Capteur fin de course

B2

Cylindre BP

Cylindre HP

Cylindre HP

Schéma de fonctionnement du système de découpe par jet d’eau

Légende :

Problématique N°3 :

Après avoir étudié la modification, on vous demande de modifier les schémas hydraulique et électrique et de rechercher le matériel nécessaire.

| Q3 | Modification du dossier technique | DTR 3/11 à 8/11 et 11/11 DQR 3/17, 4/17, 11/17, 12/17 | Temps conseillé : 1h30 min | Nbre pts : ……/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/8

Q3.1) Analyser le schéma hydraulique page suivante et compléter le tableau suivant.

| Repère | Désignation | Fonction dans le circuit |
| --- | --- | --- |
| 1V6 | Accumulateur pression 3500 bars | Accumuler l’eau Très Haute Pression (THP) et réguler le flux dans les canalisations THP. |
| OZ3 | Manomètre 0-250 bar | Contrôler la pression en sortie de pompe. |
| OV1 | Vanne d’isolement ou robinet de manomètre | Permet d’isoler et d’éviter le maintien en pression du manomètre. |
| 1V4 | Vanne de décharge | Vidanger le circuit d’eau THP rapidement en cas d’arrêt d’urgence. |

/4

Q3.2) Quel est l’intérêt d’utiliser un distributeur piloté sur le système ?

Réponse :

Le distributeur piloté est utilisé lorsqu’il y a un gros débit > 80L/min sur le schéma nous avons un débit théorique de 120 L/min.

Dans le cas contraire l’électro-aimant qui commanderait le tiroir serait très gros et de puissance élevée.

………………………………………………………………………………………………………

Q3.3) Rechercher la référence du nouveau distributeur piloté hydraulique 2V2 qui est à commander.

Le distributeur devra avoir :

-  une commande en 24V (tension continue)

-  une commande de secours couverte

-  un raccordement individuel avec embase sans connecteur femelle

-  un étrangleur Ø 1,0 mm

/10

Réponse :

Référence distributeur hydraulique : H 4 WEH 16 J 7X 6E  G24 N9 ET S2 K4 B10

Q3.4) Réaliser la modification du schéma hydraulique en raccordant le 2ème intensifieur.

1Z1

outs

1V3

1A

Eau

Eau

2V3

2A

Eau

Eau

Vers buse(s) à 350 MPa

Eau THP

Eau THP

1V4

1V6

3500 bars

A          B

1YV12

1YV14

1V1

A          B

2YV12

2YV14

2V1

1V2

2V2

P                                T

0Z2

0P1

0M1

45 KW    1500 tr/min

120 L/min

0V2

20 MPa

0Z3

B1

B4

B3

B2

2Z1

2V4

0V1

1V5

Vers

Egouts

Réservoir : 170 L

θ

0Z1

1Z2

1V7

/10

Q3.5) Compléter le GRAFCET point de vue automate du deuxième intensifieur en ajoutant les modifications.

/9

GRAFCET 1er INTENSIFIEUR

GRAFCET 2ème INTENSIFIEUR

Compteur N°1

Incrémenter

(T1/ X31/10s + Départ  1er intensifieur)

=1

B1

B2 . Compteur N°1=5

B2.compteur

. Conditions mise en marche

N°1 < 5

30

31

32

33

Temporisation N°1 = 10s

1YV12

1YV14

RAZ compteur N°1

40

41

42

43

Temporisation N°2 = 10s

2YV12

2YV14

RAZ compteur N°2

Compteur N°2

Incrémenter

(T2/ X41/10s + Départ 2ème intensifieur)

=1

B3

B4 . Compteur N°2 = 5

B4.Compteur

. Conditions mise en marche

N°2 < 5

GRAFCET point de vue automate

GRAFCET 2ème INTENSIFIEUR

C2 + 1

=1

%I1.14

%I1.15 . C2 = 5

%I1.15.C2< 5

40

41

42

43

%TM2 = 10s

RAZ C2

GRAFCET 1er INTENSIFIEUR

30

RAZ C1

(M2 + %I1.09) . (X4 + X5)

(M1 + %I1.08) . (X3 + X5)

31

%TM1 = 10s

=1

%Q3.10

C1 + 1

32

%Q3.07

%I1.03

%Q3.11

33

%Q3.08

%I1.04 . C1=5

%I1.04.C1< 5

Q3.6) Nous souhaitons commander les capteurs B3 et B4. A l’aide des DTR 8/11 et 11/11, relever le type de détecteur à utiliser (PNP ou NPN) et faire le schéma de branchement de celui-ci (on utilisera le même modèle que pour le premier intensifieur avec un format M12x1).

/3

Réponse : (Cocher la bonne réponse)

##  PNP

 NPN

Faire le schéma de branchement :

Q3.7) Donner la référence des détecteurs à commander.

/8

Réponse :

Référence des détecteurs : BES 516-300-S135-S4-D		Nombre : 2

Q3.8) Donner la référence des connecteurs.

On souhaite avoir un connecteur coudé avec une LED.

Nous prendrons :	Un câble de 5 mètres de longueur

/4

Le câble sera en PVC blindé

Réponse :

Référence des connecteurs : BCC 0312		Nombre : 2

Q3.9) Donner le repère des entrées automate libres que vous pouvez utiliser.

/4

Réponse :

Entrées automate libres : %I1.14 et %I1.15

Q3.10) Modifier le schéma électrique en ajoutant les fins de course du 2ème intensifieur B3 et B4

/10

(numéros de fils libres : 1308, 1309) et remplir les affectations.

Problématique N°4 :

Après modification, l’installation sera utilisée avec un ou deux intensifieur(s), pour cela le responsable maintenance vous demande de vérifier que le débit de la pompe sera suffisant afin d’utiliser le système dans sa configuration la plus défavorable (deux intensifieurs).

| Q4 | Dimensionnement de la pompe | DTR 3/11 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : ……/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Formule : Volume = Surface x course

Q4.1) Calculer le volume pour 1 aller et retour (1 intensifieur) (résultat à mettre en dm3). Détailler le calcul.

Sachant que l’intensifieur a :	- Une surface du piston à prendre en compte de 10 000 mm2

- Une course de l’intensifieur de 180 mm

/8

- Les deux cotés de l’intensifieur sont identiques

Réponse :

Calcul : (1 x 1,8) x 2

Volume : 3,6 dm3

Q4.2) Calculer le débit sachant qu’un intensifieur peut réaliser 30 (aller et retour) en 1 minute.

/7

Réponse :

Calcul : 3,6 dm3 x 30 aller retour

Débit total maximum (1 intensifieur) : 108 dm3 / min

Q4.3) Doit-on changer la pompe hydraulique actuelle pour répondre à la demande sachant que le débit est de 120 l/min ? Justifier votre réponse.

/10

Réponse :

Si un intensifieur en fonctionnement : La pompe est suffisante pour alimenter un intensifieur.

Si deux intensifieurs en fonctionnement : Il faut prévoir le changement si l’on souhaite utiliser le deuxième intensifieur en même temps.

Problématique N°5 :

Afin de limiter le temps d’arrêt pour réaliser la modification, on vous demande de préparer l’intervention des différents techniciens.

| Q5 | Préparation de l’intervention | DTR 9/11 DQR 3/17, 9/17 et 11/17 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : ……/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1) Afin d’organiser les modifications et d’optimiser l’arrêt du système, on vous demande de réaliser la planification des différents intervenants. Pour cela compléter le tableau ci-dessous, en tenant compte des contraintes antériorité et effectif.

| Repère | Phase | Antériorité (repère) | Durée (Heure) | Effectif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Déplacer la machine | Aucune | 2 H | A ou B |
| 2 | Modifier le système hydraulique | 1 | 10 H | B |
| 3 | Modification de la partie électrique | Aucune | 20 H | A |
| 4 | Essai et mise au point | 2 et 3 | 8 H | A et B |
| 5 | Contrôle sécurité Apave | 4 | 2 H | A et C |
| 6 | Révision du système (vidange, filtres, contrôle, etc.) | 1 | 8 H | B |
| 7 | Repositionner le système | 5 | 2 H | A ou B |

A = 1er technicien de maintenance

B = 2ème technicien de maintenance (formé à la très haute pression)

/10

C = technicien Apave (organisme de sécurité)

|  | TEMPS (en heure) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TACHES | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 1 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | et | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A C |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |

Q5.2) Indiquez le temps prévu pour réaliser la modification.

/5

Réponse :

Temps prévu pour la modification : 32 heures

Q5.3) Donner les différentes opérations à réaliser avant d’intervenir sur le système en toute sécurité (tenir compte des schémas électriques et hydraulique).

/10

| Ordre | Opération à effectuer | Repère du composant |
| --- | --- | --- |
| D’ordre électrique |  |  |
| 1 | Séparation : Ouvrir l’interrupteur sectionneur. | QS1 |
| 2 | Condamnation | QS1 |
| 3 | Identification | QS1 |
| 4 | VAT | Entre chaque phase et entre chaque phase et la terre |

BAREME

| Problématique 1 | Questions | Points |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DQR 5/17 | Q1.1 |  | 5 pts |
| DQR 6/17 | Q1.2 |  | 16 pts |
| DQR 7/17 | Q1.3 |  | 8 pts |
|  | Q1.4 |  | 6 pts |
|  | Q1.5 |  | 5 pts |
| TOTAL Problématique 1 |  |  | 40 Pts |

| Problématique 2 | Questions | Points |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DQR 8/17 | Q2.1 |  | 3 pts |
| DQR 9/17 | Q2.2 a) |  | 20 pts |
|  | Q2.2 b) |  | 5 pts |
|  | Q2.2 c) |  | 12 pts |
| TOTAL Problématique 2 |  |  | 40 Pts |

| Problématique 3 | Questions | Points |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DQR 10/17 | Q3.1 |  | 8 pts |
|  | Q3.2 |  | 4 pts |
|  | Q3.3 |  | 10 pts |
| DQR 11/17 | Q3.4 |  | 10 pts |
| DQR 12/17 | Q3.5 |  | 9 pts |
| DQR 13/17 | Q3.6 |  | 3 pts |
|  | Q3.7 |  | 8 pts |
|  | Q3.8 |  | 4 pts |
|  | Q3.9 |  | 4 pts |
| DQR 14/17 | Q3.10 |  | 10 pts |
| TOTAL Problématique 3 |  |  | 70 Pts |

| Problématique 4 | Questions | Points |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DQR 15/17 | Q4.1 |  | 8 pts |
|  | Q4.2 |  | 7 pts |
|  | Q4.3 |  | 10 pts |
| TOTAL Problématique 4 |  |  | 25 Pts |

| Problématique 5 | Questions | Points |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DQR 16/17 | Q5.1 |  | 10 pts |
|  | Q5.2 |  | 5 pts |
| DQR 17/17 | Q5.3 |  | 10 pts |
| TOTAL Problématique 5 |  |  | 25 Pts |

| Total problématique 1 | /40 |
| --- | --- |
| Total problématique 2 | /40 |
| Total problématique 3 | /70 |
| Total problématique 4 | /25 |
| Total problématique 5 | /25 |
| ###### Total | /200 |