|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
| DANS CE CADRE | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Epreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| Ne rien Écrire Note : | ### Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2 : Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2014

A partir d’un dysfonctionnement identifié sur un bien industriel pluritechnologique, l’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes :

CP 2.3	Analyser les solutions de gestion, de distribution, de conversion des énergies 			pneumatique, hydraulique et électrique,

CP 3.1	Préparer son intervention,

CP 3.2	Emettre des propositions d'améliorations d'un bien.

Les supports retenus sont liés à la spécialité Maintenance des Équipements Industriels

Ce sujet comporte : 17 pages

Dossier présentation	pages DQR 2/17 à DQR 4/17

Dossier questions-réponses	pages DQR 5/17 à DQR 17/17

Matériel autorisé :

- Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans aucun moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 ; B.O.E.N. n°42).

DOSSIER PRÉSENTATION

Présentation de l’installation de découpe jet d’eau très haute pression :

L’étude proposée aux candidats porte sur une installation de découpe jet d’eau très haute pression réalisée par la société Axiome et installée dans une unité de la société X équipementier et fournisseur de l’automobile.

Pompe Très Haute Pression indépendante avec pupitre de dialogue intégré

Trémie de stockage et de distribution d’abrasif en option suivant les produits à découper

Groupe de gavage en eau pour la Pompe Très Haute Pression un système de filtration et de déminéralisation y est intégré.

Armoire commande avec pupitre de dialogue intégré

Une ou plusieurs cellules de découpe des pièces avec Table X, Y, Z ou Robot 6 axes, le support de pièces et la récupération des déchets y sont intégrés

Vous trouverez décrits ci-après les principaux sous-ensembles qui composent une cellule de découpe jet d’eau Très Haute Pression 350 MPa.

L’installation robotisée installée dans l’usine X a un coût d’exploitation supérieur à 4000 € par heure de fonctionnement. Il met en évidence l’importance de réduire les temps d’arrêt de production. En première observation il apparaît que les interventions dues à la maintenance sur la pompe très haute pression sont ceux qui provoquent le plus d’arrêt. Il est demandé au service maintenance d’en faire l’analyse et de trouver des solutions afin de réduire ces temps de maintenance au maximum. C’est la raison pour laquelle l’étude se concentrera sur la Pompe Très Haute Pression.

Principe et fonctionnement de la découpe par jet d’eau très haute pression :

Un groupe hydraulique appelé « motopompe Hydraulique » alimente un vérin double effets à étage (huile/eau) qui comprime de l’eau à des pressions comprises entre 100MPa à 400Mpa (1000 à 4000 bar). L’eau est ainsi comprimée grâce à ce multiplicateur de pression appelé « intensifieur ». Cette eau est ensuite dirigée vers une sorte de réservoir appelé « accumulateur ». Une canalisation inox haute résistance conduit cette eau à 350 MPa et la fait passer à travers une buse de Ø 0,10 à Ø 0,45 mm. Le filet d’eau ainsi produit, équivaut à une balle sortant d’un canon de fusil et sort à la vitesse supersonique d’environ 3000 km/h. L’action de déplacer le jet d’eau sur une pièce (quel que soit le matériau) avec une table 3 axes ou un robot 6 axes permet la découpe ou l’ébavurage. Les risques sont importants, le jet d’eau peut aussi causer des accidents graves.

Eau filtrée à 5μm

Pression 392 MPa Maxi

Débit : 5L/min.

Eau filtrée à 5μm

Pression 0,6 MPa mini

Débit : 10L/min.

Air : 0,6MPa, Ø8

Electrique : 400 V tri /50 Hz, 48 kW

Eau de refroidissement :

7 à 13°C, 0,2 MPa, débit 30L/min

Eau de refroidissement vers

l’égout ou groupe de traitement

W

E

Commande Opérateur

R

Réglage Pressions

Informations de fonctionnement

Pompe Très Haute Pression « PTHP ».

Multiplier

la pression de l’eau

A-0

Fonction globale d’une Pompe Très Haute Pression :

Présentation de la Pompe Très Haute Pression :

## Intervention sur la très haute pression : Lors de toute intervention, il est impératif de couper l’alimentation électrique (consignation), ouvrir les vannes pour vidanger le circuit (hydraulique huile et eau) et vérifier l’absence de pression dans le circuit.

4

9

3

1

2

11

12

7

6

18

14

15

10

5

19

16

13

8

17

Désignations, fonctions des principaux sous-ensembles repérés sur la Pompe Très Haute pression :

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intensifieur | Multiplicateur de pression. Permet de convertir l’énergie Hydraulique Huile 20 MPa en énergie Hydraulique Eau Très Haute Pression (THP) 350 MPa |
| 2 | Accumulateur | Accumuler l’eau Très Haute Pression (THP) et Réguler le flux dans les canalisations THP |
| 3 | Vanne de décharge | Vidanger le circuit d’eau THP rapidement en cas d’arrêt d’urgence |
| 4 | Motopompe Hydraulique 45kW - 1500tr/min - 120L/min | Produire de l’huile hydraulique à une pression de 200 MPa maximum avec un débit 120L/min |
| 5 | Motopompe de dialyse 0,76kW – 1600tr/min – 28,5L/min | Assurer la purification et le refroidissement de l’huile |
| 6 | Coffret électrique avec automate | Adapter, traiter et répartir l’énergie électrique à la pompe |
| 7 | Pupitre de commande | Fournir les informations entre l’opérateur et la pompe THP |
| 8 | Bloc distributeur hydraulique | Distribuer l’énergie Hydraulique à l’intensifieur |
| 9 | Extracteur d’air | Forcer la ventilation d’air et évacuer les calories des Motopompes Hydrauliques |
| 10 | Platine de raccordement en air et eau | Permettre les raccordements de la pompe en Air et Eau |
| 11 | Réservoir huile 170L | Stocker et permettre le refroidissement de l’huile hydraulique |
| 12 | Canalisation inox haute résistance THP 3/8 entre Intensifieur et Accumulateur | Amener l’eau THP entre l’intensifieur et l’accumulateur |
| 13 | Canalisation inox haute résistance THP vers tête(s) de découpe jet d’eau | Amener l’eau THP vers la tête de découpe jet d’eau et buse |
| 14 | Capot de protection supérieur | Protéger les éléments THP et Maintenir la zone propre pour la maintenance |
| 15 | Ressort à Gaz | Maintenir le capot en position relevée Aider à l’ouverture |
| 16 | Sonde de Température | Mesurer la température d’huile |
| 17 | Sectionneur | Couper l’alimentation électrique de la pompe THP |
| 18 | Filtre | Filtrer l’air entrant dans la pompe THP |
| 19 | Niveau d’huile visuel | Informer l’opérateur du niveau d’huile dans le réservoir |

## Fonctionnement de l’intensifieur :

L’intensifieur fonctionne comme un vérin à 2 tiges, ce vérin est commandé par une pression  hydraulique de 20 MPa et celui-ci fonctionne en 2 phases (voir DQR 8/17) :

1ère phase : Aspiration de l’eau à droite et refoulement de l’eau THP à gauche.

## 2ème phase : Aspiration de l’eau à gauche et refoulement de l’eau THP à droite.

(30 aller-retour en 1 minute)

Problématique générale :

Intégré dans le service maintenance de l’entreprise, le responsable du service vous évoque le problème sur la ligne de découpage des tapis de sol. Afin de réduire les temps d’arrêt vous devez trouver des solutions pour :

- Déterminer la partie du système la plus pénalisante.

- Adapter la solution retenue afin d’optimiser la disponibilité.

- Modifier le dossier technique.

- Vérifier le dimensionnement du matériel.

- Planifier la modification afin de limiter l’arrêt du système.

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

| Note explicative destinée au candidat pour l’utilisation du dossier complet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N°de la question | Intitulé de la question | Documents utiles pour répondre à la problématique | Temps conseillé pour répondre à la problématique | Nombre de points pour la totalité de la problématique …../….. |

Problématique N°1 :

Suite à la demande de la production d’augmenter la disponibilité du système, le responsable vous demande d’étudier les coûts engendrés par les différentes interventions de maintenance.

| Q1 | Etude des défaillances | DTR 2/11 et 3/11 | Temps conseillé : 45 min | Nbre pts : ……/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1) On souhaite faire l’étude sur une année de maintenance, pour cela on vous demande de calculer la durée d’utilisation de la machine sur cette période sachant que :

Le système est utilisé :	- 20 heures / jour

- 6 jours / semaine

- 51 semaines / an

Réponse : (indiquer la méthode pour trouver le résultat)

Q1.2) Calculer les coûts totaux par ligne pour la durée demandée.

Sachant que : Nous prendrons en compte une durée de vie égale à 5000 heures.

Le coût d’indisponibilité du système est de 4000 €/heure HT

Le coût de la main d’œuvre est de 80 €/heure HT

| Parties du système | Somme des coûts des pièces détachées HT | Somme des temps d’arrêt | Somme des coûts d’indisponibilité | Somme des coûts totaux HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuit de refroidissement huile | 13 € | 1 heure | 4 000 € | 4 013 € |
| Circuit hydraulique |  |  |  |  |
| Groupe hydraulique |  |  |  |  |
| Intensifieur |  |  |  |  |
| Accumulateur |  |  |  |  |
| Extracteur d’air |  |  |  |  |
| Pompe de circulation d’eau |  |  |  |  |
| Soupape de décharge |  |  |  |  |
| Circuit hydraulique très haute pression |  |  |  |  |

Sommes coûts totaux

Parties du système

150 000 €

140 000 €

130 000 €

120 000 €

110 000 €

100 000 €

90 000 €

80 000 €

70 000 €

60 000 €

50 000 €

40 000 €

30 000 €

20 000 €

10 000 €

0 €

Q1.3) Réaliser le graphique en fonction des sommes des coûts totaux HT.

| Circuit de refroidissement huile | Circuit hydraulique | Groupe hydraulique | Intensifieur | Accumulateur | Extracteur d’air | Pompe de circulation d’eau | Soupape de décharge | Circuit hydraulique très haute pression |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.4) Donner l’élément le plus pénalisant, en énonçant les raisons principales.

Réponse :

Q1.5) Donner la ou les proposition(s) pour améliorer la disponibilité de cet élément en limitant les coûts d’indisponibilité (cocher la case pour la ou les bonne(s) réponse(s)).

 Ne plus faire la réparation du système

 Mettre un deuxième élément en parallèle

 Diminuer les temps d’arrêt

 Mettre un autre système de refroidissement d’huile

 Changer les pièces plus souvent

Problématique N°2 :

Après avoir échangé avec le bureau d’étude et la production, il a été décidé de mettre en place un deuxième intensifieur en parallèle du premier. Le responsable de maintenance vous demande d’étudier la modification.

| Q2 | Etude de la modification | DQR 2/17, 3/17 et 4/17 | Temps conseillé : 45 min | Nbre pts : ……/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fonctionnement de l’intensifieur

1ère Phase    2ème phase

1er

Intensifieur

Capteur

B2 actif

Eau 1MPa

Eau Très Haute Pression

THP 350MPa

Huile 20MPa

Retour d’huile

1er

Intensifieur

Capteur

B1 actif

Eau 1MPa

Eau Très Haute Pression

THP 350MPa

Huile 20MPa

Retour d’huile

1ère phase :

Aspiration eau à droite

Refoulement eau THP à gauche

2ème phase :

Aspiration eau à gauche

Refoulement eau THP à droite

Voir explication du fonctionnement DQR 4/17

L’intensifieur est déplacé par l’intermédiaire de l’huile

Q2.1) Donner la fonction de l’intensifieur dans le système.

Réponse :

Q2.2) Compléter le schéma de fonctionnement du système, page suivante :

- Raccorder le 2ème intensifieur, mettre les couleurs en fonction des fluides

(l’huile et l’eau) respecter la légende.

- Indiquer le sens de passage du fluide à l’aide de flèches.

- Placer les clapets anti-retour dans le bon sens.

Problématique N°3 :

Après avoir étudié la modification, on vous demande de modifier les schémas hydraulique et électrique et de rechercher le matériel nécessaire.

| Q3 | Modification du dossier technique | DTR 3/11 à 8/11 et 11/11 DQR 3/17, 4/17, 11/17 et 12/17 | Temps conseillé : 1h30 min | Nbre pts : ……/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.1) Analyser le schéma hydraulique, page suivante et compléter le tableau suivant.

| Repère | Désignation | Fonction dans le circuit |
| --- | --- | --- |
| 1V6 |  |  |
| OZ3 |  |  |
| OV1 |  |  |
| 1V4 |  |  |

Q3.2) Quel est l’intérêt d’utiliser un distributeur piloté sur le système ?

Réponse :

Q3.3) Rechercher la référence du nouveau distributeur piloté hydraulique 2V2 qui est à commander.

Le distributeur devra avoir :

-  une commande en 24V (tension continue)

-  une commande de secours couverte

-  un raccordement individuel avec embase sans connecteur femelle

-  un étrangleur Ø 1,0 mm

Réponse :

Référence distributeur hydraulique : …….... WEH ...............…. 6E ..……………..….. S2 ...........

1Z1

outs

1V3

1A

Eau

Eau

2V3

2A

Eau

Eau

Vers buse(s) à 350 MPa

Eau THP

Eau THP

1V4

1V6

3500 bars

A          B

1YV12

1YV14

1V1

A          B

2YV12

2YV14

2V1

1V2

2V2

P                             T

0Z2

0P1

0M1

45 KW    1500 tr/min

120 L/min

0V2

20 MPa

0Z3

B1

B4

B3

B2

2Z1

2V4

0V1

1V5

Vers

Egouts

Réservoir : 170 L

θ

0Z1

1Z2

1V7

Q3.4) Réaliser la modification du schéma hydraulique en raccordant le 2ème intensifieur.

Q3.5) Compléter le GRAFCET point de vue automate du deuxième intensifieur en ajoutant les modifications.

GRAFCET 2ème INTENSIFIEUR

X4 ou X5 = Conditions mise en marche 2ème intensifieur

C2 + 1

=1

%I1.15.C2< 5

40

41

42

43

%TM2 = 10s

RAZ C2

Compteur N°1

Incrémenter

(T1/ X31/10s + Départ 1er intensifieur)

=1

B1

B2 . Compteur N°1=5

B2.compteur

. Conditions mise en marche

N°1 < 5

30

31

32

33

Temporisation N°1 = 10s

1YV12

1YV14

RAZ compteur N°1

40

41

42

43

Temporisation N°2 = 10s

2YV12

2YV14

RAZ compteur N°2

Compteur N°2

Incrémenter

(T2/ X41/10s + Départ 2ème intensifieur)

=1

B3

B4 . Compteur N°2 = 5

B4.Compteur

. Conditions mise en marche

N°2 < 5

GRAFCET point de vue commande

X3 ou X5 = Conditions mise en marche 1er intensifieur

On prendra : pour B3 l'entrée % I1.14

Fin de la temporisation %TM1 =  M1

Fin de la temporisation %TM2 =  M2

pour B4 l'entrée % I1.15

GRAFCET 1er INTENSIFIEUR

GRAFCET 2ème INTENSIFIEUR

C1 + 1

(M1 + %I1.08) . (X3 + X5)

=1

%I1.03

%I1.04 . C1=5

%I1.04.C1< 5

GRAFCET 1er INTENSIFIEUR

GRAFCET point de vue automate

30

31

32

33

%TM1 = 10s

%Q3.07

%Q3.08

RAZ C1

Q3.6) Nous souhaitons commander les capteurs B3 et B4. A l’aide des DTR 8/11 et 11/11, relever le type de détecteur à utiliser (PNP ou NPN) et faire le schéma de branchement de celui-ci (on utilisera le même modèle que pour le premier intensifieur avec un format M12x1).

Réponse : (Cocher la bonne réponse)

 PNP

 NPN

Faire le schéma de branchement :

Q3.7) Donner la référence des détecteurs à commander.

Réponse :

Référence des détecteurs : .……………………………….	Nombre : …………

Q3.8) Donner la référence des connecteurs.

On souhaite avoir un connecteur coudé avec une LED

Nous prendrons :	Un câble de 5 mètres de longueur

Le câble sera en PVC blindé

Réponse :

Référence des connecteurs : ……………..……………	Nombre : …………

Q3.9) Donner le repère des entrées automate libres que vous pouvez utiliser.

Réponse :

Entrées automate libres : ………………………………

Q3.10) Modifier le schéma électrique en ajoutant les fins de course du 2ème intensifieur B3 et B4

(Numéros de fils libres : 1308, 1309) et remplir les affectations.

Problématique N°4 :

Après modification, l’installation sera utilisée avec un ou deux intensifieur(s), pour cela le responsable maintenance vous demande de vérifier que le débit de la pompe sera suffisant afin d’utiliser le système dans sa configuration la plus défavorable (deux intensifieurs).

| Q4 | Dimensionnement de la pompe | DTR 3/11 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : ……/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Formule : Volume = Surface x course

Q4.1) Calculer le volume pour 1 aller et retour (1 intensifieur) (résultat à mettre en dm3). Détailler le calcul.

Sachant que l’intensifieur a : - Surface du piston à prendre en compte de 10 000 mm2

- Course de l’intensifieur de 180 mm

- Les deux cotés de l’intensifieur sont identiques

Réponse :

Calcul du volume :

Résultat du volume : ……………..…… dm3

Q4.2) Calculer le débit sachant qu’un intensifieur peut réaliser 30 (aller et retour) en 1 minute.

Réponse :

Calcul du débit :

Débit total maximum (1 intensifieur) : ………………

Q4.3) Doit-on changer la pompe hydraulique actuelle pour répondre à la demande sachant que le débit est de 120 l/min ? Justifier votre réponse.

Réponse :

Si un intensifieur en fonctionnement :

Si deux intensifieurs en fonctionnement :

Problématique N°5 :

Afin de limiter le temps d’arrêt pour réaliser la modification, on vous demande de préparer l’intervention des différents techniciens.

| Q5 | Préparation de l’intervention | DTR 9/11 DQR 3/17, 9/17 et 11/17 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : ……/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1) Afin d’organiser les modifications et d’optimiser l’arrêt du système, on vous demande de réaliser la planification des différents intervenants. Pour cela compléter le tableau ci-dessous, en tenant compte des contraintes d’antériorité et d’effectif.

| Repère | Phase | Antériorité (repère) | Durée (Heure) | Effectif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Déplacer la machine | Aucune | 2 H | A ou B |
| 2 | Modifier le système hydraulique | 1 | 10 H | B |
| 3 | Modification de la partie électrique | Aucune | 20 H | A |
| 4 | Essai et mise au point | 2 et 3 | 8 H | A et B |
| 5 | Contrôle sécurité Apave | 4 | 2 H | A et C |
| 6 | Révision du système (vidange, filtres, contrôle, etc.) | 1 | 8 H | B |
| 7 | Repositionner le système | 5 | 2 H | A ou B |

A = 1er technicien de maintenance

B = 2ème technicien de maintenance (formé à la très haute pression)

C = technicien Apave (organisme de sécurité)

|  | TEMPS (en heure) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TACHES | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 1 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Q5.2) Indiquer le temps prévu pour réaliser la modification.

Temps prévu : …………………………….……………

Q5.3) Donner les différentes opérations à réaliser avant d’intervenir sur le système en toute sécurité (tenir compte des schémas électriques et hydraulique).

| Ordre | Opération à effectuer | Repère du composant |
| --- | --- | --- |
| D’ordre électrique |  |  |
| 1 | Séparation : Ouvrir l’interrupteur sectionneur. |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |