Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2 : Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2014

A partir d’un dysfonctionnement identifié sur un bien industriel pluritechnologique, l’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes :

CP 2.3	Analyser les solutions de gestion, de distribution, de conversion des énergies 			pneumatique, hydraulique et électrique.

CP 3.1	Préparer son intervention.

CP 3.2	Emettre des propositions d'amélioration d'un bien.

Les supports retenus sont liés à la spécialité Maintenance des Équipements Industriels

Ce sujet comporte : 12 pages

Dossier présentation	page	 							DQR 2/12

Dossier questions-réponses	pages DQR 3/12 à DQR 12/12

Matériel autorisé :

- Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans aucun moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 ; B.O.E.N. n°42).

DOSSIER PRÉSENTATION

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

Pulpeur

Epurateurs

Table de formations

Presse

Partie sèche

Bobinage

L’étude porte sur un système implanté dans une papeterie. Le produit : « le papier » est fabriqué à partir de pâtes de bois conditionnées en balles (paquets rectangulaires). Ces balles de pâtes sont mélangées à de l’eau (97 %) dans un grand mélangeur appelé : pulpeur. Ensuite le mélange passe dans des épurateurs, est projeté sur une grande toile en mouvement, pressé entre des rouleaux, puis des cylindres chauffés à la vapeur et enfin séché à l’infrarouge. On obtient au final une feuille de papier enroulée sur de grandes bobines.

| L’objet de notre étude est la ligne d’alimentation du pulpeur. |  |  |
| --- | --- | --- |

PRESENTATION DE LA LIGNE D’ALIMENTATION DU PULPEUR :

| Câble acier Câble acier Les balles de pâtes de papier arrivent à la papeterie par Unit : deux colonnes de 4 balles soit 8 balles cerclées de câble en acier. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Une balle | X 4 | Une colonne de balles | X 2 | Une Unit | Photo d’une Unit en entrée de ligne |

Dépose d’une Unit par un opérateur

Défardeleuse

Coupe le cerclage de câble en acier

Convoyeur

Convoyeur

Dépileur

Transporte les colonnes de balles vers le stockage

Et

Sélectionne puis dépose les balles nécessaires à la recette sur le convoyeur de sortie

Convoyeur de sortie recette

Chariot filoguidé

Transporte les balles vers le pulpeur

Stockage

(Zone tampon)

|  | Photo des balles en sortie de ligne Photo des balles en sortie de ligne |
| --- | --- |

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

PROBLEMATIQUE GENERALE

L’usine papetière dispose de 3 lignes de fabrication équipées chacune d’une ligne de chargement automatique. Dans un souci de gain de productivité, le service maintenance est chargé de procéder à des améliorations sur des sous-systèmes de la ligne de chargement automatique de la machine 4. Vous devrez étudier et modifier des schémas : pneumatiques, hydrauliques et électriques. Vous aurez aussi à réaliser une fiche de graissage, ainsi qu’un outil d’aide au diagnostic.

| Note explicative destinée au candidat pour l’utilisation du dossier complet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de la question | Intitulé de la question | Documents utiles pour répondre à l’ensemble de la problématique | Temps conseillé au candidat pour répondre à la problématique | Nombre de points pour la totalité de la problématique : … /… |

Problématique N°1 :

Le service de maintenance a en charge de mettre à jour le tableau de suivi des lignes de chargement, afin de positionner les performances de la ligne de chargement automatique de la machine 4.

| Q1 | Gestion de maintenance | DTR 2/14 | Temps conseillé : 30 min | Nbre de pts : … / 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1. A partir des données du dossier technique, compléter le tableau, ci-dessous.

| Ligne de chargement automatique | Machine 6 |  |  | Machine 5 |  |  | Machine 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tps d’ouverture « To » en h/an |  |  |  |  |  |  | …………… |  |  |
| Tps requis « Tr » en h/an |  |  |  |  |  |  | …………… |  |  |
| Tps d’arrêt « Ta » en h/an |  |  |  |  |  |  | …………… |  |  |
| Tps de bon fonctionnement « TBF » en h/an |  |  |  |  |  |  | …………… |  |  |
| Disponibilité opérationnelle « Do » | 2011 = 87,5% 2012 = 98,1% |  |  | 2011 = 88,2% 2012 = 97,8% |  |  | 2011 = 89,6% 2012 = ………… |  |  |
| Nombre de défaillances « Nbre Déf. » /an |  |  |  |  |  |  | …………… |  |  |
| Ratio « R4 » de la ligne sur un an (à 0,001 près) |  |  |  |  |  |  | …………… |  |  |
| Moyenne des Temps de Bon fonctionnement « MTBF » en heures, minutes, secondes. |  |  |  |  |  |  | h. | min | s. |
|  |  |  |  |  |  |  | … | … | … |

Q1.2. Comparer la « Do » de la machine 4 par rapport aux autres machines et aux années précédentes.

Que pouvez-vous en déduire ?

Réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Q1.3. Classer les sous-systèmes de la Ligne de chargement par ordre décroissant de défaillances.

| Sous systèmes | Chariot AGV | Convoyeurs | Défardeleuse | Dépileur | Enroul. de câble |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de défaillances | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| Classement décroissant | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |

Les résultats de cette étude amènent le service de maintenance à se pencher sur 2 systèmes de la ligne de chargement de la machine 4. A savoir : la défardeleuse et l’enrouleuse de câble en acier.

| Problématique N°2 : | DEFARDELEUSE |
| --- | --- |

On vous demande, pour satisfaire des réglages fins, de modifier l’installation pneumatique de la défardeleuse en rajoutant des régulateurs de pression aux niveaux du soulèvement de la tête de coupage, du centrage de la tête de coupage, des picots sur les convoyeurs d’entrée et sortie ainsi que du contrôle fil en sortie.

| Q2 | Modification pneumatique | DTR 2/14, 3/14 | Temps conseillé : 45 min | Nbre de pts : … / 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.1. A partir des données et du DTR 2/14, déterminer la référence des régulateurs de pression pilotés conventionnels et des accessoires associés.

Données : Fixation : Equerre, Plage : 0,016 à 0,7 MPa, Orifice : G ¼, Schéma : DQR 5/12.

| Appareil | Référence | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Régulateur de pression piloté | …………………………………………………… | …………………………… |
| Manomètre | …………………………………………………… | …………………………… |
| Equerre | …………………………………………………… | …………………………… |

Q2.2. Question posée sur la feuille DQR 5/12.

Le déplacement du soulèvement de la tête de coupage est inadapté et nécessite l’installation de composants permettant d’assurer un réglage en sortie et en rentrée de tige.

Q2.3. En utilisant les symboles normalisés (DTR 3/14), implanter 2 réducteurs de débit unidirectionnels sur le schéma pneumatique de la page DQR 5/12 zone 5 au niveau du vérin de soulèvement de la tête de coupage et indiquer les repères.

| Rep. réducteur | Fonction |
| --- | --- |
| 1V3 | Régler la vitesse de sortie de tige |
| 1V4 | Régler la vitesse de rentrée de tige |

Q2.4. A partir des réglages effectués sur les deux réducteurs de débits unidirectionnels, par les techniciens de maintenance du site, déterminer, à partir du dossier technique (DTR 3/14), les valeurs de débits obtenues.

| Réglage | Nombre de tour | Débit en dm³/s |
| --- | --- | --- |
| Réglage en sortie de tige | 6,5 tr | ……………………………………… |
| Réglage en rentrée de tige | 8,5 tr | ……………………………………… |

Q2.5. Sachant qu’il n’y a pas de capteur qui détecte la position basse de la tête de coupage (l’Unit peut avoir différentes dimensions), on utilise dans le programme une temporisation. Une fois celle-ci écoulée, l’opération de coupage de fil peut s’effectuer. On vous demande de déterminer la valeur de la présélection de la temporisation en prenant en compte les nouveaux réglages apportés.

Données : vérin : alésage Ø 50 / course 950, débit d’air = 4.106 mm³/s

Rappel :     Q (mm³/s) = S (mm²) x V (mm/s)	        V (vitesse) = d (distance) : t (temps).

Calculer V en mm/s, pour la sortie du vérin 1A. (résultat à 0,01 près). ………………………………………………………………………………………..…………………...…..………………………………………….

Calculer t en secondes, pour une sortie complète de la tige. (résultat à 0,01 près). ………………………………………………………………………………………..…………………...…..………………………………………….

Déterminer la valeur de présélection de la tempo. (% TMi.P), avec une base de temps TB = 10 ms. % TMi.P = …..……………………………………..………………………………………………………..………………………………………..

SOULEVEMENT TETE

DE COUPAGE

1YV2-14

Ø 63 x 100

Ø 63 x 100

6A

Ø 6 x 1

Ø 6 x 1

Ø 6 x 1

Q2.2. En utilisant les symboles normalisés, implanter les régulateurs de pression avec les manomètres sur le schéma pneumatique zone 1 à 4. Vous indiquerez les repères et les valeurs de réglage.

Vérin(s)RégulateurManomètrePression

1A1V11Z10,25 Mpa

6A6V16Z10,05 Mpa

4A1, 4A2, 4A3, 4A44V14Z10,6 Mpa

5A5V15Z10,1 Mpa

PICCOT SUR CONVOYEUR

EN ENTREE

CENTRAGE TÊTE DE COUPAGE

Ø 50 x 950

Ø 50 x 80

Ø 50 x 80

PORTE 2A

Ø 40 x 280

Ø 40 x 280

PORTE 2B

PICCOT SUR CONVOYEUR

EN SORTIE

Ø 50 x 80

Ø 50 x 80

Ø 50 x 300

5A

4A3

4A4

4A2

4A1

3A2

3A1

1A

Ø 6 x 1

Ø 8 x 1

Ø 6 x 1

Ø 6 x 1

Ø 6 x 1

Ø 6 x 1

Ø 6 x 1

Ø 6 x 1

Ø 6 x 1

Ø 6 x 1

Ø 6 x 1

1V2

2V

3V

4V2

4V3

5V

Ø 8 x 1

Ø 8 x 1

Ø 8 x 1

Ø 8 x 1

Ø 8 x 1

3YV-14

4YV2-14

4YV3-14

5YV-14

Ø 8 x 1

0Z0

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

1V1

1Z1

0,25 MPa

4V1

4Z1

0,6 MPa

5V1

5Z1

0,1 MPa

6V1

6Z1

0,05 MPa

1V4

1V3

Ø 8 x 1

1

3

5

2

4

1

3

5

2

4

1

3

5

2

4

1

3

5

2

4

PORTE 1A

PORTE 1B

1

3

5

2

4

Ø 8 x 1

940 l/min

P min = 0,6 Mpa

P max = 1 Mpa

Ø 40 x 280

Ø 40 x 280

2A2

2A1

2YV2-14

1

3

5

2

4

Schéma pneumatique à compléter

CONTRÔLE FIL EN SORTIE

| Problématique N°3 : | DEFARDELEUSE |
| --- | --- |

Le service maintenance a relevé des perturbations aléatoires sur le circuit hydraulique de l’installation (bruits, vibrations) soumis à des variations de température liées à sa situation extérieure aux bâtiments. De ce fait, il a été décidé de revoir l’installation hydraulique dans son ensemble et de prévoir l’implantation d’un système de régulation de température du fluide afin de stabiliser celle-ci à 50°C.

| Q3 | Analyser le circuit hydraulique | DTR 3/14, 4/14, 5/14 | Temps conseillé : 45 min | Nbre de pts : … / 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.1. Analyser le schéma hydraulique (DTR 4/14). Compléter le tableau suivant.

| Repère | Désignation | Fonction dans le système |
| --- | --- | --- |
| 0V3 | ………………………………………………..……………… ………………………………………………..……………… ………………………………………………..……………… | ……….….………………………………………………..……………… ……….….………………………………………………..……………… ……….….………………………………………………..……………… |
| 2V2 | ………………………………………………..……………… ………………………………………………..……………… ………………………………………………..……………… | ……….….………………………………………………..……………… ……….….………………………………………………..……………... ……………………… de l’arbre moteur de l’unité enrouleuse. |
| 0Z3 | ………………………………………………..……………… ………………………………………………..……………… ………………………………………………..……………… | ……….….………………………………………………..……………… ……….….………………………………………………..……………… ……….….………………………………………………..……………… |

Q3.2. Renseigner le tableau ci-dessous, portant sur les indications de la zone 1 du schéma (DTR 4/14).

| Indication | Désignation |
| --- | --- |
| Ø 16 x 2 | ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Ø 26 x 2 | ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………. |

Q3.3. Vérifier à l’aide du tableau ci-dessous (laissez apparaître vos tracés) les dimensions des canalisations.

Données : voir (DTR 4/14), Q pompe = 40 l/min           Rappel : 1 000 cm³ = 1 dm³ = 1litre.

| Encadrer sur le tableau le débit de la pompe de la défardeleuse en litres/minutes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Renseigner les lignes ci-dessous, en cochant la bonne réponse |  | conforme |  |
| Nature du conduit | Dimension | oui | non |
| Conduite sous pression | Ø 16 |  |  |
| Conduite de retour | Ø 26 |  |  |

Pour déterminer le diamètre d’un tuyau, il faut connaître le débit en litres/min.

En reliant  la valeur de débit (colonne de gauche) à la plage de vitesse (colonne de droite),

on fait apparaître la plage du diamètre du tuyau nécessaire (pour un écoulement laminaire).

Pour ex. : débit de 27 litres/min. 11 < conduite sous pression < 17

Diamètre mm/pouce

1.1/2’’

3/4’’

5/8’’

1/2’’

3/8’’

5/16’’

15

40

30

50

20

10

2’’

1.1/4’’

1’’

Vitesse mètres/seconde

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,5

2

3

4

5

A

B

A : pour conduite

de retour

B : pour conduite sous pression

Débit litres/minute

30

40

100

50

20

15

Q3.4. Sachant que le tracé précédent peut nous nous laisser une incertitude concernant la validité du choix de la dimension de la canalisation de retour, le service de maintenance a décidé de le vérifier par le calcul.

Données : DTR 3/14 et DTR 4/14, HM 30 (30 cSt = 30 centi-stocke, sachant que : 1 St = 100 cSt), V = 130 cm/s.

| Calculer l’écoulement « Re » en reynolds dans la canalisation de retour. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L’écoulement est : (cocher les bonnes réponses) |  | oui | non |
| 1 | TRANSITOIRE |  |  |
| 2 | LAMINAIRE |  |  |
| 3 | TURBULENT |  |  |
| Justifier la réponse de la question précédente et conclure. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |

Q3.5. Sachant que 0V3 (DTR 4/14) est un élément crucial, le service maintenance décide de maintenir en stock un composant identique. Compléter ci- dessous la référence du composant afin de pouvoir le commander.

Données : DTR 5/14, tension de la bobine DTR 4/14, Série 30 à 39, raccordement individuel, avec dispositif de manœuvre auxiliaire standard et raccord électrique individuel avec connecteur mâle.

| 0V3 | Référence à compléter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … | WE | 10 | …A | … … | … | C | … … … … | … … | … … |

Q3.6. Compléter le bon de sortie pour l’installation du refroidisseur air/huile sur l’installation hydraulique, en utilisant le DTR 3/14, sachant que la résistance électrique de chauffe et la sonde de température ont déjà été installées.

Données : débit d’huile : 40 l/min, puissance de refroidissement : 0,21 kW/°C < Pr < 0,24 kW/°C.

Rappel : réseau 50Hz/230-400V.

| Désignation | Référence refroidisseur |
| --- | --- |
| Refroidisseur air/huile | …………………………………………………………………………………………………………… |

P

T

0Z1

240 dm³

HM 30

0P1

27 cm³

0M1

11 kW

1480 min-1

P

S

0V1

0Z3

25 µ

0Z6

P

0V4

0Z5

M1

2 kW

5A

400 V

0Z4

10 µ

B

A

T

0Z7

0S3

70°C

0S2

40°C

0S1

10°C

EXTRAIT DU SCHEMA HYDRAULIQUE MODIFIE

Zone 1

Q3.7. Implanter dans la zone 1 ci-dessous le refroidisseur, repère : OZ6, sur le schéma hydraulique modifié en utilisant le DTR 3/14 et relier les canalisations pour que le circuit fonctionne.

| Problématique N°4 : | DEFARDELEUSE |
| --- | --- |

L’installation de l’échangeur air/huile sur la partie hydraulique implique la modification de la partie électrique. Afin d’optimiser la gestion du stock des pièces de rechange, les composants choisis devront être tripolaires.

| Q4 | Analyser le circuit électrique | DTR 6/14, 7/14 | Temps conseillé : 30 min | Nbre de pts : … / 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q4.1. Compléter le bon de sortie pour l’intervention, en fonction des indications ci-dessous.

Données : caractéristiques du moteur sur le schéma DQR 8/12.

| Appareil | Référence | Repère | Nb |
| --- | --- | --- | --- |
| Disjoncteur magnétothermique, avec un bloc latéral intégré de contacts de signalisation de défauts. Le contact « NC » (défaut) empêchant la mise en marche du moteur (en cas de surcharge) + 1 contact « NO » (en attente). (DTR 6/14). | ……………………… | DEF1-53Q2 | 1 |
| Contacteur, (24 VAC) avec un contact auxiliaire instantané type « NO » indiquant le retour de marche (DTR 6/14). | ……………………… | DEF1-57KM1 | 1 |
| Boîtier ICV, à commande latérale, raccord. bas/bas (DTR 7/14) ; permettant le sectionnement au plus près de MR6 (armoire à 20 m). | ……………………… | ICV06 | 1 |
| Contacts auxiliaires pour boitier ICV, le contact type « NO » signalant l’état de l’ICV (DTR 7/14). | ……………………… |  | 1 |

Moteur Refroidisseur MR6

% I4.13

ICV MR6

3172-23

……….

14

11

24 V AC

……….

95

% Q6.9

CDE MR6

A1

A2

96

DEF1-57KM1

% I4.12

RM MR6

3172-21

……….

13

14

L1

U1

L2

L3

N

Réseau

3x400V~

(50Hz)+N+PE

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

2

4

6

Q1

KMES

2

4

6

2

4

6

1

3

5

1

3

5

V1

M

2 ~

MR6

0,55 kW

3,5 A

230 V / 50Hz

2770 tr/min

Moteur

Refroidisseur

A1-L3

B1-L2

C1-L1

D1-N

Vers extension

Q4.2. Compléter les schémas (symboles et repères des composants et des bornes).

Schéma alimentation puissance moteurSchéma déclenchement disjoncteurSchéma retour de marcheSchéma retour ICV

……….

……….

ICV06

………

| Problématique N°5 : | DEFARDELEUSE |
| --- | --- |

La Modification des GRAFCET est nécessaire pour intégrer le fonctionnement de la régulation.

| Q5 | Automatismes | DTR 10/14 | Temps conseillé : 30 min | Nbre de pts : … / 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1. Que signifie le symbole « / » avant « T°>40°C » à la transition avant l’étape 73 (DTR 10/14) ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….……………………..……………………………………………………………………………………………………………………

Q5.2. Précisez les conditions qui permettent à l’action : « Marche Moteur MR6 » d’être active.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….……………………..……………………………………………………………………………………………………………………

Q5.3. Compléter les GRAFCET POINT DE VUE AUTOMATE.

X72

X74

Données : tableau des adressages des entrées/sorties de l’automate ainsi que l’affectation des bits internes (DTR 10/14).

Grafcet SP60

X60

X62

………………………………………………………………….

X61

…..…

X62

% TM12

%M12 .  / %I4.10

Grafcet SP70

X70

……………………

%I4.15 . /%I4.16 . X61

X71

%Q6.9

……………………

X72

%TM13…

……………………

X74

…..…

X73

……..

……………………

……………………

/ %I1.6 +  / %I4.14 + %I4.16 +  %M50 +  / %M47 + %M45

X70

X70

X60

| Problématique N°6 : | DEFARDELEUSE |
| --- | --- |

Le service de maintenance a réalisé un travail préparatoire pour mettre en place une maintenance préventive systématique sur la défardeleuse. L’entreprise papetière dispose au sein de son service de maintenance d’un personnel spécifiquement chargé du graissage.

| Q6 | Maintenance Préventive | DTR 7/14, 8/14, 9/14 | Temps conseillé : 20 min | Nbre de pts : … / 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q6.1. Compléter la fiche de graissage page suivante pour l’agent de maintenance, en utilisant les symboles du DTR 7/14. Vous préciserez la couleur et la viscosité du fluide employé.

220

150

160

160

160

160

160

TETE DE COUPAGE

GROUPE CISAILLE

| Problématique N°7 : | ENROULEUSE DE CABLE EN ACIER |
| --- | --- |

Le service de maintenance a décidé, pour faciliter le diagnostic, de réaliser un tableau causes/effets sur le système Enrouleuse de câble en acier.

| Q7 | Diagnostic | DTR 11/14 à DTR 14/14 | Temps conseillé : 40 min | Nbre de pts : … / 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q7.1. Compléter le tableau causes/effets ci-dessous.

Une croix à l’intersection d’une ligne et d’une colonne indique qu’il y a une relation de cause à effet. Ainsi, la cause qui en ressort peut être à l’origine de la défaillance constatée (DTR 11/14, 12/14, 13/14, 14/14).

Exemple : Si le sectionneur 1QS7B est en défaut, alors le voyant 2HL3E est éteint, l’enrouleuse ne charge pas et ne décharge pas.

|  | EFFETS | Voyant 2HL3E éteint | Voyant 2HL16E allumé | Voyant 2HL14E allumé | Voyant 3SB12D allumé | L’enrouleuse ne charge pas | L’enrouleuse ne décharge pas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAUSES |  |  |  |  |  |  |  |
| Sectionneur | 1QS7B | X |  |  |  | X | X |
| Sectionneur porte fusibles | 1QU7B |  |  |  |  |  |  |
| Disjoncteur magnéto-thermique | 1QF7C |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur | 2KM8E |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur | 2KM11E |  |  |  |  |  |  |
| Sectionneur porte fusibles | 1QU16C |  |  |  |  |  |  |
| Alimentation | 1T16C |  |  |  |  |  |  |
| Sectionneur porte fusibles | 1QU17D |  |  |  |  |  |  |
| Contacteur auxiliaire temporisé | 2KT5E |  |  |  |  |  |  |
| Relais d’arrêt d’urgence | PNOZ |  |  |  |  |  |  |
| BP charge | 2SB5C |  |  |  |  |  |  |
| BP décharge | 2SB11C |  |  |  |  |  |  |
| Arrêt d’urgence sur appareil | 3SB6D |  |  |  |  |  |  |
| Fin de course arrêt d’urgence | 3S6B |  |  |  |  |  |  |
| Fin de course trémie | 3S6C |  |  |  |  |  |  |
| Fin de course de porte | 2S11C |  |  |  |  |  |  |
| Fin de course de fin de rouleau | 2S14C |  |  |  |  |  |  |
| BP de réarmement | 3SB12D |  |  |  |  |  |  |
| Bobine du contacteur de charge | 2KM8E |  |  |  |  |  |  |
| Bobine du contacteur de décharge | 2KM11E |  |  |  |  |  |  |

Q7.2. Sachant que sur le système Enrouleuse de câble en acier, le « Voyant sous tension » est éteint.

Lister à partir du tableau précédant les causes possibles pour ce dysfonctionnement.

Sectionneur 1QS7B.

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

Q7.3. Afin d’affiner la recherche de la cause de ce dysfonctionnement, compléter le tableau ci-dessous.

| TEST | Rep. | Contrôles effectués | Risques |  | Mesures attendues | Mesures obtenues | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OUI | NON |  |  | OUI | NON |
| 1 | sortie de 1QU7B | mesure de tension |  |  |  |  | X |  |
| 2 | 2 fusibles de 1QU16C | mesure de continuité |  |  |  | continuité |  |  |
| 3 | primaire de 1T16C |  |  |  |  | … V … C | X |  |
| 4 | secondaire de 1T16C |  |  |  |  | … V … C | X |  |
| 5 | fil 1.5, fil 1.6 | mesure de tension |  |  |  |  |  |  |
| 6 | fusible de 1QU17D |  |  |  |  |  |  |  |

Q7.4. Effectuer les tests N°5 et N°6. Placer le symbole de l’appareil utilisé ainsi que les pointes de touches des cordons de mesure.

| TEST | ? 8 1 2 1T16C 400 V 230V 1QU17D 1.6 1.5 N | Mesures obtenues | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OUI | NON |
| 5 |  | 1QU17D fermé 0 V AC |  |  |
| 6 | fusible de 1QU17D |  |  |  |

Q7.5. Etablir ci-dessous votre conclusion à partir des résultats des tests.

……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..