Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2015

CORRIGÉ

| Q1 | Calcul des temps d’arrêts et des coûts | DTR 2/9 | Temps conseillé : 40 mn | Nbre de pts : …/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1	Compléter le tableau ci-dessous en y insérant la somme des temps d’arrêts par système.

Q1.2	Compléter le tableau en y ajoutant par système la somme des coûts en pièces de rechange et la somme des coûts annexes.

Q1.3	Sachant que le coût d’indisponibilité est de 1000 Euros / heure et que le coût de main d’œuvre est de 120 Euros / heure, compléter le tableau en y ajoutant la somme des coûts d’indisponibilité et de main d’œuvre. En déduire les coûts de défaillance. On considère que les temps d’arrêts sont les temps de main d’œuvre.

|  | Question 1.1 | Question 1.2 |  | Question 1.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| systèmes | somme des temps d’arrêts (en h) | Somme des coûts des pièces de rechange | Somme des coûts annexes | Somme des coûts d’indisponibilité | Somme des coûts de main d’œuvre | COÛT DE DEFAILLANCE TOTAL |
| DEPILEUR | 6,25 | 310 | 300 | 6250 | 750 | 7610 |
| RINCEUSE ET MISE AU PAS | 6 | 2273 | 600 | 6000 | 720 | 9593 |
| REMPLISSEUSE BOUCHEUSE | 6,25 | 766 | 200 | 6250 | 750 | 7966 |
| ETIQUETEUSE | 12 | 1005 | 1000 | 12000 | 1440 | 15445 |
| ENCAISSEUSE | 8 | 62 | 200 | 8000 | 960 | 9222 |

Q1.4	Représentez sous forme d’histogramme les résultats obtenus.

(15446)

(9593)

(9222)

(7966)

7610

Rinceuse

Remplisseuse

Etiqueteuse

Encaisseuse

Dépileur

Q1.5	En déduire quel est le système ayant le coût de défaillance le plus élevé ? Nos efforts vont donc se porter sur celui-ci dans la suite du sujet. Justifier votre réponse.

Etiqueteuse

L’étiqueteuse à un coût de défaillance total largement supérieur aux autres systèmes.

| Q2 | Installation du composant pneumatique | DTR 4/9 DTR 5/9 DTR 8/9 DTR 9/9 | Temps conseillé : 10 mn | Nbre de pts : …/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

En stock on dispose : d’un pressostat, d’un vacuostat et d’un démarreur progressif.

| photo + symbole des composants en stock |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1	Quel composant allez-vous utiliser afin de délivrer une information à l’automate sur une présence de pression suffisante ? Entourer le composant adéquat ci-dessus.

Q2.2	Modifier le schéma pneumatique sur la page DQR 8/21 afin d’intégrer le nouveau composant avec

son repérage (0S1).

Q2.3	Intégrer également, le contact NO du composant sur l’automate, en le raccordant sur l’entrée %I1.10 sur la page DQR 19/21.

Un technicien nous informe qu’il se chargera de procéder aux modifications automate.

| Q3 | Analyse du schéma de commande | DTR 3/9 DTR 4/9 | Temps conseillé : 15 mn | Nbre de pts : …/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Après une observation du pupitre et de l’armoire on s’oriente vers la chaine d’alimentation du module repéré : XPS AC

Q3.1	Analyser la chaine d’alimentation du module XPS AC, en complétant le tableau suivant :

| Repère | Désignation | Fonction sur le circuit électrique |
| --- | --- | --- |
| S4/S5 | Interrupteur position à languette | Détecter l’ouverture des portes de protection |
| S1 | Bouton d’arrêt d’urgence | Permet de couper l’alimentation de la boucle de sécurité par action de l’opérateur |
| S3 | Interrupteur à clé | Permet de passer en mode réglage et Shunter S4 et S5 |
| S6 | Bouton poussoir NO | Permet de demander le réarment du module de sécurité |
| KM1 (A1-A2) | Bobine du contacteur KM1 | Permet de fermer le contacteur général KM1 |
| XPS AC | Module de sécurité | Permet de surveiller les arrêts d’urgence et les interrupteurs de sécurité |

Après mesure sur les bornes A1/ A2 du composant XPS AC on constate une présence de tension de 24 VAC et la DEL 1 reste éteinte.

Q3.2	Quelle conclusion peut-on en tirer sur le module ?

Module XPS AC

Voyants lumineux

(DEL)

Justifier votre réponse.

LE MODULE EST HS

La diode 1 devrait être allumée en présence

de 24V entre borne A1-A2

| Q4 | Risques électrique | DTR 3/9 DTR 4/9 | Temps conseillé : 10 mn | Nbre de pts : …/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Afin d’analyser la défaillance, on a dût ouvrir l’armoire pour observer le comportement des DEL du module XPS AC. L’armoire est une armoire IP2 X, et les techniciens du service maintenance sont tous habilités pour intervenir dans l’armoire électrique, au voisinage tension.

Q4.1	Pour visualiser les DEL du module à l’intérieur de l’armoire, il faut : (cochez la bonne réponse)

|  | Rester obligatoirement à 1 mètre de l’armoire |  | Etre équipé des gants isolants et de l’écran facial |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Consigner l’armoire | X | Etre vigilant pendant son observation |

On va changer le module XPS AC. Pour effectuer cette opération en toute sécurité, la machine doit être consignée « électriquement ».

Q4.2	Vous êtes chargé de réaliser cette intervention. Quel composant doit-on condamner pour consigner totalement cette installation ?

| Le composant est : | Q1 |
| --- | --- |

Q4.3	Lors de la consignation vous devez vérifier principalement l’absence de tension entre les

phases. Choisir et positionner l’appareil sur chacun des 3 schémas ci-dessous afin de réaliser ces

mesures :

V

VAT

A

VAT

VAT

VAT

| Q5 | Valider choix du module | DTR 6/9 DTR 7/9 | Temps conseillé : 10 mn | Nbre de pts : …/7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

On doit donc changer le module XPS AC qui est défaillant.

Après vérification dans le stock magasin on dispose d’un module de sécurité différent.

| Module actuel sur l’étiqueteuse : | XPS AC5121 |
| --- | --- |
| Module en stock magasin : | XPS AF5130 |

Q5.1	Vérifier les caractéristiques des deux modules afin de valider ou non la compatibilité.

|  | Module actuel XPS AC | Module de remplacement XPS AF |
| --- | --- | --- |
| Tension d’alimentation | 24 VAC ou DC | 24 VAC ou DC |
| Catégorie d’utilisation (niveau de sécurité) | 3 (max) | 4 (max) |
| Type de bornier de raccordement | Intégré au module | Intégré au module |
| Nombre de circuits de sécurité | 3 | 3 |
| Surveillance du bouton marche | non | oui / non (suivant câblage) |

Q5.2	En déduire si le composant en stock magasin est compatible, Justifier votre réponse.

Oui le module est compatible :

le module est de caractéristique comparable voir supérieur ; meilleur niveau de sécurité, et surveillance du bouton de marche possible.

| Q6 | Modification du câblage du module | DTR 4/9 DTR 7/9 | Temps conseillé : 10 mn | Nbre de pts : …/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Le changement du module par un modèle différent impose de modifier le branchement des fils sur ce dernier.

La solution la plus simple lors du remplacement du module, est de réaliser une configuration « câblage 1 canal ». On raccordera les bornes S11 avec S12 et S21 avec S22.

Q6.1	Retrouver l’affectation des autres fils sur les bornes du nouveau module XPS AF.

Attention : La surveillance du bouton de démarrage n’est pas demandée.

Q6.2	Quel est le désavantage d’une configuration « câblage 1 canal » ?

Tous les défauts ne sont pas détectés.

Un court-circuit sur le bouton poussoir d’arrêt d’urgence n’est pas détecté.

Affectation des fils sur l’ancien module

XPS AC 5121 (HS)

Compléter l’affectation des fils sur le nouveau module XPS AF 5130 (Question Q6.1)

A1 > fil 9

13 > fil 1

13 > fil 1

A2 > fil 2

Y2:>fil 32

Y1 > fil 30

A1 > fil 9

S39 >fil 32

14 > fil 20

S33 >fil 30

A2 > fil 2

14 > fil 20

| Q7 | Amélioration sécuritaire | DTR 3/9 DTR 4/9 DTR 7/9 | Temps conseillé : 15 mn | Nbre de pts : …/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Actuellement l’arrêt d’urgence est câblé sur une configuration « 1 canal » sur le module XPS - AF

- De plus il n’y a pas de redondance du contacteur de ligne KM1.

Q7.1	On vous demande de finir la modification du schéma de commande sur la page DQR 14/21, afin d’intégrer :

- Une configuration « à 2 canaux » du module XPS - AF

- Une redondance du contacteur KM1, à l’aide d’un nouveau contacteur KM10

- Une surveillance du bouton de démarrage

Q7.2	Expliquer la différence de fonctionnement du module, lorsque l’on prend en compte la surveillance du bouton de démarrage.

La surveillance du bouton de démarrage permet de mettre en marche le module de sécurité sur un front descendant et non sur un front montant ; lorsque l’opérateur relâche le bouton poussoir S6.

Q7.3	On vous demande de finir la modification du schéma de puissance sur la page DQR 15/21 afin d’intégrer le nouveau contacteur KM10.

| Q8 | Choix du contacteur | DTR 3/9 DTR 7/9 | Temps conseillé : 5 mn | Nbre de pts : …/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q8.1	Afin de compléter le stock magasin, rechercher la référence du nouveau contacteur KM10 sur l’extrait catalogue. Attention : Ne pas oublier de cumuler les puissances des moteurs tête A, tête B, et convoyeur.

| Référence | LC1D09 B7 |
| --- | --- |

S7

/ 2

KM10

/2

KM10

/2

/2

KM10

/ 2

/2

/2

| Q9 | Aide au diagnostic | DTR 7/9 DTR 3/9 | Temps conseillé : 5 mn | Nbre de pts : …/6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q9.1	En vue de faciliter le travail des techniciens lors des prochains diagnostics, identifier les défaillances probables. Compléter le tableau en indiquant l’état des DEL en fonction du schéma ci-dessus et du DTR 3/9.

| défaillance envisagée | état des DEL du Module XPS AF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEL A1/A2 | DEL K1 | DEL K2 |
| Q200 déclenché | 0 | 0 | 0 |
| Moteur M2 en surcharge prolongée | 0 | 0 | 0 Etat 1 = DEL Allumé Etat 0 = DEL Eteinte |
| Q2 déclenché | 0 | 0 | 0 |
| Porte 1 ou 2 ouverte | 0 | 0 | 0 |
| Réarmement S6 cassée (S6 = 0) | 1 | 0 | 0 |

| Q10 | Analyse du schéma de puissance | DTR 3/9 | Temps conseillé : 15 mn | Nbre de pts : …/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Analyser les composants des schémas de puissance, avant de réaliser la modification.

Q10.1	Retrouver le nom et la fonction du composant Q1.

| Repère | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Interrupteur sectionneur | Isoler totalement le circuit électrique en aval de Q1 |

Q10.2	Retrouver les noms (et leurs repères) des composants assurant la protection de chacun des éléments du tableau suivant, ainsi que le type de protection qu’ils assurent.

Exemple :

|  | Intensité I(n) | repère | Nom du composant assurant sa protection | Protection des : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | personnes | Matériels contre : |  |
|  |  |  |  |  | Courts circuits | Surcharges |
| Transformateur T1 | 0,2 A | Q20 | Disjoncteur magnétothermique |  |  |  |

Compléter le tableau ci-dessous :

|  | Intensité I(n) | repère | Nom du composant assurant sa protection | Protection des : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | personnes | Matériels contre : |  |
|  |  |  |  |  | Courts circuits | Surcharges |
| Moteur Tête A | 0,51 A | Q2 | Disjoncteur moteur |  | X | X |
| Moteur Tête B | 0,51 A | Q3 | Disjoncteur moteur |  | X | X |
| Variateur moteur convoyeur | 3,1 A | F1 | Fusible aM |  | X |  |

Q10.3	Calculer à l’aide des tableaux précédents, page DQR 16/21 l’intensité nominale totale au départ du circuit électrique.

Calcul :

IT1 + IM1 + IM2 + Ivariateur =

0,2 + 0,51 + 0,51 + 3,1

In Totale au départ du circuit : 4,32 A

| Q11 | Choix du composant de protection | DTR 8/9 | Temps conseillé : 5 mn | Nbre de pts : …/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q11.1	Retrouver à l’aide de l’extrait documentation constructeur, le composant permettant de protéger les personnes en cas de défaut d’isolement.

On donne une intensité nominale de 5A

| Nom du composant : | interrupteur différentiel |
| --- | --- |
| Type de courbe : | Type AC |
| Intensité nominale : | 25 A |
| Seuil de déclenchement : (niveau de protection en mA) | 30 mA |
| Référence : | 086 93 |

| Q12 | Modification du schéma de puissance | DTR 3/9 DTR 8/9 | Temps conseillé : 5 mn | Nbre de pts : …/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q12.1	Finir de modifier le schéma de puissance DQR 15/21 en ajoutant le nouveau composant que l’on repèrera « DDR1 ».

DDR1

KM10

Q7.3     / 3

/3

| Q13 | Mise à jour du schéma pneumatique | DTR 4/9 | Temps conseillé : 10 mn | Nbre de pts : …/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q13.1	Modifier le schéma pneumatique sur le DQR 8/21 en intégrant :

- Un vérin double effet repéré 4A (vérin éjecteur)

- Un distributeur 5/2 à commande électrique et rappel par ressort.

- Un réglage de la vitesse du vérin en sortie de tige.

Ne pas oublier de repérer chacun des composants.					Branchements

4A

4V2

4V1

4YV1

0S1

| Q14 | Mise à jour des E/S automates | DTR 5/9 DTR 8/9 DTR 9/9 | Temps conseillé : 10 mn | Nbre de pts : …/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q14.1	Réaliser le raccordement sur les entrées de l’automate à l’aide du tableau d’affectation E/S automate

- des 2 nouveaux capteurs « détection chute ».

- du capteur ILS du vérin éjecteur.

24V CC

0V

P

BU

BN

BK

SdvS

SdbB

BU

BN

BK

SdbH

BN

BK

BU

0S1

Vérin éjecteur sorti

P > = 5 bars

Pressostat

Détection chute

Bouteille  bas

Détection chute

Bouteille  Haut

Q14.2	Réaliser le raccordement de la bobine (solénoïde) du nouveau distributeur 4V sur la sortie de l’automate à l’aide du tableau d’affectation E/S automate.

Vérin

Éjecteur

4YV1

| Q15 | Analyse de la modification | DQR 18/21 | Temps conseillé : 5 mn | Nbre de pts : …/6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q15.1	Retrouver l’état des capteurs SdbH et SdbB en fonction de la position de la bouteille en complétant le tableau ci-dessous.

| SdbH | SdbB |  | Etat de la bouteille |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | Bouteille absente |
| 0 | 1 |  | Bouteille couchée |
| 1 | 0 |  | Configuration impossible |
| 1 | 1 |  | Bouteille présente et débout |

| Q16 | Etude programmation automate | DTR 9/9 | Temps conseillé : 20 mn | Nbre de pts : …/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q16.1	Compléter le nouveau GRAFCET point de vue partie commande.

Q16.2	Compléter le nouveau GRAFCET point de vue automate.

GRAFCET point de vue commande

« Gestion chute des bouteilles »

(Question 16.1)

GRAFCET point de vue automate

« Gestion chute des bouteilles »

(Question 16.2)

0

1

2

4YV1

=1

SdbH . SdbB

SdvS

0

1

2

%Q2.8

=1

%I.13  .  %I1.11

%I1.15

Pour finir cette amélioration, on souhaite informer l’opérateur en cas de chute trop nombreuse de bouteille, à l’aide d’une verrine clignotante.

Q16.3	Compléter l’extrait du programmable à langage LADDER à l’aide du DTR 9/9.

%Q2.8

CP = 10

%C200.D

% C200

R

S

Cu

Cd

E

D

F

% I1.4

%Q2.9

Le câblage de la verrine et du bouton acquittement ayant étant réaliser par un stagiaire on vous demande de réaliser la modification automate :

- Après 10 éjections de bouteilles couchées la verrine doit s’allumer.

- L’opérateur peut acquitter le défaut à l’aide d’un bouton poussoir d’acquittement et procéder alors à des réglages complémentaires de l’étiqueteuse.

BAREME DE CORRECTION

Le barème de correction n’est plus réparti par question, mais par partie. En conséquence, la répartition des points se fera lors d’une commission préalable qui sera organisée à l’initiative de chaque académie.

Cette commission pourra décider de minimiser largement le nombre des points affectés aux questions pas ou peu traitées sans pénaliser les quelques élèves qui y auraient répondu (bonus dans le cadre d’une évaluation positive).

|  | QUESTION N° | NOTE | BAREME |
| --- | --- | --- | --- |
| Partie 1 | Q1.1 |  |  |
|  | Q1.2 |  |  |
|  | Q1.3 |  |  |
|  | Q1.4 |  |  |
|  | Q1.5 |  |  |
|  | Total partie 1 |  | /35 |
| Partie 2 | Q2.1 |  |  |
|  | Q2.2 |  |  |
|  | Q2.3 |  |  |
|  | Total partie 2 |  | /12 |
| Partie 3 | Q3.1 |  |  |
|  | Q3.2 |  |  |
|  | Total partie 3 |  | /13 |
| Partie 4 | Q4.1 |  |  |
|  | Q4.2 |  |  |
|  | Q4.3 |  |  |
|  | Total partie 4 |  | /17 |
| Partie 5 | Q5.1 |  |  |
|  | Q5.2 |  |  |
|  | Total partie 5 |  | /7 |
| Partie 6 | Q6.1 |  |  |
|  | Q6.2 |  |  |
|  | Total partie 6 |  | /8 |
| Partie 7 | Q7.1 |  |  |
|  | Q7.2 |  |  |
|  | Q7.3 |  |  |
|  | Total partie 7 |  | /20 |
| Partie 8 | Q8.1 |  |  |
|  | Total partie 8 |  | /4 |
| Partie 9 | Q9.1 |  |  |
|  | Total partie 9 |  | /6 |
| Partie 10 | Q10.1 |  |  |
|  | Q10.2 |  |  |
|  | Q10.3 |  |  |
|  | Total partie 10 |  | /15 |
| Partie 11 | Q11.1 |  |  |
|  | Total partie 11 |  | /10 |
| Partie 12 | Q12.1 |  |  |
|  | Total partie 12 |  | /3 |
| Partie 13 | Q13.1 |  |  |
|  | Total partie 13 |  | /11 |
| Partie 14 | Q14.1 |  |  |
|  | Q14.2 |  |  |
|  | Total partie 14 |  | /13 |
| Partie 15 | Q15.1 |  |  |
|  | Total partie 15 |  | /6 |
| Partie 16 | Q16.1 |  |  |
|  | Q16.2 |  |  |
|  | Q16.3 |  |  |
|  | Total partie 16 |  | /20 |
|  | Total général |  | /200 |