Enquête du												20/03/08

Par : C DUCRET

Experts : Atelier Mécanique PDL Amphion

Attention de demander les critères de décisions (visuel par comparaison, mesures, calibres, repères,…), pour pouvoir renseigner les critères d’évaluation.

| 1. Réviser un vérin hydraulique : |  |
| --- | --- |
| Quand ou pourquoi, déclencher l’intervention ? - Où vidanger l’huile ? sur système, ou en atelier | Rép. : fuite externe. Rép. : fuite interne. Indicateur : Pression « faible ». Rép. : en atelier ; volume faible d’huile due à la tige rentrée et à la faible différence du Ø du piston et du Ø de la tige (1). Prix d’un vérin hydraulique : 3.000 Euros. |
| - Où se fait le démontage : | Rép. : à l’atelier, dans un endroit propre. |
| - Les contrôles géométriques, dimensionnels, structurel, …? piston, cylindre, tige, vis, tirants, … ? quantifiable | Rép. : contrôle visuel de l’usure de la tige dans la zone de travail du vérin. Rép. : pas de contrôle géométrique (flambage) car voir (1) Serrage des tirants à la clé dynamo.? Rép. : pas de tirants (fond soudé + tête vissée). |
| - Le remontage en atelier : quelle huile ? différente ? le phénomène de rebond, sans l’amortisseur, … | Rép. : huilage du fût pour faciliter le remontage des joints neufs, pas de remplissage (de la chambre avant). |
| - Les essais, avant stockage ? | Rép. : à l’air comprimé en atelier, pour vérifier l’absence de fuite. |
| - Le stockage : couché, vertical, durée, … | Rép. : couché sur palette car très lourd ; préférable en vertical sur fond. |
| - Le remontage sur place en situation : la pollution ? | Rép. : filtration des fluides sur les groupes des systèmes type « aviation » ; sur le retour et sur l’aspiration. Donc par de filtration spécifique due au remontage. 1. montage du flexible sur chambre arrière pour remplissage de la chambre, flexible non monté sur chambre avant pour évacuer l’air ; 2. montage du flexible sur chambre avant pour remplissage de la chambre. |
| - Autres | Rép. : les kits de joints on une durée de vie limitée. |

Complément :

- voir le « scan » du document de préparation de l’expert pour cet entrevue (à la fin)

- voir aussi info sur : (page 117)

| Recto | Verso |
| --- | --- |

A agrandir ( pour ref.)

| 2. Transmission par chaînes : |  |
| --- | --- |
| Installation, Maintenance Préventive. - La tension préconisée ? - Le graissage de la chaîne (comment, combien, quand, …) | Rép. : la tension se vérifie par débattement du brin mou. Celui-ci ne doit pas dépasser généralement 2% de l’entraxe des pignons. Rép. : le graissage : spray spécial ou carter avec bain d’huile. |
| - Tension : Les appareils utilisés, ou les méthodes, … | Rép. : tendeurs. |
| Corrective - Les phénomènes d’usures : chaîne : Les contrôles géométriques, dimensionnels, structurel, …? pignons : les contrôles dimensionnels, … ? - Les contrôles géométriques, dimensionnels, structurel, …? quantifiés, valeurs, … | Rép. : l’allongement de la chaîne, niveau des tendeurs. Usures des pignons (par comparaison de formes). Bruits. |
| - L’alignement des pignons : | Rép. : laser. |
| - Le sens de montage du maillon « rapide », avec 1 sens ou 2 sens de rotation ou autre moyen, … | Rép. : sens de rotation. |
| - Le stockage d‘une chaîne ? à plat, suspendue, … | Rép. : lubrifiée dans un conditionnement hermétique (sac ou pochette plastique) à plat (emballage d’origine). |
| - Autres | Rép. : après phase de rodage (neuf) : réglage de la tension. |

Complément :

- voir le « scan » du document de préparation de l’expert pour cet entrevue (à la fin)

- voir aussi info sur : (pages 17 et 79)

| Recto | Verso |
| --- | --- |

A agrandir ( pour ref.)

| 3. Transmission par courroies : |  |
| --- | --- |
| Installation, Maintenance Préventive. - La tension préconisée ? | Rép. : 0,8 %. |
| - Contrôle de la tension : Les appareils utilisés, ou les méthodes, … | Rép. : tensiomètre ou par tracé. |
| Corrective - Les phénomènes d’usures : courroie : Les contrôles géométriques, dimensionnels, structurel, …? poulies : Les contrôles géométriques, dimensionnels, structurel, équilibrage, …? | Rép. : visuel. Rép. : visuel + gabarit (pour la gorge sur profil trapazoïdal) |
| - L’alignement des poulies : | Rép. : laser. |
| - Le stockage d‘une courroie ? à plat, suspendue, durée, … | Rép. : pendue, dans une ambiance appropriée (pas trop chaude) ; durée de vie : 24.000 h (3ans). |
| - Autres | Rép. : courroie plate : contrôle visuel des ≠ couches. |

Complément :

- voir le « scan » du document de préparation de l’expert pour cet entrevue (à la fin)

- voir aussi info sur : (page 117)

| Recto | Verso |
| --- | --- |

A agrandir ( pour ref.)

| 4. Transmission par bande (tapis) : |  |
| --- | --- |
| Installation, Maintenance Préventive. - La tension préconisée ? (chargé ou vide, marche ou à l’arrêt) | Rép. : au touché. Pas de glisse en marche : bande chargée. |
| - Contrôle de la tension : Les appareils utilisés, ou les méthodes, … | Rép. : sous traitance. |
| Corrective - Les phénomènes d’usures : bandes : Les contrôles géométriques, dimensionnels, structurel, …? rouleaux : Les contrôles géométriques, dimensionnels, structurel, équilibrage, …? |  |
| - L’alignement des rouleaux (distants) : |  |
| - Le stockage d‘une bande ? à plat, suspendue, durée, … |  |
| - Autres |  |

Complément :

- voir aussi info sur : (page 13)

| Recto | Verso |
| --- | --- |

A agrandir ( pour ref.)

| 5. Activité en atelier mécanique de démontage/remontage pour niveau bac pro : |  |
| --- | --- |
| Ensemble existant : (à acheter, …) Moto-pompe, Moto-réducteur, … - Plan digne de ce nom, - Papier + 3D, - Notice ou préconisation constructeur - Kit, Pochette maintenance - Nécessitant de la manutention | Rép. : pompe TURRO. |
| Plan de moto-réducteur SEW, ou autres - Papier + 3D, - Notice ou préconisation constructeur - Kit, Pochette maintenance - Nécessitant de la manutention |  |

SCAN : document de préparation de l’expert.

SCAN : document de préparation de l’expert.

SCAN : document de préparation de l’expert.