INTRODUCTION

Module d'alimentation

Module de synchronisation

Module de soudure

Module d'évacuation

Module armoire et pupitre

Les lettres que l'on expédie par la poste doivent être protégées après le tri par région pour éviter les salissures et les projections d'eau de pluie pendant leur transport (camion, avion, train) vers les centres de distribution.

SYSTEME ETUDIE

L'enliasseuse EL 402 répond à ce besoin : enliasser les piles d'enveloppe.

- Elle transporte les piles de lettres (format standard 220mm x 110mm) d'une hauteur maxi de 100mm.

- Elle les emballe dans un film plastique soudé.

- Enfin, elle les dépose dans un conteneur.

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

L'enliasseuse est composée de 5 sous-ensembles appelés module.

- Module 01: d'alimentation

C'est un convoyeur à palette qui peut être composé de plusieurs unités de 2500mm de long suivant l'implantation du centre de tri.

Le convoyeur est en mouvement continu, il est alimenté par les opérateurs manuellement et entraine le courrier vers le module de synchronisation.

Convoyeur d'extrémité

Convoyeur intermédiaire

Convoyeur spécial

Commun convoyage

- Module 02: synchronisation

Les piles de courriers sont transportées automatiquement sur les bandes transporteuses.

Un dispositif d'anti-effondrement appelé doigts accompagnateurs, situé au-dessus du tapis assure la stabilité de la pile pendant son avance vers le module de soudure.

Doigts d'accompagnement

Bâti de synchronisation

Tapis d'introduction

Motorisation de synchronisation

- Module 03: de soudure

La pile entre alors dans un rideau de film plastique dont le débit est synchronisé avec l'avancement de la pile. La pile est transférée sur le tapis d'éjection où elle s'arrête, étant enveloppée dans le film. Le film peut être soudé et coupé grâce à la fermeture des barres de soudage. La pile est transférée sur le tapis de sortie, elle sort latéralement.

Pré déroulage motorisé

Pneumatique

Dérouleur motorisé

Bâti

Tapis de sortie

Tapis d'éjection

Bras de soudure

- Module 05: d'évacuation

La pile enliassée chute sur le tapis évacuateur qui l'achemine dans un conteneur de transport.

- Module 04: armoire et pupitre

L'ensemble d'enliassage EL 402 comprend en fin de ligne une armoire dans laquelle se trouvent les composants électriques de la machine, ainsi qu'un pupitre de commande monté sur un bras tournant. Il est composé d'un terminal de dialogue XBT et de tous les boutons de commande de la machine.

Armoire électrique

Pupitre