| Note explicative destinée au candidat pour l’utilisation du dossier complet. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de la question | Intitulé de la question | Documents utiles pour répondre à l’ensemble de la problématique | Temps conseillé au candidat pour répondre à la problématique | Nombre de points pour la totalité de la problématique: … /…. |

Problématique:

Pour un gain de temps dans la phase d'enliassage, on veut augmenter la capacité d'emballage des enveloppes.

Solution résolutive:

Augmenter la hauteur des piles de lettres, ce qui entrainera des modifications sur certains modules de l'enliasseuse.

| Q1 | Analyse fonctionnelle de l'enliasseuse | DP 1/3 et 2/3 | Temps conseillé : 19 min | Nbr pts : …/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Objectif: Découverte du fonctionnement du système.

Q1.1 : Ecrire la fonction globale de l'enliasseuse EL 402 dans l'actigramme ci-dessous :

Consignes

Paramètres        Cadence

Programme

TSX 37

Informations

A - 0

Piles de courriers

Piles de courriers enliassées

Électricité : 400 V  triphasé

Pneumatique : 6 bars

Bobine de film

ENLIASSEUSE

EL 402

R

E

C

W

Terminal de dialogue XBT

Compteur horaire

Compteur produit

Q1.2 : Citer les noms des différents modules qui composent l'enliasseuse EL 402 :

Q1.3 : Surligner en couleur sur l'actigramme A0 le parcours de la matière d'œuvre :

Informations

A0

MOE

Piles d'enveloppes enliassées

Bobine de film

ENLIASSEUSE

EL 402

GERER le système

CONVOYER les piles d'enveloppes

SYNCHRONISER l’arrivée et la soudure

SOUDER le film plastique

EVACUER la liasse

A5

C

W

R

E

A3

A2

A1

A4

M04

M01

M02

M03

M05

W

Q1.4 : Compléter les actigrammes A1 du module 01 (ci-dessous) et A3 du module 03 (page DQR 3/14) :

Informations

A1

Piles d’enveloppes en zone de tri

Piles d’enveloppes à l'entrée du module 02

Module 01

(Module d’alimentation)

Informations

A3

Piles d’enveloppes

Piles d’enveloppes enliassées

R

W

| Q2 | Analyse technique des modifications | DT 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 | Temps conseillé : 32 min | Nbre pts : …/32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Objectif: Identification des modules et sous-ensembles à modifier.

Les modifications porteront sur les modules 01 et 03.

Nous analysons tout d'abord le module 01 (module d'alimentation).

Q2.1 : Citer le repère et le nom de la pièce qui doit être modifiée pour accepter des piles d'enveloppe d'une hauteur de 120mm :

Rep:		Désignation:

La recherche dans le catalogue de pièces détachées du constructeur nous montre qu'il existe plusieurs types de palettes.

Q2.2 : Citer le numéro de la palette pouvant satisfaire au nouveau critère :

Palette n°:

Le convoyeur comporte 50 palettes.

Q2.3 : Remplir ci-dessous les données dont nous avons besoin pour compléter le bon de commande, sachant que l'on prévoit 10% de palettes supplémentaires pour la maintenance préventive.

Référence de la palette :

Désignation :

Quantité :

Prix unitaire HT ::

Prix total HT:

Nous analysons enfin le module 03 (module de soudure).

Q2.4 : Quel sous-ensemble doit être modifié pour permettre le passage de la nouvelle hauteur de piles de lettres? Entourer la bonne réponse

Pré-déroulage motorisé	Pneumatique	Dérouleur motorisé

Tapis d'éjection	Bras de soudure	Bâti	Tapis de sortie

Q2.5 : Indiquer quelle est la valeur à augmenter dans ce sous-ensemble :

Etude du sous-ensemble bras de soudure.

Q2.6 : Identifier l'actionneur qui permet le mouvement des bras de soudure.

Rep:		Désignation:

Vérin

Rep: 10

Rep:

Rep:

Rep:

Bras sup

Rep:

Bras inf

Rep:

Rep:

Q2.7 : Compléter la chaine de transmission de puissance entre le vérin et les bras de soudure côté droit seulement (côté vérin) en indiquant le nom et le repère de chaque pièce.

Seront exclues les pièces Rep: 01 / 03 / 07 / 09 / 14

Les modules 04 et 05 ne sont pas touchés par l'amélioration.

Conclusion 2

Nous venons de déterminer le type de modifications à apporter au sous-ensemble pour permettre le passage des piles d'enveloppes souhaitées.

L'écartement entre le bras de soudure et le tapis d'éjection étant à augmenter, nous allons faire tourner le bras supérieur jusqu'à obtenir la cote de passage voulue (130mm) sans faire bouger le flasque ni modifier la longueur des biellettes qui sont standards.

| Q3 | Cinématique | DT 2/5, 3/5, 4/5 | Temps conseillé : 34 min | Nbre pts : …/38 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Objectif: Recherche des pièces à modifier

Le système est représenté en position ouverte.

Le système étant symétrique nous ferons l'étude du coté droit uniquement.

C1

C2

C3

C4

C6

C5

X

Y

Z

Schéma cinématique partiel

Q3.1 : Reporter pour chaque classe d'équivalence les repères des pièces qui les constituent. Seront exclues les pièces 04 / 07 / 08 / 09 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19.

{C1}= {15, 13}		{C2}= {	}	{C3}= {	}

{C4}= {	}	{C5}= {	}	{C6}= {	}

Q3.2 : Donner le nom de la liaison entre {C3} et {C4}.

Liaison:	de centre:

Q3.3 : Représenter de deux couleurs différentes sur le schéma cinématique (page DQR 5/14) la liaison entre {C3} et {C4}.

Q3.4 : Sur le schéma page DQR 7/14 du bras sup en position ouvert :

Tracer la trajectoire des pts A, B, D, E appartenant au bras de soudure supérieur (Rep 17) par rapport au bâti assemblé (Rep 15)

Déterminer le pt A'

Reporter la distance AB du pt A' et déterminer le pt B'

Tracer le segment CB' et déterminer le pt D'

Reporter la distance DE du pt D' et déterminer le pt E'

Reporter la longueur de la biellette à partir du pt E' pour trouver le nouveau pt (F') de fixation sur le flasque (Rep:06b), à l'intersection avec l'axe GF

Q3.5 : Donner la valeur de la cote GF' (résultat en mm).

GF'=

Q3.6 : Citer le nom et le repère de la pièce que l'on doit modifier (sans changer les biellettes qui sont standards) pour augmenter le passage des piles d'enveloppes :

Rep:		Désignation:

Z

Y

X

Tapis d'éjection

Bras supérieur

Flasque droit

A

C

D

G

F

130

110

E

B

J

N

Ech: 1/3

| Q4 | Vérification des paramètres de soudage | DT 3/5, 4/5, 5/5 | Temps conseillé : 99 min | Nbre pts : …/95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Objectif : contrôle de l'effort de pressage.

La cote GF' ayant été trouvée, nous allons vérifier l'effort de soudage du film plastique. Nous travaillerons donc avec les bras de soudures en position fermée.

Hypothèses : les frottements sont négligés, le poids des pièces est négligé, le système étant symétrique nous ferons l'étude du coté droit uniquement et les efforts y seront concentrés. Les résultantes des efforts de soudure sont positionnées aux points H et M, elles sont perpendiculaires à la surface de contact et sont égales à 340 N.

Nous isolons la biellette supérieure (Rep:5).

Q4.1 : Compléter le tableau du bilan des actions extérieures ci-dessous (un point d'interrogation pour les cases inconnues) :

| Action | Pt d'application | Direction | Sens | Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE bras sup/biellette bras sup |  |  |  |  |
| FF' flasque/biellette bras sup |  |  |  |  |

Nous isolons le bras supérieur (Rep:17).

Q4.2 : Compléter le tableau du bilan des actions extérieures ci-dessous (un point d'interrogation pour les cases inconnues).

| Action | Pt d'application | Direction | Sens | Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FC axe/bras sup |  |  |  |  |
| FE biellette bras sup/bras sup |  |  |  |  |
| FH bras inf/bras sup |  |  |  |  |

Q4.3 : Tracer les directions des actions sur la figure ci-dessous, puis tracer le dynamique des forces.

FH bras inf/bras sup

C

E

H

Axe biellette

Bras de soudure sup

Ech des forces:

1cm = 40N

FH bras inf/bras sup

Q4.4 : Déterminer graphiquement l'action de la biellette bras sup sur le bras supérieur (résultat en N) :

FE biellette bras sup/bras sup =

Q4.5 : Déterminer l'action du flasque sur la biellette bras sup (résultat en N) :

FF' flasque/biellette bras sup =

Nous isolons la biellette inférieure (Rep:2).

Q4.6 : Compléter le tableau du bilan des actions extérieures ci-dessous (un point d'interrogation pour les cases inconnues) :

| Action | Pt d'application | Direction | Sens | Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FK bras inf/biellette bras inf |  |  |  |  |
| FJ flasque/biellette bras inf |  |  |  |  |

Nous isolons le bras inférieur (Rep:16).

Q4.7 : Compléter le tableau du bilan des actions extérieures ci-dessous (un point d'interrogation pour les cases inconnues) :

| Action | Pt d'application | Direction | Sens | Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FL axe/bras inf |  |  |  |  |
| FK biellette bras inf/bras inf |  |  |  |  |
| FM bras sup/bras inf |  |  |  |  |

Q4.8 : Tracer les directions des actions sur la figure page DQR 11/14, puis tracer le dynamique des forces.

Q4.9 : Déterminer graphiquement l'action de la biellette sur le bras inférieur (résultat en N) :

FK biellette bras inf/bras inf =

Q4.10 : Déterminer l'action du flasque sur la biellette bras inf (résultat en N) :

FJ flasque/biellette bras inf =

Axe biellette

L

M

K

Bras de soudure inf

FM bras sup/bras inf

Ech des forces

1cm = 40N

FM bras sup/bras inf

Hypothèses : le flasque en position fermée est horizontal, les forces F' et J sont verticales et N horizontale. Nous utiliserons F'= 400N et J= 255N

200

100

70

F'

G

J

N

N

J

N

F'

G

Q4.11 : Ecrire l'équation 1 du moment au point G [rappel ΣM (Fext)=0] :

ΣMG(Fext) =

Q4.12 : Traduire les moments au pt G des forces F', J , N et G :

MG(F') =

MG(J)=

MG(N) =

MG(G) =

Q4.13 : Ecrire l'équation 1 en remplaçant les moments traduits ci-dessus (DQR 12/14) :

ΣMG(Fext) =

Q4.14 : Déterminer la valeur de N (résultat en N) :

Expression littérale

N =

Application numérique

N =

Résultat

N =

Q4.15 : Calculer la pression dans le vérin. Nous utiliserons un effort sur la tige de vérin

F= 936N (résultat en MPa) [rappel P=F/S] :

Q4.16 : Donner la valeur de réglage du limiteur de pression avec un facteur de sécurité de 10%. (résultat en MPa) :

Préglage =

| Q5 | Mise à jour du plan d'assemblé | DT 3/5, 4/5 | Temps conseillé : 10 min | Nbre pts : …/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Objectif: Préparation de la mise à jour du plan d'assemblé du flasque.

Q5.1 : Implanter sur la section page DQR 14/14, à main levée, l'axe de fixation de biellette bras supérieur :

- Liaison pivot entre l'axe et l'embout à rotule par anneau élastique

- Liaison encastrement entre l'axe et le flasque

Flasque

Axe fixation

Embout à rotule