### B.E.P.

### Maintenance des Equipements Industriels

Nom et prénom du candidat :

## Epreuve EP2 – 2ème partie

##### Réaliser une intervention mécanique

Session 2009

Attention :

Le bon déroulement de l’épreuve nécessite une lecture attentive de chaque question.

###### Note :	/20

##### DOSSIER RESSOURCES

TRAVAIL DEMANDE :

Réaliser l'intervention mécanique préparée lors de la 1ère partie de l'épreuve.

Vous disposez pour cela :

- d'un dossier de guidance (DR),

- d'un dossier ressources (DT) contenant tous les documents nécessaires pour votre intervention,

- d'un plan "Ensemble manipulateur – Vérin PARKER" (montage actuel), au format A2

- d'une nomenclature MANIPULATEUR – Vérin PARKER (montage actuel),

- d'un plan "Ensemble manipulateur – Vérin FESTO" (montage à réaliser), au format A2,

- d'une nomenclature MANIPULATEUR – Vérin FESTO (montage à réaliser).

- MISE EN SITUATION :

Le système présenté est un banc qui permet de réaliser des traitements thermiques sur des pièces mécaniques.

Les pièces à traiter sont disposées dans un panier et un sous-ensemble manipulateur fixé à un module de transfert linéaire déplace successivement ce panier dans différents bacs.

Le service "production" de votre société souhaite doubler le poids des pièces à traiter.

Après une étude de faisabilité du bureau d'études, il a été décidé de remplacer le vérin du sous-ensemble "manipulateur" par un vérin déjà utilisé sur un autre système, et tenu en stock au magasin de votre société.

Banc de Traitement Thermique (B.T.T.)

Vérin à remplacer

Vous disposez de l'ordre de travail ci-dessous :

| # ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Date et heure de la demande |  |  |  | 02/05/09 à 08 h |  |  |  |  |  |  |
| ## Parc | Atelier MEI |  | ## Urgence | 2 |  | Equipement |  | N° | Banc de traitement thermique |  |
| Marque |  |  | Robaut Conception |  |  | Numéro du BT : |  |  |  | 248 |
| Motif de la demande : ### Le service "production" veut augmenter la capacité de charge des paniers. ### Après étude de faisabilité du bureau d'études, vous devez mettre en place un nouveau vérin avec son support et ses capteurs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | oui |  |  | non |  |  |  |  |  |

Urgence :	0 : très urgent				1 : à réaliser dans la journée

2 : à réaliser dans la semaine		3 : à planifier

- MODIFICATION

Actuellement, le vérin en place est maintenu en position à l'aide d'un écrou Rep. 26

Pour le montage du nouveau vérin (montage à réaliser), le maintien en position se fera par 4 vis Rep. 37 et 4 rondelles plates Rep. 42.

Vérin actuel

(Vérin PARKER)

Vérin à installer

(Vérin FESTO)

03

09

41

26

37

42

09

03

Vis de pression

Montage actuel

Nouveau montage (à réaliser)

- ANALYSE FONCTIONNELLE DU NOUVEAU VERIN :

Ci-dessous l’actigramme de niveau A-0 du vérin FESTO

Vérin FESTO

WRCE

Énergie pneumatique

Énergie mécanique

Transformer l'énergie

- SCHEMA PNEUMATIQUE

Ci-dessous schéma pneumatique du banc de traitement thermique avec le nouveau vérin FESTO.

- MATERIELS A RECEPTIONNER POUR LE MONTAGE DU VERION FESTO

Ci-dessous la liste des matériels à sortir du magasin

| Nombre | Matériel | Observations |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vérin compact 32-125 | Réf. FESTO : ADVU–32-125-P-A |
| 2 | Capteur de proximité FESTO | Voir Rep. 29 de la nomenclature |
| 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux | Voir Rep. 37 de la nomenclature |
| 4 | Rondelle plate | Voir Rep. 42 de la nomenclature |
| 1 | Vis sans tête à 6 pans creux | Voir Rep. 43 de la nomenclature |
| 1 | Plaque support guidage modifiée REP. 03 | (Voir DT 6 sur DT 8) |
| 1 | Embout vérin REP. 09 | (Voir DT 7 sur DT 8) |

- OUTILLAGE NECESSAIRE

Ci-dessous de l'outillage à sortir du magasin

| Nombre | Matériel | Observations |
| --- | --- | --- |
| 1 | clé 6 pans mâle n° 3 |  |
| 1 | clé 6 pans mâle n° 4 |  |
| 1 | clé 6 pans mâle n°5 |  |
| 1 | clé plate N°07 |  |
| 1 | clé plate N°12 |  |
| 1 | clé plate N°13 |  |
| 1 | clé plate N°17 |  |
| 1 | clé plate N°24 |  |
| 1 | Clé plate n°34 |  |
| 1 | Clé dynamométrique |  |
| 1 | Tenue d'agent de maintenance | bleu, chaussures de sécurité, … |
| 1 | Cadenas de consignation pneumatique |  |
| 1 | Balisage du chantier |  |

- PLANS DE DEFINITION

Ci-après les plans de définition de :

- la plaque support guidage REP. 03 (DT 6 sur DT 8)

- l'embout vérin REP. 09 (DT 7 sur DT 8 )

DT  6 sur DT 9

DT  7 sur DT 9

- GAMME DE DEMONTAGE

Filogamme pour démontage du mini-vérin Rep. 25, de l'embout vérin Rep. 9 et de la Plaque support guidage Rep. 3

- COUPLE DE SERRAGE DES VIS REP. 37

Lors du montage du nouveau vérin, les 4 vis Rep. 37 assurant le Maintien en Position (MAP) du vérin Rep. 25 sur la plaque support guidage Rep. 03 devront être serrées au couple de 5,62 Nm