| 43 | 1 | Vis sans tête à 6 pans creux à bout plat ISO 4026 – M6x20 – 45H |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 14 | Rondelle plate ISO 10673 – Type N - 6 | S235 |  |
| 41 | 1 | Ecrou hexagonal ISO 4032 - M8 - 8 |  |  |
| 40 | 1 | Ecrou hexagonal ISO 4032 - M6 - 8 |  |  |
| 39 | 2 | Vis à tête fraisée à 6 pans creux ISO 10642 - M8x25 - 8.8 |  |  |
| 38 | 2 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 - M8x25 - 8.8 |  |  |
| 37 | 10 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 - M6x20 - 6.6 |  |  |
| 36 | 10 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 - M6x16 - 8.8 |  |  |
| 35 | 2 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 - M6x12 - 8.8 |  |  |
| 34 | 1 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 - M5x50 - 8.8 |  |  |
| 33 | 2 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 - M5x16 - 8.8 |  |  |
| 32 | 2 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 - M4x8 - 8.8 |  |  |
| 31 | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 - M3x12 - 8.8 |  |  |
| 30 | 1 | Vis à tête hexagonale ISO 4014 – M6x40 - 8.8 |  |  |
| 29 | 2 | Capteur de proximité | SMT-8-PS-S-LED-24-B | FESTO |
| 28 | 1 | Régleur de vitesse + bloqueur | PWR-HB1448 | PARKER |
| 27 | 1 | Régleur de vitesse | PWR-A1448 | PARKER |
| 26 |  |  |  |  |
| 25 | 1 | Vérin compact - 32-125 | Ref. ADVU –32-125-P-A code 156004 | FESTO |
| 24 | 1 | PINCE A MOUVEMENT ANGULAIRE | 41369 | MONTECH France |
| 23 | 2 | Coussinet autolubrifiant 18-12-17 |  | METAFRAM |
| 22 | 2 | Plaquette maintien profilé | Acier | BOSCH |
| 21 | 1 | Bouchon profilé 45x45 | Matière plastique | BOSCH |
| 20 | 1 | Profilé 45x45 L=600 | Aluminium | BOSCH |
| 19 | 1 | Profilé 45x90 L=90 | Aluminium | BOSCH |
| 18 | 2 | Support doigt | S235 |  |
| 17 | 1 | Doigt intérieur | S235 |  |
| 16 | 1 | Doigt extérieur | S235 |  |
| 15 | 1 | Entretoise | S235 |  |
| 13 | 1 | Embout pincement partie 2 | S235 |  |
| 13 | 1 | Embout pincement partie 1 | S235 |  |
| 12 | 1 | Embout en vé | S235 |  |
| 11 | 1 | Plaque maintien vérin | S235 |  |
| 10 | 1 | Plaque vérin pince | S235 |  |
| 09 | 1 | Embout vérin | C35 |  |
| 08 | 1 | Plaquette | S235 |  |
| 07 | 1 | Plaque butée réglage position verticale | S235 |  |
| 06 | 2 | Tige de guidage | S235 |  |
| 05 | 1 | Guidage long | S235 |  |
| 04 | 1 | Guidage court | PTFE |  |
| 03 | 1 | Plaque support guidage | S235 |  |
| 02 | 1 | Plaque de réglage | S235 |  |
| 01 | 1 | Plaque de base | S235 |  |
| Rep | Nb | ### Désignation | Matière | Observations |