Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2 : Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2016

A partir d’un dysfonctionnement identifié sur un bien industriel pluritechnologique, l’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes :

CP 2.3	Analyser les solutions de gestion, de distribution, de conversion des énergies 			pneumatique, hydraulique et électrique,

CP 3.1	Préparer son intervention,

CP 3.2	Emettre des propositions d'améliorations d'un bien.

Les supports retenus sont liés à la spécialité Maintenance des Équipements Industriels

Ce sujet comporte : 14 pages

Dossier présentation	pages 2/14 à 4/14

Dossier questions-réponses	pages 5/14 à 14/14

Matériel autorisé :

- Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans aucun moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 ; B.O.E.N. n°42).

DOSSIER PRÉSENTATION

Présentation de la machine de soudure by-pass automatique :

L’équipement étudié fait partie d’une unité de production de thermostats de circuits de refroidissement pour des véhicules automobiles.

Le thermostat permet d’orienter le flux du liquide de refroidissement en fonction de la température du moteur.

La machine de soudure automatique a pour rôle de souder un axe sur l’élément thermostatique.

Fonction globale : nœud A-0

Elément

thermostatique

SOUDER UN AXE SUR L’ELEMENT THERMOSTATIQUE

Energies :

Electrique : 400 V/50Hz

Pneumatique : 7 bars

Programme

automate

Réglages

Ordre de marche

Sélection mode automatique ou manuel

Axe

Machine de soudure by-pass

Axe soudé sur l’élément

thermostatique

Approvisionnement des éléments à souder

Evacuation des éléments soudés

Approvisionnement des axes à souder

Machine de soudure face avant :

Constitution de la machine :

La machine est constituée d’un plateau rotatif et de 6 postes.

La trémie d’alimentation chargée manuellement alimente le bol vibrant en éléments. Le bol vibrant distribue les éléments sur le convoyeur à bande.

Le convoyeur à bande transporte les éléments jusqu’au plateau  rotatif

Le séparateur dépose les éléments sur le plateau rotatif

Poste 1 : distribution des éléments

Poste 3 : soudage

Le poste de soudage est constitué d’une tête de soudure automatique qui est approvisionnée en axes par un bol vibrant et une soufflerie.

Le soudage s’effectue par décharge de condensateurs.

Poste 2 : mouillage

Le mouillage consiste à déposer un liquide conducteur sur la zone de soudure afin d’en améliorer la qualité.

Poste 4 : contrôle tenue

Un vérin exerce un effort radial déterminé sur l’axe pour contrôler la résistance de la soudure. Cet effort dépend du type d’axe (Ø 6mm ou Ø7 mm).

Poste 5 : contrôle

Ce poste permet de contrôler la concentricité de l’axe par rapport à l’élément au moyen d’un gabarit de contrôle.

Poste 6 : évacuation

Les pièces conformes sont évacuées dans des caisses.

Les rebuts sont évacués dans une goulotte en direction de la caisse à rebuts.

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

Problématique n°1 :

La direction de l’unité de production constate que la quantité journalière produite par la machine à souder n’est pas suffisante. Le service maintenance vous demande d’étudier le Taux de Rendement Synthétique (TRS) et de mettre en évidence ce qui pénalise le rendement de la machine.

| Q1 | Etude du TRS | DTR 2/10; DTR 3/10 | 40 min | / 30 points |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1 :

| Objectif | TRS>0.9 soit TRS >90% |
| --- | --- |
| Calcul du TRS |  |
| Comparaison du résultat avec l’objectif |  |

Q1.2 : L’objectif du TRS n’étant pas atteint, on demande d’étudier le Taux de Disponibilité, le Taux de Performance et le Taux de Qualité afin de déterminer ce qui affecte le plus le TRS.

|  | Calcul | Objectif | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de Disponibilité |  | TD>95 % |  |
| Taux de Performance |  | TP>97 % | Taux de performance conforme |
| Taux de Qualité |  | TQ>98 % |  |

Q1.3 : Afin d’améliorer le Taux de Qualité, on demande d’analyser les résultats fournis par le service qualité.

Indiquer le pourcentage total de pièces non conformes des postes 3 et 4 et identifier le poste le plus pénalisant.

Nom du poste le plus pénalisant

| Postes concernés | Pourcentage total de pièces non conformes |
| --- | --- |
| Poste 3 |  |
| Poste 4 |  |

Q1.4 : Citer les actions à réaliser pour réduire le nombre de pièces non conformes sur le poste le plus pénalisant.

Q1.5 : Afin d’améliorer le taux de disponibilité de la machine, on demande, à partir de la synthèse de l’historique des pannes, d’identifier le poste dont le temps d’arrêt total est le plus important, ainsi que le sous-ensemble qui pénalise le plus la disponibilité de ce poste.

| Poste : | Temps d’arrêt : |
| --- | --- |
| Sous-ensemble : | Temps d’arrêt : |

Problématique n°2 :

L’analyse des rebuts au poste de contrôle, fait apparaître l’anomalie suivante :

Les axes soudés ne résistent pas au test de tenue. (Poste 4).

Les vérifications réalisées sur le poste de soudage révèlent que les soudures sont conformes aux spécifications et que la cause de rupture est due à un effort trop important du vérin de test 3A sur l’axe.

| Q2 | Amélioration pneumatique | DTR3/10; DTR4/10; DTR5/10 | 75 min | / 70 points |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.1 : La machine peut souder deux types d’axes de diamètres 6 mm ou 7 mm en fonction des besoins de fabrication. L’effort à appliquer sur l’axe lors de la sortie du vérin 3A permet de contrôler la tenue de la soudure et doit être ajusté en fonction de l’axe à contrôler. Ce réglage s’effectue par la modification de la pression d’alimentation du vérin 3A au moyen du régulateur de pression 3V2.

Déterminer la valeur de tarage du régulateur de pression 3V2 en fonction du type d’axe à contrôler.

| Type d’axes | Effort réel à appliquer F(en N) | Calcul de la pression nécessaire P (en MPa) | Valeur de tarage de 3V2 (en bars) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø6 mm | 380 |  |  |
| Ø7 mm | 500 |  |  |

Q2.2 : Le tarage du régulateur 3V2 est déterminant pour la fiabilité du contrôle de tenue. Afin d’éviter toute modification par erreur de la pression, on décide de remplacer le composant actuel par un manodétendeur comportant un verrouillage par clé.

Caractéristiques complémentaires du manodétendeur :

- Raccordement pneumatique G1/4.

- Série D.

- Plage de réglage de 0 à 7 bars.

- Avec manomètre.

- Avec clapet d’échappement intégré.

- Dimension modulaire 40 mm.

Indiquer ci-dessous le code de type correspondant au composant.

Q2.3 : Pour permettre, lors des changements de série, de régler rapidement et avec précision le seuil de détection de la pression qui alimente le vérin de test vérin 3A, le service maintenance décide d’implanter un capteur de pression avec afficheur, comportant deux sorties de commande, l’une correspondant au seuil de pression des axes de diamètre 6 mm, l’autre au seuil de pression des axes de diamètre 7 mm.

On dispose en stock de deux capteurs qui portent les références suivantes :

Modèle 1 : SDE3 – D10 – S – B – HQ4 – 2P – M8

Modèle 2 : SDE3 – D10 – S – B – HQ4 – 2N – M8

Q2.3.1 : A partir de l’extrait de la documentation constructeur, indiquer les caractéristiques qui diffèrent entre ces deux capteurs et déterminer lequel de ces deux modèles est compatible avec la carte d’entrées sur laquelle il doit être raccordé en page suivante (DQR8/14).

| Différence entre les deux modèles de capteurs : |  |
| --- | --- |
| Modèle compatible avec la carte d’entrée : |  |
| Justification du choix : |  |

Q2.3.2 : Représenter et raccorder le capteur de pression 3S3 sur les entrées de l’automate correspondantes. (Comme sur les capteurs 3S1 et 3S2, vous préciserez les codes couleur des fils).

Q2.3.3 :

3A – Tester la  tenue

3S1

3S2

3Y14

3Y12

3V1

Représenter et réaliser le raccordement pneumatique du capteur de pression 3S3 afin de contrôler le seuil de pression lorsque la tige est en appui sur l’axe à tester. (Vous utiliserez la représentation pneumatique normalisée).

Afin de limiter le choc de la tige du vérin 3A sur l’axe lors du contact, on demande d’implanter un composant qui sera repéré 3V3 permettant de réduire la vitesse de sortie de ce même vérin, sans modifier sa vitesse d’entrée.

Nom du composant repéré 3V3  que vous avez implanté:

……………………………………………………….

Q2.4 : L’étude du GRAFCET du poste 4 fait apparaître des inconvénients qui peuvent affecter de manière significative le taux de qualité :

- Il n’y a pas de distinction entre les deux types d’axes lors du test de tenue.

- Le seuil de pression correspondant à l’épreuve des axes n’est pas contrôlé.

En conséquence, en cas d’oubli de l’opérateur d’ajuster la pression de test lors d’un changement de série, les pièces contrôlées peuvent être détériorées ou encore éprouvées en dessous du seuil requis.

Le GRAFCET du poste 4 doit donc intégrer la sélection des deux types d’axes à contrôler, ainsi que la détection du seuil de pression de test délivré par le capteur de pression 3S3. Si la temporisation T1 est écoulée avant que l’un des tests soit concluant, alors le test est considéré comme défectueux.

Sélection axes diamètre 6mm et 3A en appui sur l’axe et seuil de pression 1

Sélection axes diamètre 7mm et 3A en appui sur l’axe et seuil de pression 2

Activation de l’étape 4. Test conforme

Temporisation  tenue écoulée (t1/3s)

Activation de l’étape 5. Défaut test

OU

Compléter le GRAFCET partiel d’un point de vue partie commande du poste 4.

2

3

4

6

1S2 . 4S1

5

Défaut test

Test conforme

1Y14

4Y14

T1

Acquit

1

Problématique n°3 :

Le flux d’entrée des pièces impose des démarrages et arrêts fréquents du moteur du convoyeur de la trémie d’alimentation. Cette contrainte provoque un vieillissement prématuré du motoréducteur. D’autre part, les pièces s’entrechoquent lors des démarrages brusques et génèrent des bruits gênants pour les opérateurs.

Le bureau d’étude prévoit d’installer un variateur de vitesse électrique (repère A1) afin de permettre la mise en fonctionnement avec rampes d’accélération et de décélération pour maîtriser les phases de mise en marche/arrêt du convoyeur et permettre un réglage de sa vitesse. Le moteur d’origine est conservé.

| Q3 | Amélioration électrique | DTR6/10; DTR7/10; DTR8/10; DTR9/10 | 75 min | / 69 points |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.1 : Choix du variateur et du disjoncteur.

Pour des raisons de standardisation, l’entreprise utilise uniquement des variateurs avec alimentation monophasée.

Référence variateur A1 :	…………..

Référence du nouveau disjoncteur Q5 : 	…………..

Nota : Le disjoncteur sera du même type que celui du schéma original (GV2 ME)

Q3.2 : Compléter le schéma DR11/14 (partie puissance) sachant que :

- Le contacteur n’est pas conservé

Q3.3 : Compléter le schéma DQR11/14 sachant que l’entrée LI1 du variateur est configurée en mode arrêt/marche pilotée par la sortie automate %Q4.8

Q3.4 : Calcul de la fréquence

Malgré la réduction de vitesse du réducteur, le convoyeur trémie d’alimentation avance trop rapidement.

Le bureau d’étude a calculé une vitesse optimale de rotation du moteur de 1000 tr/mn.

Calculer la fréquence de réglage du variateur.

| Détail du calcul | Résultat |
| --- | --- |

W1

V1

U1

V2

U2

W2

Q3.5 : Couplage

Représenter le couplage à réaliser sur la plaque à bornes

et indiquer les bornes issues du variateur.

Couplage à réaliser :	……………………………

Justifier votre choix du couplage :

Q3.6 : Compléter le schéma DQR12/14 en représentant le contact de sécurité du variateur Altivar A1 pour alimenter le voyant de défaut moteur 3 Convoyeur trémie d’alimentation.

Q3.7 : Compléter le tableau en indiquant les codes paramètres correspondant aux réglages à effectuer sur l’Altivar et la valeur manquante.

| Paramètres à régler | Code | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Courant thermique du moteur | ……………….. | ……………….. |
| Consigne grande vitesse | ……………….. | Reporter la valeur trouvée en Q3.4 ……………….. |
| Rampe d’accélération | ……………….. | 2s |
| Rampe de décélération | ……………….. | 2s |

Document réponse aux questions Q3.2 et Q3.3 (DQR10/14)

Document réponse de la question Q3.6 (DQR11/14)

Défaut moteur 4

Convoyeur à bande

Défaut moteur 2

Tapis d’évacuation

Défaut moteur 3

Convoyeur trémie d’alimentation

Défaut moteur 1

Plateau fibro

Problématique n°4 :

La trémie d’alimentation du Poste 1 est la cause de défaillances importantes. Les arrêts et les démarrages répétés du convoyeur de trémie génèrent une détérioration prématurée du réducteur, ce qui provoque des temps d’indisponibilité importants.

L’implantation du variateur étant programmée durant les arrêts d’été et afin de réduire le temps d’immobilisation de ce poste, on demande de préparer la consignation partielle de la machine ainsi que l’intervention mécanique sur le réducteur.

| Q4 | Préparer une intervention mécanique | DTR6/10; DTR9/10; DTR10/10 | 35 min | / 31 points |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q.4.1 : Vous êtes habilité BR, vous devez réaliser pour vous même la consignation électrique du motoréducteur du convoyeur de la trémie d’alimentation, les autres circuits restant alimentés pour fonctionner en mode dégradé (un opérateur est mobilisé pour approvisionner le bol vibrant).

| Quel est le circuit d’alimentation électrique concerné ? |  |
| --- | --- |
| Quel composant permet la séparation et la condamnation ? |  |
| Enumérer chronologiquement les phases de consignation | Pré identification |
|  | Mise à la terre et en court-circuit |
| Quels sont les équipements de protection nécessaires pour la consignation en plus de la tenue de travail ? |  |
|  | Macaron de consignation |
| Indiquer les points de vérification d’absence de tension. |  |

Q.4.2 : Compléter le filogamme de démontage du joint 8 et des roulements 15 et 16. Le réducteur est déposé, il se trouve dans l’état du dessin d’ensemble.

1, 7, 17, 18, 19, 20, 27

12(x2)

5

Clé mâle torx

………………………

24, 11, 13, 23

Manuellement ou en s’aidant des 2 taraudages d’extraction sur 24D

………………………………….

………………………………….

Clé à pipe de 8 mm

4

2, 3, 8

Manuellement

………………………………….

………………………………….

9

Clé mâle six pans, bac de vidange, chiffon

10

14, 15, 16, 21

Manuellement

6

21

15

Extracteur extérieur

14

16

………………………………….

………………………………….

25

24, 11, 13, 22

8

8, 15, 16

12, 17, 18, 19, 20 restent dans le carter 1

Côté Droit selon coupe B-B

Côté Gauche selon coupe B-B

2 x 6 vis

Attention clinquants

1

2

3

4

5

6

7

7.1

8

8.1

8.2

Observations

Outillages

Vidanger