Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2 :

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2014

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

## Bilan des interventions pour la maintenance de l’ensemble de découpe par jet d’eau

#### Remarque : La durée de vie correspond à la moyenne des 4 dernières années.

Composant : Intensifieur

| Article N° | Désignation | Prix HT | Durée de vie | Temps d’arrêt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H02-0405A-0100 | CYLINDRE HP | 2 651 € | ###### 5 000 H | ###### 20 H |
| H02-0405A-0500 | CORPS DE CLAPET | 742 € | 8 000 H | 20 min. |
| H02-0405A-0700 | CAGE | 84 € | 3 000 H | 10 H |
| H02-0405A-0800 | RESSORT | 367 € |  |  |
| H02-0405A-0900 | PORTE BILLE |  |  |  |
| H02-0405A-1000 | BILLE INOX |  |  |  |
| H02-0405A-1100 | SIEGE DE CLAPET |  |  |  |
| H02-0405A-1200 | CHEMISE | 154 € | 10 000 H |  |
| H02-0405A-1300 | JOINT TORIQUE (chemise) | 2 € | 3 000 H | 1 H |
| H02-0405A-2200 | FLASQUE | 392 € | 8 000 H | 30 min. |
| H02-0405A-2300 | JOINT TORIQUE | 2 € | 3 000 H | 1 H |
| H02-0405A-2400 | JOINT TORIQUE | 2 € |  |  |
| H02-0405A-2900 | JOINT TORIQUE (cartouche) | 2 € | 8 000 H | 20 min |
| H02-0405A-3000 | JOINT FIBRE (cartouche) | 66 € | 8 000 H | 20 min |
| H02-0405A-3700 | JOINT TORIQUE (plunger) | 2 € | 10 000 H | 1 H et 15 min. |
| H02-0405A-4000 | SEGMENT | 42 € |  |  |
| H02-0405A-4100 | KIT JOINT HYDRAULIQUE | 308 € |  |  |
| H02-0405A-4600 | PLUNGER | 2 727 € |  |  |
| H02-0405A-4700 | ENTRETOISE | 399 € | 3 000 H | 3 H |
| H02-0405A-5000 | JOINT PRESSE-ETOUPE |  |  |  |
| H02-0405A-5101 | CENTREUR |  |  |  |

Composant : Accumulateur

| Article N° | Désignation | Prix HT | Durée de vie | Temps d’arrêt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L03-08947-0400 | JOINT A LEVRE UHD 2L | 744 € | ###### 5 000 H | ###### 3 H |
| L03-08947-0500 | BAGUE CONIQUE FEMELLE UHD |  |  |  |
| L03-08947-0600 | BAGUE CONIQUE MALE UHD |  |  |  |
| L03-08947-0900 | JOINT TORIQUE UHD 2L |  |  |  |
| L03-08947-1000 | FILTRE UHD 2L |  |  |  |

Composant : Groupe hydraulique

| Article N° | Désignation | Prix HT | Durée de vie | Temps d’arrêt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O33-10000-0100 | Huile ISO VG46 80 litres | 272 € | ###### 5 000 H | ###### 6 H |
| O33-20000-1300 | Filtre retour hydraulique | 68 € | 5 000 H | 2 H |

Composant : Extracteur d’air

| Article N° | Désignation | Prix HT | Durée de vie | Temps d’arrêt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O33-20000-1200 | Filtre à air à rétention | 161 € | ###### 4 500 H | ###### 2 H |

Composant : Pompe de circulation d’eau

| Article N° | Désignation | Prix HT | Durée de vie | Temps d’arrêt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O33-30000-1400 | Filtre pour gavage | 72 € | ###### 5 000 H | ###### 6 H |

Composant : Circuit hydraulique

| Article N° | Désignation | Prix HT | Durée de vie | Temps d’arrêt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B03-0400-0200 | Tube de jonction | 42 € | ###### 5 000 H | ###### 1 H |

Composant : Soupape de décharge

| Article N° | Désignation | Prix HT | Durée de vie | Temps d’arrêt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M02-05001-0800 | PISTON PNEUMATIQUE | 1731 € | 5 000 H | ###### 1 H |
| M02-05001-1000 | JOINT TORIQUE |  |  | 1 H |
| M02-05001-1100 | CORPS DU PISTON DE SOUPAPE |  |  | 1 H |
| M02-05001-1200 | JOINT TORIQUE |  |  | ###### 1 H |
| M02-05001-1300 | COUVERCLE DE CYLINDRE |  |  | 1 H |
| M02-05001-1400 | RESSORT |  |  | 1 H |
| M02-05001-1500 | SIEGE DE CLAPET |  |  | ###### 15 min |
| M02-05001-1600 | JOINT TORIQUE DE BUSE |  |  | 15 min |
| M02-05001-1700 | PORTE BUSE |  |  | 15 min |

Composant : Circuit de refroidissement huile

| Article N° | Désignation | Prix HT | Durée de vie | Temps d’arrêt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L02-0305A-2500 | JOINT TORIQUE | 8 € | 3 000 H | ###### 30 min |
| L02-0305A-2600 | JOINT TORIQUE | 5 € | 3 000 H | 30 min |
| L02-0305A-2700 | JOINT TORIQUE (cartouche) | 4 € | 8 000 H | 45 min |

Composant : Circuit hydraulique très haute pression

| Article N° | Désignation | Prix HT | Durée de vie | Temps d’arrêt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R66-45000-0300 | TUBE 9/16" 4000b. 5 mètres | 638 € | ###### 5 000 H | 10 H |
| R66-45000-0400 | UNION DROIT 1/4" |  |  |  |
| R66-45000-0500 | UNION DROIT 3/8" |  |  |  |
| R66-45000-0600 | UNION 9/1 6" |  |  |  |
| R66-45000-0900 | COUDE90°9/16 | 534 € | 5 000 H | 10 H |
| R66-45000-1000 | REDUCTION 3/8" – 1/4" |  |  |  |
| R66-45000-1005 | ADAPTATEUR 3/8" M -1/4" F |  |  |  |
| R66-45000-1100 | REDUCTION 9/16 F -3/8 F |  |  |  |
| R66-45000-1105 | ADAPTATEUR 9/16" M 3/8" F |  |  |  |
| R66-45000-1200 | ECROU 1/4" |  |  |  |
| R66-45000-1300 | ECROU 3/8" |  |  |  |
| R66-45000-1500 | OLIVE 1/4" |  |  |  |
| R66-45000-0700 | COUDE 90°- 1/4" | 77 € | 10 000 H | 20 min |
| R66-45000-0800 | COUDE 90°- 3/8" | 92 € |  |  |

Nomenclature circuit hydraulique

| REP | DESIGNATION | REP | DESIGNATION |
| --- | --- | --- | --- |
| OV1 |  | OZ1 | Thermostat réglable 1 seuil |
| OV2 | Limiteur de pression | OZ2 | Filtre retour avec Indicateur de colmatage |
| OP1 | Pompe à pistons débit variable | OZ3 |  |
| OM1 | Moteur électrique 45 KW 400V tri. | 1V1 | Vanne cadenassable |
| 2V1 | Vanne cadenassable | 1V2 | Distributeur commande électrohydraulique NG16 |
| 2V2 | Distributeur commande électrohydraulique NG16 | 1V3 | Vanne cadenassable |
| 2V3 | Vanne cadenassable | 1V4 |  |
| 2V4 | Vanne d’isolement manomètre | 1V5 | Vanne d’isolement manomètre |
| 1A | 1er Intensifieur Ø115 / Ø25 course 180mm | 1V6 |  |
| 2A | 2ème Intensifieur Ø115 / Ø25 course 180mm | 1V7 | Vanne d’isolement manomètre |
| 1Z1 | Manomètre 0-250 BAR | B1 | Capteur inductif 1er intensifieur vers décharge |
| 2Z1 | Manomètre 0-250 BAR | B2 | Capteur inductif 1er intensifieur vers armoire |
| 1Z2 | Manomètre 0-3500 BAR | B3 | Capteur inductif 2ème intensifieur vers décharge |
|  |  | B4 | Capteur inductif 2ème intensifieur vers armoire |

#### Codification du distributeur piloté					Hydraulique BOSCH REXROTH

1     2       3      4    5     6      7     8      9   10   11     12    13     14

|  |  |  |  |  |  |  |  | #### 6E |  |  |  |  | #### K4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jusqu’à.170 bars 		=  B

Jusqu’à 350 bars     		= H

Modèle 3 orifices			= 3

Modèle 4 orifices			= 4

Type de commande

Electrohydraulique			= WEH

Hydraulique				= WH

Calibre voir DTR  3/11

NG10						= 10

NG16						= 16

NG25 						= 25

NG32 						= 32

rappel du tiroir

Par ressort 				= sans désignation

Symboles du distributeur qui commande l’actionneur voir DTR 5/11

série 40 à 49 – calibre 10				= 4X

(40 à 49 : cotes de montage et de raccordement identiques)

série 60 à 69 – calibre 25  et calibre 32				=  6X

(60 à 69 : cotes de montage et de raccordement identiques)

série 70 à 79 – calibre 16 					= 7X

(70 à 79 : cotes de montage et de raccordement identiques)

valve de pilotage avec électroaimants fonctionnant sous huile 		= 6E

tension continue 24 V 						=  G24

tension alternative 230 V, 50/60 Hz 				=  W230

Pour d’autres tensions voir la notice RF 23178

sans commande de secours					= sans désignation

avec commande de secours 					= N

avec commande de secours couverte 				=  N9

Alimentation huile de commande voir DTR 6/11

huile de commande : alimentation externe, retour externe			= sans désignation

huile de commande : alimentation interne, retour externe 		=  E

huile de commande : alimentation interne, retour interne		=  ET

huile de commande : alimentation externe, retour interne 		=  T

Réglage du déplacement du distributeur avec le réducteur de débit unidirectionnel DQR 11/17

sans réglage du temps de réponse					= sans désignation

réglage du temps de réponse en régulation sur alimentation			= S

réglage du temps de réponse en régulation sur retour			= S2

raccordement électrique

raccordement individuel ; avec embase mâle DIN EN 175 301-803, sans connecteur femelle	= K4

sans étrangleur en cartouche							= Sans étrangleur

étrangleur Ø 0,8 mm								= B08

étrangleur Ø 1,0 mm								= B10

étrangleur Ø 1,2 mm								= B12

étrangleur Ø 1,5 mm								= B15

#### Code des tiroirs du distributeur	Hydraulique BOSCH REXROTH

Distributeur piloté

Le distributeur piloté est utilisé lorsqu’il y a un gros débit > 80L/min.

Dans le cas contraire l’électro-aimant qui commanderait le tiroir serait très gros et de puissance élevée.

Etage principal

Etage pilote

T

P

A

B

Alimentation huile de commande					Hydraulique BOSCH REXROTH

Tableau d’adressage des entrées sorties de l’automate

| Entrées automate | capteurs (mnémonique) | Désignations |
| --- | --- | --- |
| I1.00 | SP1 | Défaut pression d’eau |
| I1.01 | TH | Défaut température d’huile |
| I1.02 | SL1 | Défaut niveau bas d’huile de la bache |
| I1.03 | B1 | Fin de déplacement 1er intensifieur vers décharge |
| I1.04 | B2 | Fin de déplacement 1er intensifieur vers l’armoire |
| I1.05 |  | Marche circuit de commande |
| I1.06 |  | Arrêt d’urgence |
| I1.07 | SLT1 | Test lampes |
| I1.08 | S1 | Marche 1 er intensifieur |
| I1.09 | S2 | Marche 2ème intensifieur |
| I1.10 | VANNE | Vanne aspiration pompe alimentaire fermée |
| I1.11 | ARRET | Arrêt intensifieur |
| I1.12 | RAZ | Acquitement défaut |
| I1.13 | T OK | Huile à température |
| I1.14 | ## Libre |  |
| I1.15 | Libre |  |
| I2.00 | KA FDEM | Groupe hydraulique en fonctionnement |
| I2.01 | DJ4 | Défaut pression |
| I2.02 | DJ3 | Défaut extracteur d’air |
| I2.03 | DJ7 | Défaut moteur lubrification |
| I2.04 | PR | Pression air correcte |
| I2.05 | DJ1 | Défaut groupe hydraulique |
| I2.06 | S4 | Commande centrale hydraulique |
| I2.07 | DJ9 | Défaut pompe |
| I2.08 | S5 | Alimentation circuit lubrification |

| Sorties automate | Pré actionneurs (mnémonique) | Désignations |
| --- | --- | --- |
| Q3.00 | KA4 | Commande centrale hydraulique |
| Q3.01 | KA8 | Défaut pompe |
| Q3.02 | KM7 | Alimentation circuit lubrification |
| Q3.03 | H1 | Voyant défaut général |
| Q3.04 | H2 | Voyant marche pompe |
| Q3.05 | KA7 | Pompe en marche |
| Q3.06 | KA3 | Défaut intensifieur |
| Q3.07 | 1YV12 | Commande déplacement 1er intensifieur vers décharge |
| Q3.08 | 1YV14 | Commande déplacement 1er intensifieur vers l’armoire |
| Q3.10 | 2YV12 | Commande déplacement 2ème intensifieur vers décharge |
| Q3.11 | 2YV14 | Commande déplacement 2èe intensifieur vers l’armoire |

| Connecteur femelle M12 droit ou coudé |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Connecteur M12 droit |  | Connecteur M12 coudé |  |
| Tension d'emploi U |  |  | 18...30 V DC | 18...30 V DC | 18...30 V DC | 18...30 V DC |
| Câble |  |  | moulé PUR | moulé PUR | moulé PUR | moulé PUR |
| Nombre de conducteurs × section des conducteurs |  |  | 3×0,50 mm2 | 3×0,50 mm2 | 3×0,50 mm2 | 3×0,50 mm2 |
| Matériau du boîtier |  |  | TPU | TPU | TPU | TPU |
| Classe de protection selon CEI 60529 |  |  | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Température ambiante PVC |  |  | –5...+80° C | –5...+80° C | –5...+80° C | –5...+80° C |
| Température ambiante PUR |  |  | –25...+80° C | –25...+80° C | –25...+80° C | –25...+80° C |
| Utilisation |  |  | M12, 3 pôles | M12, 3 pôles, | M12, 3 pôles | M12, 3 pôles, |
| LED |  |  | Sans LED | Avec LED | Sans LED | Avec LED |
| Matériau du câble | Couleur | longueur | Désignation |  |  |  |
| PUR | noir | 2 m | BCC0269 | BCC0270 | BCC0271 | BCC0272 |
| PUR | noir | 5 m | BCC0273 | BCC0274 | BCC0275 | BCC0276 |
| PUR | noir | 10 m | BCC0277 | BCC0278 | BCC0279 | BCC0280 |
| PUR blindé | noir | 2 m | BCC0281 | BCC0282 | BCC0283 | BCC0284 |
| PUR blindé | noir | 5 m | BCC0285 | BCC0286 | BCC0287 | BCC0288 |
| PUR blindé | noir | 10 m | BCC0289 | BCC0290 | BCC0291 | BCC0292 |
| PVC | gris | 2 m | BCC0293 | BCC0294 | BCC0295 | BCC0296 |
| PVC | gris | 5 m | BCC0297 | BCC0298 | BCC0299 | BCC0300 |
| PVC | gris | 10 m | BCC0301 | BCC0302 | BCC0303 | BCC0304 |
| PVC blindé | gris | 2 m | BCC0305 | BCC0306 | BCC0307 | BCC0308 |
| PVC blindé | gris | 5 m | BCC0309 | BCC0310 | BCC0311 | BCC0312 |
| PVC blindé | gris | 10 m | BCC0313 | BCC0314 | BCC0315 | BCC0316 |

BALLUFF

Détecteur

j Schéma de raccordement

Capteurs inductifs 3/4 fils M12 et M16

#### Résistance à la pression et la très haute pression

| Format | M12x1 | M12x1 | M16x1 | M16x1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montage | noyé | noyé | noyé | noyé |
| Portée nominale Sn | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm |
| Portée de travail Sa | 0……1,2mm | 0……1,2mm | 0……1,2mm | 0……1,2mm |
| PNP Contact à fermeture NO j PNP Contact à ouverture NC NPN Contact à fermeture NPN Contact à ouverture | BES 516-300-S135-S4-D | BES 516-300-S156-S4-D | BES 516-370-S237-S4-E | BES 516-370-S220-S4-E |
|  | BES 516-300-S298-S4-D | BES 516-300-S237-D-PU | BES 516-370-S278-D-PU | BES 516-370-S238-D-PU |
|  | BES 516-300-S152-S4-D | BES 516-300-S289-S4-D | BES 516-370-S268-S4-E | BES 516-370-S384-S4-E |
|  | BES 516-300-S149-S4-D | BES 516-300-S270-S4-D | BES 516-370-S258-S4-E | BES 516-370-S451-S4-E |
| Tension d’emploi UB | 24 V DC | 24 V AC | 24 V DC | 24 V AC |
| Chute de tension Ud pour le | ≤ 1,5 V | ≤ 1,5 V | ≤ 1,5 V | ≤ 1,5 V |
| Tension d’isolement nominale Ui | 75 V DC | 75 V DC | 75 V DC | 75 V DC |
| Courant d’emploi nominal Ie | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA |
| Courant à vide I0 max | ≤ 10mA | ≤ 10mA | ≤ 10mA | ≤ 10mA |
| Protection contre inversions polarité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Reproductibilité R | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
| Température ambiante Ta | –25...+80 °C | –25...+80 °C | –25...+80 °C | –25...+80 °C |
| Fréquence de commutation f | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Catégorie d’utilisation | DC 13 | DC 13 | DC 13 | DC 13 |
| Visualisation d’état (led) | non | non | non | non |
| Degré de protection CEI 60529 | IP 68 selon BWN Pr. 20 | IP 68 selon BWN Pr. 20 | IP 68 selon BWN Pr. 20 | IP 68 selon BWN Pr. 20 |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Matériau face sensible | EP | EP | EP | EP |
| Mode de raccordement | Connecteur | Connecteur | Connecteur | Connecteur |
| Nombre × section conducteurs | 3x0,34 mm2 | 3x0,34 mm2 | 3x0,34 mm2 | 3x0,34 mm2 |
| Joint torique / pièce de rechange | 5,85×2,4/636594 | 5,85×2,4/636594 | 5,85×2,4/636594 | 5,85×2,4/636594 |
| Bague d’appui / pièce de rechange | 10×5,9×1/705918 | 10×5,9×1/705918 | 10×5,9×1/705918 | 10×5,9×1/705918 |
| résistant à haute pression jusqu’à | ##### 500 Bar | ##### 500 Bar | ##### 500 Bar | ##### 500 Bar |

Charge

Charge

PE

24 V DC

0 V DC