Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2016

CORRIGÉ

Problématique N°1 :

| Q1 | Le calcul des temps d'arrêts | DTR 2/12 et 3/12 | - Temps conseillé : 35 min | Nbre pts : 48 / 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1 : A partir de l'historique des pannes. Calculer la somme des temps d’arrêts par sous-ensemble, puis classez-les par ordre décroissant.

| Repère | Sous-ensemble | Temps d'arrêts en h | % | Temps d'arrêts cumulés | % cumulé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ascenseur | 32,5 h | 38,69 | 32,5 | 38,69 |
| 2 | Pose napperon | 23 h | 27,38 | 55,5 | 65,07 |
| 3 | Tête du palettiseur | 16 h | 19,05 | 71,5 | 85,11 |
| 4 | Convoyeur sac plein | 8,50 h | 10,12 | 80 | 95,23 |
| 5 | Contrôle poids sacs et détection métaux | 3 h | 3,57 | 83 | 98,8 |
| 6 | Convoyage palette pleine | 1 h | 1,2 | 84 | 100 |
|  | TOTAL | 84 h |  |  |  |

Q1.2 : Réaliser la courbe ABC de Pareto sur le graphique ci-dessous.

Zone A

Zone B

Zone C

Q1.3 : Définir les 3 zones A, B et C. Donner les noms des sous-ensembles par zone.

-  Zone A : Ascenseur, pose napperon.

-  Zone B : Tête du palettiseur, convoyeur sac plein.

-  Zone C : Contrôle poids sacs et détection métaux, convoyage palette pleine.

Q1.4 : Donner les types de maintenance à mettre en place afin de diminuer le nombre d’arrêts de la zone A du palettiseur.

- Une maintenance améliorative.

- Une maintenance préventive systématique.

Problématique N°2 :

| Q2 | Implantation d’un régulateur de pression proportionnel | DTR 4/12 et 5/12 | - Temps conseillé : 40 min | - Nbre pts : 33 / 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pour ne pas déchirer les sacs, la force exercée par le vérin des rives ne doit pas dépasser 80 daN.

Q2.1 : Calculer la pression (en bars et en MPa) nécessaire au vérin pour qu’il exerce une force de 80 daN. On rappelle que le serrage des rives est réalisé lors de la sortie du vérin 1A.

Vous détaillerez vos calculs.

Caractéristique du vérin :	Ø piston : 50 mm		Ø tige :10 mm	Course :100 mm

S = (π x 25²) = 1963,5 mm² = 19,64 cm²

p = 80 / 19, 64 = 4,07 bars = 0,407 MPa

Réponse : La pression dans le vérin doit être de 4.07 bars.

Pour la suite du sujet, nous prendrons comme valeur 4 bars.

Afin de comprendre un peu mieux le fonctionnement de la pince et des rives, vous devez analyser les schémas ci-dessous.

Q2.2 : Colorier en rouge la pression et en bleu l'échappement sur les 2 schémas ainsi que le passage de l’air dans les distributeurs.

Pour le 2ème schéma :

les électrovannes EV1.14 et EV2.14 ne sont pas commandées.

Q= 940 l/min

P min = 0,7 Mpa

P max = 1 Mpa

0Z1

0,7 Mpa

2V2

Ø 8 mm × 1

Ø 8 mm × 1

0V1

Ø 6 mm × 1

Ø 6 mm × 1

Ø 6 mm × 1

Ø 6 mm × 1

2Z1

3

2

4

1

EV2.14

2V1

2V3

2A

1V2

1V3

1A

1Z1

3

2

4

1

EV1.14

1V1

Vérin Rives

Vérin Pince

Vérin Rives

Desserrage / Serrage

Vérin Pince

Pour le 1er schéma :

les électrovannes EV1.14 et EV2.14 sont commandées.

Q= 940 l/min

P min = 0,7 Mpa

P max = 1 Mpa

0Z1

0,7 Mpa

2V2

Ø 8 mm × 1

Ø 8 mm × 1

0V1

Ø 6 mm × 1

Ø 6 mm × 1

Ø 6 mm × 1

Ø 6 mm × 1

2Z1

3

2

4

1

EV2.14

2V1

2V3

2A

1V2

1V3

1A

1Z1

3

2

4

1

EV1.14

1V1

Rouge

Bleu

Bleu

Rouge

Q2.3 : Donner les références du régulateur de pression proportionnel à implanter avec son support de fixation en équerre, ainsi que le câble de raccordement M12 coudé à 90°.

Régulateur :			------ P32PA14AS2VP1A ------

Support de fixation :	------- P3KKA00ML ----------------

Câble de raccordement :	------ P8L-MC04R2A-M12 --------

Q2.4 : Insérer dans le schéma pneumatique ci-dessous dans la zone 1, le régulateur de pression proportionnel (repère 1V4) ainsi qu’un manomètre de contrôle de pression (repère 1Z2).

Rappel : On veut limiter la pression de serrage des rives.

Q= 940 l/min

P min = 0,7 Mpa

P max = 1 Mpa

1Z2

1V4

1Y4

0Z1

0,7 Mpa

2V2

Ø 8 mm × 1

Ø 8 mm × 1

0V1

Ø 6 mm × 1

Ø 6 mm × 1

2Z1

3

2

4

1

EV2.14

2V1

2V3

2A

1V2

1V3

1A

Vérin Rives

1Z1

3

2

4

1

EV1.14

1V1

Vérin Pince

Q2.5 : Compléter le tableau ci-dessous en indiquant la désignation complète et la fonction des composants.

| Rep | Désignation | Fonction du composant dans le système |
| --- | --- | --- |
| 1V2 | Limiteur de débit unidirectionnel | Régler la vitesse de rentrée du vérin 1A |
| 1V1 | Distributeur pneumatique 4/2 monostable à commande électropneumatique | Gérer le fonctionnement du vérin de rive 1A |
| 0Z1 | Bloc de conditionnement d’air ; FRL | Préparer l’air, nettoyer, lubrifier et réguler la pression à 0,7 Mpa |
| 1V4 | Régulateur de pression proportionnel | Réduire la pression d’utilisation |
| 1A | Vérin pneumatique double effet | Réaliser les mouvements d’ouverture et de fermeture des rives |
| 2Z1 | Silencieux d’échappement | Diminuer de bruit d’échappement de l’air en sortie du vérin de pince |

Problématique N°3 :

| Q3 | Modification de la partie commande | DTR 6/12 et 7/12 | - Temps conseillé : 55 min | - Nbre pts : 19 / 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.1 : Compléter le tableau ci-dessous afin de déterminer les tensions sur la sortie analogique (%QW6.0) ainsi que les valeurs numériques.

Vous donnerez la valeur de tension avec 3 chiffres après la virgule

Réglage de la pression de 0 à 7 bars pour une consigne de 0-10V.

| Formats des sacs | Pression | Tension sur (%QW6.0) | Valeur numérique |
| --- | --- | --- | --- |
| Sacs de 25 kg | 7 bars | 10 V | 10000 |
| Sacs de 15 kg | 6 bars | 8,571 V | 8571 |
| Sacs de 4,5 kg | (Valeur donnée question Q2.1) 4 bars | 5,714 V | 5714 |

Q3.2 : Programmer en langage LADDER la valeur numérique pour les sacs de 4,5 kg correspondant au grafcet de sélection de format de sacs.

% QW 6.0 := 5714

% X23

% Q2,1

% I1,9 . % X23 . % I1,8

% I 1,2 . % I1,4 . % I1,6

% M10 . % I1,1 . % I1,8

% I1,3 .  % I1,5 . % M5

% I1,3 .  % I1,5 . % M5

% Q2,2

30

31

32

33

34

% Q2,3

% Q2,0

Grafcet tête de dépose sacs de 4,5 kg

% Q2,5

% Q2,4

35

% Q2,4





% QW 6,0

%QW 6,0

%QW 6,0

% M11 .  % I1,7

% M11 . % I1,6

% X20 . % I1,2 . % I1,4 . % I1,0

% X23 . % I1,2 . % I1,4 . % I1,8 .   % I1,0

36

% Q2,2

% Q2,3

% Q2,7

% Q2,6

% Q2,6

Q3.3 : Afin de remettre à jour le grafcet de la tête de dépose pour la configuration des sacs de 4,5 kg. Compléter les sorties nécessaires au bon fonctionnement.

Q3.4 : Trouver la référence de la carte des sorties analogiques pour TSX 37 avec 4 voies.

La référence de la carte des sorties analogiques est TSX ASZ 401.

Q3.5 : Câbler le circuit de commande du régulateur de pression proportionnel sur la sortie %QW6.0.

Vérin Rives Ø 50x10 course 100

Desserrage / Serrage

TSX DMZ 28 DR

TSX DMZ 28 DR

BASE            EXT                   RUN

TER

I/O

EPR

BAT

TSX

Micro

%I1,0

%I1,1

%I1,2

%I1,3

%I1,4

%I1,5

%I1,6

C0

%Q2,0

C1-2-3

%Q2,1

%Q2,2

%Q2,3

L

N

PE

+ 24V

0V

1S1

1S2

1Z2

1V3

1V4

1Y4

TSX A……..

%QW6.0

C0

1A

Venant de 1V1

Vers 1V1

1V2

+

-

2

1

3

4

5

6

7

Problématique N°4 :

| Q4 | Implantation d’un variateur de vitesse | DTR 4/12, 8/12, 9/12 et 10/12 | - Temps conseillé : 55 min | - Nbre pts : 36 / 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

R37 DRS71M4

0.55

r : 36.72

1380/38

0.72

68

230

400

2.80

1.62

50

3

SEW - USOCOME

MOTOREDUCTEUR

Q4.1 : Trouver les références des différents composants ci-dessous en fonction de la plaque signalétique du motoréducteur, câblé selon le schéma de puissance DTR 4/12.

Choix du variateur de vitesse :

Référence : ATV 312H055N4

Choix du disjoncteur magnétique tripolaire :

Référence : GV2L08

Choix du contacteur tripolaire par vis et étrier,

tension de commande 24V AC :

Référence : LC1 D09 B7

Q4.2 : Compléter le tableau correspondant aux modifications demandées.

| Paramètres | LI1 | LI2 | LI3 | LI4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sens | Marche avant |  |  |  |
| Fréquence Hz |  |  | 50Hz | 34Hz |
| Fréquence de rotation (sortie motoréducteur) |  |  | 38 tr/min | 25,84 tr/min |
| Sortie Automate | %Q4.0 |  | %Q4.1 | %Q4.2 |

Q4.3 : Expliquer le mode de couplage utilisé et réaliser l’alimentation du moteur.

U/T1

V/T2

W/T3

W2

U2

V2

V1

W1

U1

Votre variateur fournis une tension de 400V triphasé et vous avez un moteur asynchrone triphasé 230/400V. Donner le mode de couplage, son intensité nominale et réaliser le câblage du schéma ci-contre.

Type de couplage du moteur : 	Couplage Etoile

Intensité nominale : 		1,62 A

Expliquer pourquoi vous avez choisi ce type de couplage :

Nous avons un réseau triphasé 400V et un moteur dont les enroulements ne peuvent supporter que 230V, donc nous devons le coupler en étoile.

Q4.4 : Compléter les sorties automates définies initialement le contact de défaut du variateur (entrée %I3.0). Vous intégrerez aussi le disjoncteur et le contacteur dans le circuit de l’installation. Enfin, vous raccorderez le moteur au variateur.

Zone à compléter

/ 3

0,55 KW

1.62 A

230/400 V  50 Hz

1380 tr/min

Motoreducteur du convoyeur d’envoi

L3

L2

6

5

4

L1

N

N

Q1

TSX DMZ 28 DR

TSX DMZ 28 DR

BASE            EXT             RUN

TER

I/O

EPR

BAT

TSX

Micro

%I3,0

%I3,1

%I3,2

%I3,3

%I3,4

%I3,5

%I3,6

C0

%Q4,0

C1-2-3

%Q4,1

%Q4,2

%Q4,3

L

N

PE

+ 24V

0V

1

2

KM1

3

4

5

6

2

4

6

1

Q2

3

5

I

I

I

Zone à compléter

Zone à compléter

Zone à compléter

Q4.5 : Paramétrez le variateur en vous appuyant sur les données ci-dessous.

60  .

50  .

50  .

Données de paramétrage du variateur :

Fréquence de base :50 Hz

Protection Thermique du moteur :1.62 A

Petite Vitesse :34 Hz

Grande Vitesse :50 Hz

L2A.

dec.

LSP.

bFr.

ACC.

rFr.

FrH.

HSP.

ItH.

SP3.

SP4.

rdy.

LCR.

ULn.

Sélection du paramètre à modifier

Valeur de préréglage usine

Augmenter ou diminuer la valeur

Valeur sélectionnée

Validation de la valeur paramétrée

Valeur validée

Retour aux paramètres

60...

50...

.50...

.2…..

1.62.

1.62.

0.....

34...

34...

Problématique N°5 :

Etude du sous-ensemble tête de dépose du palettiseur :

| Q5 | Préparation à l’intervention de maintenance préventive | DTR 4/12, 11/12 et 12/12 | - Temps conseillé : - 55 min | - Nbre pts : 64 / 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1 : Cocher dans la case, le niveau d’habilitation correspondant à cette intervention.

| Le niveau d'habilitation | BC | B1V | B2 | B0 | BR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il peut exécuter des interventions d'ordre électrique sous-tension et consigner pour lui-même. |  |  |  |  | X |
| Il exécute des travaux d'ordre électrique hors tension sous voisinage, sous ordre. |  | X |  |  |  |
| Il exécute uniquement des travaux d'ordre non électrique sous ordre. |  |  |  | X |  |
| Il est chargé de la consignation électrique pour les autres. | X |  |  |  |  |
| Il est responsable de travaux et veille à la sécurité de son personnel placé sous ses ordres. |  |  | X |  |  |

Avant de commencer l’intervention, vous devez sécuriser les lieux et vous mettre en sécurité.

Q5.2 : Répondre aux questions suivantes.

Cette intervention étant réalisée par vous-même, quel doit être votre titre d’habilitation sachant que vous devez consigner.

B0			B1V			HT			BR

Ce système fonctionne grâce aux énergies électrique et pneumatique.

Q5.3 : Donner les 2 composants et leurs repères qui permettent de mettre hors énergie cette l’installation, afin d’effectuer votre intervention en toute sécurité.

- En pneumatique : La vanne OV1

- En électrique : L’interrupteur sectionneur tétrapolaire Q1

Q5.4 : Enumérer les différentes étapes d’une consignation électrique.

- Identifier

- Séparer

- Condamner

- Vérifier l’absence de tension.

- Mise à la terre et en court-circuit.

Q5.5 : Enumérer de manière détaillée les différentes étapes d’une VAT.

- Tester le V.A.T

- Tester entre chaque phases ou (L1-L2 ; L2-L3 ; L1-L3)

- Tester entre phases et neutre ou (L1-N ; L2-N ; L3-N)

- Tester entre les phases et la terre ou (L1-PE ; L2-PE ; L3-PE)

- Tester le V.A.T.

Q5.6 : Cocher le matériel nécessaire pour effectuer votre consignation et V.A.T. Indiquer s’il s’agit d’un EPI, EPC, EIS ou autre.

Tapis isolant

EIS

X

Casque de protection et visière anti-UV

EPI

X

Gants

EPI

X

Cadenas de protection

E.I.S

×

Fiche de consignation

autre

X

V.A.T

EIS

X

Poteau pour balisage et ruban de sécurité

EPC

Q5.7 : Cocher le matériel nécessaire pour effectuer la dépose de la tête située en accès difficile sur le système. Indiquer s’il s’agit d’un EPI, EPC, EIS ou autre.

Outillage isolé

autre

Poteau pour balisage et ruban de sécurité

ECS

X

Caisse à outils

autre

X

Casquette coquée

EPI

X

Multimètre numérique

autre

La tête du palettiseur a été déposée dans l’atelier de maintenance. Vous devez réaliser la dépose de la courroie Rep 14 et des 4 roulements Rep 28. Vous devez préparer la gamme de démontage afin d’instruire le dossier technique du système.

Q5.8 : Remplir la gamme de démontage.

Nota : montage à moyeu tournant  bagues extérieures des roulements (28) montées serrées dans la poulie (24)

9

X1

X1

X1

TETE DE PALETTISEUR

8

23

15

X8

X2

10

X8

14

X1

4

9 bis

X2

X2

26

24

28

X2

X4

24

28

X4

Sous-ensemble restant

1

2

3

4

5

5.1

| Action | Outillage |
| --- | --- |
| Desserrer Vis H M10x25 | Clé à fourche |
| Dévisser Ecrou H M8 | Clé à fourche |
| Dévisser et déposer Vis CHC M10x40 | Clé six pans + Clé à fourche |
| Déposer Courroie dentée HTD 8M30 | Manuellement |
| Dévisser et déposer Vis H M10x25 | Clé à fourche |
| Extraire Roulement 6004-2RSH | Extracteur d’intérieur |