BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Bac Pro M.E.I

CONTROLE EN COURS DE FORMATION

Session : 2008

E32 U32 SOUS-EPREUVE UNITE 4 heures 3 DUREE : COEF Intervention sur un équipement mécanique NOM : ____________________ PRENOM : ___________________ DATE : ____/_____/____ NOM du SUPPORT : VARIATEUR DE VITESSE HEYNAU N° DU SUJET : 6

### CENTRE D’EXAMEN 257, rue du Pré St-Martin 38480 PONT DE BEAUVOISIN

Ce dossier devra être conservé par l’établissement jusqu’à la session suivante et pourra être communiqué au jury ou l’autorité rectorale à leur demande. La «  fiche d’évaluation du travail effectué » sera transmise au jury.

SOUS-EPREUVE  E32  (Unité U32)

Intervention sur un équipement mécanique

## SUJET N°6

# Système : Mélangeur de peinture

Sous-ensemble : variateur de vitesse mécanique HEYNAU

Problématique :

Suite à un bruit et à une vibration anormale du MELANGEUR DE PEINTURE , le responsable de maintenance décide de programmer une intervention dans le cadre d’une maintenance préventive conditionnelle. L’intervention consiste à déposer l’ensemble « moteur- variateur » du mélangeur de peinture, et à réviser  entièrement la partie mécanique.

Moto-variateur mécanique Heynau

| ## DEMANDE D’INTERVENTION N°1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du demandeur : L.Bouvier Date : |  |  |  |  |
| # Matériel concerné |  |  |  |  |
| Equipement | Marque | Sous ensemble | Réf. | Atelier |
| MELANGEUR DE PEINTURE | HEYNAU | variateur de vitesse mécanique | N°110 | PRODUCTION |
| Motif d’appel : (explications succinctes, constat, causes de la défaillance si elles sont connues) Maintenance préventive conditionnelle sur le variateur de vitesse mécanique. Suite à l’étude de l’historique des pannes, les roulements des glissières de guidage doivent être changés. |  |  |  |  |

| ## BON de TRAVAIL N°1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Matériel concerné |  |  |  |
| Sous ensemble | Réf. | Atelier | Temps alloué |
| MELANGEUR DE PEINTURE | ## N°110 | PRODUCTION | 4h |
| Nature des travaux à réaliser : Après consultation du dossier technique , travail demandé : - déposer le sous-ensemble moteur –variateur, - désaccoupler le variateur de son moteur, - démonter le variateur, - rechercher dans le dossier technique les références des roulements à changer, - changer les roulements des glissières de guidage rep.13, 14, 15 et 16, - remonter le mécanisme en suivant la procédure inverse, - remonter le variateur avec son moteur, - faire le plein du bloc carter avec l’huile préconisée par le constructeur, - vérifier le bon fonctionnement du composant en marche normale (sur platine prévue à cet effet), - remonter le sous-ensemble sur son système. |  |  |  |

Travail demandé

Réaliser les tâches décrites dans le bon de travail,

Rassembler l’outillage nécessaire à l’intervention,

Définir et rassembler l’outillage spécifique et les équipements de protection,

Réaliser la gamme de démontage au fur et à mesure de l’exécution des démontages,

Vérifier la disponibilité des pièces de rechange,

Etudier et définir les réglages appropriés au remontage.

Conditions initiales :

L’ensemble « moto- variateur » est monté sur son système.

Le système est consigné, le câble de branchement du moteur est décâblé côte armoire , il servira au test du composant.

Vous n’avez donc pas à décâbler la boite à borne du moteur.

Document ressource et matériel mis à disposition :

- le dossier technique du variateur de vitesse

mécanique.

- outillage spécifique (extracteurs, clés à ergots…)

Documents réponses :

- la  gamme de démontage à compléter (page5 ),

- liste et référence des pièces  à changer (page 6 ),

- état des pièces d’étanchéité (page 6 ),

- questionnaire sur le démontage et le remontage (page 7 ),

#### Gamme de démontage

#### Roulements glissières de guidage

A noter : compléter les références qui sont dans votre nomenclature, et préciser dans les opérations à effectuer le N° des repères correspondants à la pièce concernée.

| ## Gamme de démontage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° opération | Opérations à effectuer | Références ou noms composants | outillage(s) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |

#### Référence des pièces à changer

| Repère de la pièce | Désignation | Références |
| --- | --- | --- |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |

#### Etat des pièces d’étanchéité

| Rep. | Nom de la pièce | état bon | état mauvais | à commander |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | bouchon d’étanchéité |  |  |  |
| 41 | joint d’étanchéité arbre secondaire |  |  |  |
| 44 | joint d’étanchéité flasque côté volant |  |  |  |
| 46 | joint d’étanchéité flasque côté opposé volant |  |  |  |

#### Questionnaire

- Démontage :

Quel outil faut-il utiliser pour extraire les roulements du cône ?

……………………………………………………………..

- Remontage :

Quel outil faut-il utiliser pour régler l’écrou rep.35 ?

Expliquer à quoi sert le réglage de l’écrou rep.35 ?

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

REGLAGE  DE L’ECROU A FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR

| Nom : ………………………………. |  | Prénom : …………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° du sujet : 6 |  | Support : variateur vitesse HEYNAU |  | Barème national indicatif |  |  |  |  |  |
| LYCEE PRAVAZ - PONT DE BEAUVOISIN |  | Académie de GRENOBLE |  | Notes proposées |  |  |  |  |  |
| COMPETENCES EVALUEES |  |  |  | Niveau |  |  |  |  |  |
| CP1.3 : Réparer un composant |  |  | Indicateurs de performance | - + |  |  |  |  |  |
| ACTIONS | Etudier le démontage, analyser la gamme ou la réaliser si nécessaire. |  | La stratégie est logique et permet un démontage sans détérioration. |  |  |  |  |  | /3 |
|  | Rassembler et vérifier les outillages et matériels nécessaires. |  | Les moyens rassemblés sont en bon état et adaptés à l’intervention. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Effectuer le démontage. |  | Les moyens de manutention et l’outillage sont mis en œuvre correctement et en toute sécurité. |  |  |  |  |  | /3 |
|  | Analyser l’état du composant. |  | L’inspection du composant permet : -De définir les pièces à remplacer ou à retoucher ou à mesurer. |  |  |  |  |  | /2 |
|  |  |  | -D’évaluer le coût de la réparation et de décider de sa poursuite. |  |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier la disponibilité des pièces de rechange, des consommables, et leurs correspondances avec le composant démonté. |  | Les pièces de rechanges commandées ou sorties du magasin sont conformes. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Remonter le composant avec les pièces de rechange, le régler. |  | Le remontage est réalisé dans le respect des procédures. |  |  |  |  |  | /3 |
|  |  |  | Les réglage et essais nécessaires sont correctement réalisés. |  |  |  |  |  | /3 |
|  | Vérifier le bon fonctionnement du composant |  | La réparation réalisée est conforme aux exigences de fonctionnement du composant. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Maîtriser les risques tout au long de l’intervention. |  | Les risques sont identifiés et les mesures de préventions respectées. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Le plan de prévention est compris et appliqué |  |  |  |  |  |  |
| CP1.7 : Identifier les risques, définir et mettre en œuvre les mesures de préventions |  |  | Indicateurs de performance |  |  |  |  |  |  |
| ACTIONS | Identifier les phénomènes dangereux |  | Les phénomènes dangereux et les situations dangereuses liés au bien, à son environnement et à l’activité sont identifiés. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Déterminer les mesures de prévention |  | Les mesures de prévention définies sont adaptées aux situations dangereuses identifiées. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Mettre en œuvre les E.P.I |  | La mise en œuvre des E.P.I est correcte. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mettre en œuvre les E.P.C |  | La mise en œuvre des E.P.C est correcte. |  |  |  |  |  |  |
|  | Utiliser des équipements individuels de sécurité E.I.S |  | La mise en œuvre des E.I.S est correcte |  |  |  |  |  |  |
|  | Respecter les procédures |  | Les procédures de mise en œuvre des équipements et des outillages sont conformes. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Proposer des modifications au plan de prévention |  | Les propositions permettent : -De se prémunir de situations de phénomènes dangereux résiduels identifiés. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -D’améliorer les mesures de prévention préconisées. |  |  |  |  |  |  |
| Proposition de note arrondie au demi point |  |  | Date : ……………………….. | /20 |  |  |  |  |  |

| Observation : …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Professeurs responsables | Noms et prénoms | Signature |
|  | …………………………………....................... ……………………………………………… .. | …………………………………….. …………………………………….. |
| Professionnel(s) | ……………………………………………… . | …………………………………….. |