BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Bac Pro M.E.I

CONTROLE EN COURS DE FORMATION

Session : 2008

E32 U32 SOUS-EPREUVE UNITE 4 heures 3 DUREE : COEF Intervention sur un équipement mécanique NOM : ____________________ PRENOM : ___________________ DATE : ____/_____/____ NOM du SUPPORT : UNITE POSALUX N° DU SUJET : 7

### CENTRE D’EXAMEN 257, rue du Pré St-Martin 38480 PONT DE BEAUVOISIN

Ce dossier devra être conservé par l’établissement jusqu’à la session suivante et pourra être communiqué au jury ou l’autorité rectorale à leur demande. La «  fiche d’évaluation du travail effectué » sera transmise au jury.

SOUS-EPREUVE  E32  (Unité U32)

Intervention sur un équipement mécanique

## SUJET N°7

# Système : centre d’usinage POSALUX

Sous-ensemble : unité d’usinage U16-M

Problématique :

L’unité d’usinage de la station 3 ayant atteint 4000 heures de fonctionnement, une intervention est programmée dans le planning de maintenance préventive du dossier technique (dossier constructeur)

Unité POSALUX – U16-M3

| ## DEMANDE D’INTERVENTION N°1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du demandeur : L.Bouvier Date : |  |  |  |  |
| # Matériel concerné |  |  |  |  |
| Equipement | Marque | Sous ensemble | Réf. | Atelier |
| centre d’usinage pour pistons de compresseur | POSALUX | unité d’usinage U16-M | N°110 | MAINTENANCE |
| Motif d’appel : (explications succinctes, constat, causes de la défaillance si elles sont connues) l’unité d’usinage a atteint un nombre d’heure de 4000 heures de fonctionnement, ce qui nécessite une intervention prescrite dans le planning de maintenance préventive du dossier technique. |  |  |  |  |

| ## BON de TRAVAIL N°1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Matériel concerné |  |  |  |
| Sous ensemble | Réf. | Atelier | Temps alloué |
| unité d’usinage U16-M | N°110 | MAINTENANCE | 4h |
| Nature des travaux à réaliser : Après consultation du planning de maintenance préventive, dans le dossier technique, travail demandé : - réaliser la maintenance préventive des « 4000 heures », qui correspond au type 3 de périodicité. IMPORTANT : le type 3 englobe les interventions de type 1 et 2. Exceptionnellement vous ne réaliserez pas les nettoyages et contrôles sur le moteur électrique (capot, ailettes, boite à bornes). TOUTES LES OPERATIONS PRESCRITES DANS LE PLANNING DOIVENT ETRE VALIDEES PAR LE PROFESSEUR |  |  |  |

Travail demandé

-Réaliser les tâches décrites dans le bon de travail,

-Rassembler l’outillage nécessaire à l’intervention,

-Définir et rassembler l’outillage spécifique et les équipements de protection,

-Réaliser la gamme de démontage pour atteindre les roulements de la broche, il s’agit d’un

démontage partiel.

-Compléter le tableau des pièces à changer (après expertise)

-Répondre aux questions techniques sur le montage et les réglages

-Mettre sous pression à 4 bars le circuit de pressurisation pour valider son étanchéité au niveau

des joints et mesurer l’intensité absorbée par le moteur sous tension pour valider le montage

des roulements de la broche  (à compléter dans le rapport d’intervention).

-Compléter le rapport d’intervention

Conditions initiales :

L’unité est déposée sur l’établi.

Elle a été déposée de son système par un autre agent de maintenance.

Document ressource et matériel mis à disposition :

- le dossier technique de l’unité U16-M

- les plans mécaniques et nomenclatures :

  - de l’unité U16-M

  - de la broche HSK-50

- outillage spécifique (extracteurs, clés à ergots…)

Documents réponses :

- le sujet :

- la  gamme de démontage à réaliser (page5 ),

- liste et référence des pièces à changer (page 6 ),

- questions techniques (page 7 ),

- rapport d’intervention (page 8).

#### Objectif : changement des roulements de la broche

#### Gamme de démontage

A noter : compléter les références qui sont dans votre nomenclature, et préciser dans les opérations à effectuer le N° des repères correspondants à la pièce concernée.

| ## Gamme de démontage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° opération | Opérations à effectuer | Repère ou nom du composant | outillage(s) / précautions |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |

#### Référence des pièces à changer

| Repère de la pièce | Nombre | Désignation | Références |
| --- | --- | --- | --- |

QUESTIONS TECHNIQUES

- Donner la longueur de la courroie rep.86 :

Est-elle bonne ou à changer (préciser pourquoi) ?

Quelle doit être sa tension de réglage (flèche) ?               ……. mm

- Le montage des roulements de la broche :

Les roulements de la broche sont à contact oblique.

En fonction de l’extrait du catalogue SNR roulements (ci-dessous) , identifier et indiquer dans le tableau 	quels dispositions de montage on retrouve pour les roulements de la broche HSK-50 :

| repères roulements | nombre | disposition (s) |
| --- | --- | --- |
| rep.15 |  |  |
| rep.16 |  |  |

- réglage de la course de l’unité :

La longueur de course de l’unité doit être réglée à 175 mm.

Expliquer comment vous allez régler cette course :

………………………………………………………………………………………………………………	………………………………………………………………………………………………………………	………………………………………………………………………………..………………………..……	………………………………………………………………………………………………………………	………………….…………………………………………………………………………………………..

Réaliser le réglage de la course en présence du professeur.

| # RAPPORT D’INTERVENTION |  |  |
| --- | --- | --- |
| # UNITE POSALUX U16-M |  |  |
| # ATELIER : MEI | # ZONE : Fabrication |  |
| PERIODICITE :………… heures TYPE PERIODICITE : …….. | TYPE D’INTERVENTION : - mécanique ⁭ ‪ - électrique ⁭ ‪ - pneumatique ⁭ ‪ - hydraulique ⁭ ‪ |  |
| NATURE DES INTERVENTIONS : interventions réalisées :; remarques :; validée (oui ou non). ESSAIS : -test étanchéité du circuit de pressurisation sous 4 bars : validé : OUI NON -test rotation broche : l’intensité absorbée à vide, ne doit pas être supérieure à l’intensité nominale du moteur. In = …..A I mesurée = ……A conclusion : montage broche BON PAS BON DATE : ……/ ……../ …….. HEURE DE DEBUT DE L’INTERVENTION : …………… HEURE DEN DE L’INTERVENTION : …………… TEMPS D’ARRET : ………….. |
| TYPE DE MAINTENANCE : - Corrective – dépannage ⁭ ‪ - Corrective – réparation ⁭ ‪ - Préventive systématique ⁭ ‪ - Préventive conditionnelle ⁭ ‪ |  | NOM DE L’INTERVENANT : …………………………….. SIGNATURE : |

| Nom : ………………………………. |  | Prénom : …………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° du sujet : 7 |  | Support : unité d’usinage Posalux |  | Barème national indicatif |  |  |  |  |  |
| LYCEE PRAVAZ - PONT DE BEAUVOISIN |  | Académie de GRENOBLE |  | Notes proposées |  |  |  |  |  |
| COMPETENCES EVALUEES |  |  |  | Niveau |  |  |  |  |  |
| CP1.3 : Réparer un composant |  |  | Indicateurs de performance | - + |  |  |  |  |  |
| ACTIONS | Etudier le démontage, analyser la gamme ou la réaliser si nécessaire. |  | La stratégie est logique et permet un démontage sans détérioration. |  |  |  |  |  | /3 |
|  | Rassembler et vérifier les outillages et matériels nécessaires. |  | Les moyens rassemblés sont en bon état et adaptés à l’intervention. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Effectuer le démontage. |  | Les moyens de manutention et l’outillage sont mis en œuvre correctement et en toute sécurité. |  |  |  |  |  | /2 |
|  | Analyser l’état du composant. |  | L’inspection du composant permet : -De définir les pièces à remplacer ou à retoucher ou à mesurer. |  |  |  |  |  | /2 |
|  |  |  | -D’évaluer le coût de la réparation et de décider de sa poursuite. |  |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier la disponibilité des pièces de rechange, des consommables, et leurs correspondances avec le composant démonté. |  | Les pièces de rechanges commandées ou sorties du magasin sont conformes. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Remonter le composant avec les pièces de rechange, le régler. |  | Le remontage est réalisé dans le respect des procédures. |  |  |  |  |  | /3 |
|  |  |  | Les réglage et essais nécessaires sont correctement réalisés. |  |  |  |  |  | /2 |
|  | Vérifier le bon fonctionnement du composant |  | La réparation réalisée est conforme aux exigences de fonctionnement du composant. |  |  |  |  |  | /2 |
|  | Maîtriser les risques tout au long de l’intervention. |  | Les risques sont identifiés et les mesures de préventions respectées. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Le plan de prévention est compris et appliqué |  |  |  |  |  |  |
| CP1.7 : Identifier les risques, définir et mettre en œuvre les mesures de préventions |  |  | Indicateurs de performance |  |  |  |  |  |  |
| ACTIONS | Identifier les phénomènes dangereux |  | Les phénomènes dangereux et les situations dangereuses liés au bien, à son environnement et à l’activité sont identifiés. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Déterminer les mesures de prévention |  | Les mesures de prévention définies sont adaptées aux situations dangereuses identifiées. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Mettre en œuvre les E.P.I |  | La mise en œuvre des E.P.I est correcte. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Mettre en œuvre les E.P.C |  | La mise en œuvre des E.P.C est correcte. |  |  |  |  |  |  |
|  | Utiliser des équipements individuels de sécurité E.I.S |  | La mise en œuvre des E.I.S est correcte |  |  |  |  |  |  |
|  | Respecter les procédures |  | Les procédures de mise en œuvre des équipements et des outillages sont conformes. |  |  |  |  |  | /1 |
|  | Proposer des modifications au plan de prévention |  | Les propositions permettent : -De se prémunir de situations de phénomènes dangereux résiduels identifiés. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -D’améliorer les mesures de prévention préconisées. |  |  |  |  |  |  |
| Proposition de note arrondie au demi point |  |  | Date : ……………………….. | /20 |  |  |  |  |  |

| Observation : …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Professeurs responsables | Noms et prénoms | Signature |
|  | …………………………………....................... ……………………………………………… .. | …………………………………….. …………………………………….. |
| Professionnel(s) | ……………………………………………… . | …………………………………….. |