### B.E.P.

### Maintenance des Equipements Industriels

Nom et prénom du candidat :

## Epreuve  EP1

##### Intervenir sur la chaîne d’action ou d’information et surveiller un équipement

Session 2009

Attention :

Le bon déroulement de l’épreuve nécessite une lecture attentive de chaque question.

Note :        /20

PALETTICC

Constat de défaillance :

Le système refuse de fermer la pince qui permet de saisir les 2 cartons.

| # ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Date et heure de la demande |  |  |  | / / à h |  |  |  |  |  |  |
| ## Parc | Production |  | ## Urgence | 0 |  | Equipement |  | N° | PALETTICC |  |
| Marque |  |  | ASTRIANE |  |  | Numéro du BT : |  |  |  | 57 - 2009 |
| Motif de la demande : ### Changer le solénoïde du distributeur ainsi que son connecteur afin de permettre la fermeture de la pince. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | oui |  |  | non |  |  |  |  |  |

Urgence :

0 : très urgent						1 : à réaliser dans la journée

2 : à réaliser dans la semaine				3 : à planifier

1 PREPARER SON INTERVENTION

- Vous devez localiser la chaîne d’action complète qui permet de réaliser la fonction «fermeture pince» à l’aide des documents ci-dessous en les surlignant.

Module 1 du TSX 17 : câblage des sorties

Extrait du schéma pneumatique

- Disposant de certaines bobines au magasin, entourer la référence de la bobine que vous souhaitez remplacer.

Bobine pour distributeur 5/2 (taille 1/8’’) PLV-B 15 mm 1,2 W/1,6VA

Livré avec connecteur électrique embrochable 15x15mm

| Tension | Quantité disponible | référence |
| --- | --- | --- |
| 12 VCC | 2 | PS1-E2492J |
| 24 VCC | 5 | PS1-E2492B |
| 48 VCC | 1 | PS1-E2492E |
| 24 VAC | 2 | PS1-E2491B |
| 48 VAC | 3 | PS1-E2491E |
| 110 VAC | 0 | PS1-E2491F |
| 230 VAC | 0 | PS1-E2491M |

- Compléter le bon de sortie magasin pour la bobine et son connecteur.

Date :

Demandeur :

Qté

Lycée des Métiers JC AUBRY

Route de Ruy

38300 Bourgoin-Jallieu

BON SORTIE MAGASIN

Equipement :

DESIGNATION

REFERENCES

2 REALISER SON INTERVENTION.

Le bien étant consigné électriquement par votre professeur

| Opérations à effectuer : Le bien étant consigné | Validation Professeur |
| --- | --- |
| Réaliser la délimitation de votre zone de travail afin d’intervenir en toute sécurité |  |
| Remplacer le composant défectueux ainsi que son connecteur. |  |
| Participer à la Procédure de remise en service du bien. |  |
| Réaliser un cycle de production en mode manuel pour une rangée de cartons |  |

3 EXECUTER DES OPERATIONS DE SURVEILLANCE.

| # ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Date et heure de la demande |  |  |  | 07/05/XX à XX h |  |  |  |  |  |  |
| ## Parc | Production |  | ## Urgence | 0 |  | Equipement |  | N° | PALETTICC |  |
| Marque |  |  | ASTRIANE |  |  | Numéro du BT : |  |  |  | 59 - 2008 |
| Motif de la demande : ### Contrôler les caractéristiques du système afin de réaliser la production en respectant les critères de sécurité, de qualité et de productivité optimales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine en arrêt |  | oui |  |  | non |  |  |  |  |  |

Urgence :

0 : très urgent						1 : à réaliser dans la journée

2 : à réaliser dans la semaine				3 : à planifier

  - Vérifications et réglages d’ordre pneumatique

- Vérifier la pression et la régler si nécessaire en utilisant la molette située sur le régulateur de pression.

| Préconisation constructeur | Valeur lue | Réglage effectué |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | oui | non |
| 6 bars minimum |  |  |  |

- Après avoir débranché le coupleur pneumatique d’alimentation en air comprimé, vérifier en dévissant la cuve, l’état du filtre qui est localisé sur le bloc de conditionnement d’air (propreté de la cuve qui contient les éventuelles impuretés : condensats).

            - Y a t’il présence de condensats dans le filtre ?

            - Procéder au nettoyage si nécessaire et au remontage du filtre.

APPEL PROFESSEUR

- Ayant constaté un déréglage de la vitesse de sortie de la tige du vérin 3C.

        - Vous devez localiser en surlignant sur l’extrait de schéma et sur la photo ci-dessous, le composant sur lequel vous allez intervenir.

APPEL PROFESSEUR

        - Vous allez maintenant réaliser le réglage de la vitesse de sortie afin que la durée de celle-ci soit d’environ 3 secondes (avec une tolérance de +/– 0,5 seconde). Pour réaliser les essais, vous placerez le commutateur sur la position manuelle.

APPEL PROFESSEUR

    - Vérifications d’ordre électrique (Le bien étant obligatoirement consigné par votre professeur)

- Afin de s’assurer du bon calibrage des différentes protections, vous devez à l’aide du schéma du circuit de puissance, réaliser les vérifications dans l’armoire afin de renseigner le tableau de la page suivante.

Schéma électrique de puissance

1,2A

0,7A

| FUSIBLES | Caractéristiques doc. Constructeur | Caractéristiques relevées | Conformité par rapport aux doc. constructeur |  | Modifications et remplacements effectuées |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SQ1 | 4A aM | 4A aM | OUI |  |  | NON |
| FU1 | ............ | ............ |  |  |  |  |
| FU2 | ............ | ............ |  |  |  |  |
| FU3 | ............ | ............ |  |  |  |  |
| FU4 | ............ | ............ |  |  |  |  |
| FU5 | ............ | ............ |  |  |  |  |
| FU6 | ............ | ............ |  |  |  |  |
| FU7 | ............ | ............ |  |  |  |  |
| FU8 | ............ | ............ |  |  |  |  |
| PROTECTIONS MOTEURS | Caractéristiques doc. Constructeur | Caractéristiques relevées |  |  |  |  |
| Moteur élévateur | ............ | ............ |  |  |  |  |
| Moteur convoyeur | ............ | ............ |  |  |  |  |

    - Vérifications d’ordre mécanique (Le bien étant obligatoirement consigné par votre professeur)

- Afin de s’assurer du bon réglage de l’entredent du pignon et de la crémaillère, vous devez relever cette cote avec un jeu de cales d’épaisseurs : la tolérance se situant entre 0,2 et 0,8mm.

| Préconisation constructeur | Valeur relevée | conformité |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | oui | non |
| Valeur comprise entre 0,2 et 0,8mm |  |  |  |

4 RENDRE COMPTE PAR ECRIT

Complétez le fichier historique.

| HISTORIQUE DES PANNES ET DES INTERVENTIONS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement : …………………….. |  |  | Marque : …………….. | Parc : ………… |
| Dates | N° BT | Désignation des travaux |  | Temps d’intervention |
| ……….. | 57 - 2009 | Echange du solénoïde et du connecteur du distributeur 2D |  | ……………. |
| ……….. | 57 - 2009 | ………………………………………………………………………………………………………… |  | ……………. |
| ……….. | 57 - 2009 | ………………………………………………………………………………………………………… |  | ……………. |
| ……….. | 57 - 2009 | ………………………………………………………………………………………………………… |  | ……………. |