Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2 : Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2020

A partir d’un dysfonctionnement identifié sur un bien industriel pluritechnologique, l’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes :

CP 2.3	Analyser les solutions de gestion, de distribution, de conversion des énergies 			pneumatique, hydraulique et électrique,

CP 3.1	Préparer son intervention,

CP 3.2	Emettre des propositions d'améliorations d'un bien.

Les supports retenus sont liés à la spécialité Maintenance des Équipements Industriels

Ce sujet comporte : 18 pages

Dossier présentation	page	2/18

Dossier questions-réponses	pages 3/18 à 18/18

Matériel autorisé :

- L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

(Circulaire n°2015-178 du 1er octobre 2015).

DOSSIER PRÉSENTATION

I –PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

L’entreprise est spécialisée dans l’impression de photos sur divers supports : livres, calendriers, toiles, cartes et faire-part, coques de téléphone, ou autres objets personnalisables. Chaque photo est traitée par des imprimantes professionnelles et protégée avec le plus grand soin en vue de son transport.

Pour cela, l’entreprise utilise une machine de préparation de commande (coiffeuse) qui va fermer les colis en fonction de la hauteur du produit. Les cartons sont remplis manuellement par un opérateur qui les introduit ensuite dans le système.

Préparation au pliage

Préhenseur de mesure du plus haut produit colisé et découpe des 4 coins à la hauteur

Pliage de chacun des rabats

Pose de coiffe intégrée

L’entreprise travaille pour quatre clients différents qui proposent ce genre de produits-photos sur Internet.

Chaque client ayant leur nom inscrit sur la coiffe du carton (le couvercle), l’opérateur doit donc trier les commandes en fonction du site Internet.

Une modification de la machine est souhaitée pour que les opérateurs n’aient plus à trier les commandes. On installera 4 magasins de coiffes et c’est le système qui déterminera, par un lecteur code barre, la coiffe à choisir

Une vue générale de la ligne d’emballage est représentée dans le DTR 2/21

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

PROBLEMATIQUE GENERALE :

Pour éviter à l’opérateur de trier les colis en fonction des clients, une modification sera apportée sur le système de transfert des coiffes.

L’ajout de 3 magasins supplémentaires a été acté par le responsable projet. Le service maintenance est chargé de réaliser la modification du transfert des coiffes.

| N° de la question | Intitulé de la question | Documents utiles pour répondre à la question | Temps conseillé | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Problématique 1 : Le magasin de coiffe devant subir une modification en rajoutant de nouveaux modules, le bureau d’étude, avec l’aide du service maintenance, cherche à savoir si ces modifications impacteront la cadence de la machine.

On vous charge de comparer les différents temps d’action de l’extraction et du transfert des coiffes.

| Q1 | Calcul de cadence | DTR 2/21, DTR 3/21, DTR 5/21 | Temps conseillé : 20 min | Nbre pts : …../18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1-1 : Vous devez calculer le temps d’extraction et de transfert sur le système d’origine fonctionnant avec un vérin sans tige de course 1050 mm.

Relevez les temps d’action des effecteurs et calculer le temps total d’action.

Les actions sont indiquées dans l’ordre de fonctionnement

| Actions | Pivotement de l’extracteur de la coiffe vers le haut | => | Pivotement de l’extracteur de la coiffe vers le bas | => | Transfert vers le poste de pose de coiffe | => | Retour du système de transfert | TEMPS GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps | ………………. |  | ………….……. |  | ……….……. |  | ………..……. | ……..… |

Q1-2 : De nouveaux magasins étant ajoutés, on doit changer le vérin sans tige qui sert au transfert.

Le nouveau vérin sans tige a une course double au précédent, et donc son temps d’action est lui aussi doublé.

Complétez le tableau (page suivante) en tenant compte des nouveaux temps d’action.

Les actions sont indiquées dans l’ordre de fonctionnement

| Actions | Pivotement de l’extracteur de la coiffe vers le haut | => | Pivotement de l’extracteur de la coiffe vers le bas | => | Transfert vers le poste de pose de coiffe | => | Retour du système de transfert | TEMPS GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps | ………….……. |  | ………………. |  | ……………. |  | ……………. | …….… |

Q1-3 : On compare les temps d’action globaux des deux solutions.

La modification apportée pourra-t-elle répondre aux exigences de cadence ? Justifiez votre réponse.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Q1-4 :

zone 1

Suite à vos calculs, le bureau d’étude décide d’utiliser une autre méthode de transfert.

Il intègre un module linéaire à courroie et un système de poussoir rétractable.

Grâce à cette modification, l’action de pivotement de l’extracteur de la coiffe vers le haut et le retour du système de transfert peuvent se faire en même temps.

Complétez le tableau en indiquant l’ordre des actions ainsi que les temps d’action.

Calculez le temps global mis par toutes ces actions.

Nota : le temps d’action du poussoir rétractable est considéré comme négligable et ne sera pas pris en compte lors du calcul.

| Actions | Pivotement de l’extracteur de la coiffe vers le bas | => | ………………………. ………………………. ……………………….. | => | ………………….. ………………….. ………………….. | TEMPS GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | …………………… ……………………. ……………………. |  |
| Temps | …………………. |  | ………………. |  | ………….……. | ………… |

Le temps global doit être inférieur ou égal  au temps d’action minimal du poste de pose de coiffe.

Quel est le temps d’action minimal du poste de pose de coiffe ? ………..…………………………….

La nouvelle modification répond-elle aux exigences ? ………..…………………………………………

Q1-5 : On vous demande, en fonction des temps d’action de chaque poste et de l’ordre chronologique de fonctionnement, de relever

zone 1

la cadence de la machine.

NB : On prendra les temps d’actions maximales et chaque case correspond à un temps de 0,5 s

Cadence de la machine : ………………………………………

| Pose de coiffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pivotement de l’extracteur vers le bas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transfert vers le poste de pose de coiffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pivotement de l’extracteur vers le haut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retour du système de transfert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transfert évacuation du carton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | temps |  |  |  |  |  |

Calculez la cadence de la machine quand la hauteur de remplissage impose de prendre les temps les plus longs. Vous détaillerez votre calcul.

……………………………………………………………………………………………………………

Calculez la cadence de la machine quand la hauteur de remplissage impose de prendre les temps les plus courts. Le cycle se reproduit toutes les 4 secondes. Vous détaillerez votre calcul.

……………………………………………………………………………………………………………

Quelle sera la cadence moyenne de la machine ? Vous arrondirez au nombre entier le plus proche.

……………………………………………………………………………………………………………

Problématique 2 : Le service maintenance a la mission de modifier le magasin pour passer à 4 magasins (autant que de modèle de coiffe).

Vous êtes chargé de retirer, sur le système d’origine, les éléments qui réalisent la fonction « transfert de coiffe ».

| Q2 | Retrait des composants | DTR 3/21, DTR 6/21 | Temps conseillé : 20 min | Nbre pts : …../16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2-1 : Le transfert de coiffe est réalisé par un vérin sans tige.

Indiquez le repère de l’actionneur à retirer.

……………………………………………………………………………………………………………

Q2-2 : L’actionneur est piloté par un pré-actionneur.

Indiquez le repère du pré-actionneur à retirer.

……………………………………………………………………………………………………………

Q2-3 : D’autres éléments se trouvent sur le circuit d’alimentation du vérin sans tige.

Indiquez leur désignation.

……………………………………………………………………………………………………………

Indiquez leurs repères.

……………………………………………………………………………………………………………

Q2-4 : La position du vérin sans tige de transfert de coiffe est détectée par deux capteurs.

Ces deux capteurs sont aussi à retirer.

Indiquez leurs repères.

……………………………………………………………………………………………………………

Problématique 3 : Le service maintenance est chargé de remplacer le système de transfert par vérin sans tige par un module linéaire à courroie entrainé par un servomoteur et un réducteur.

Vous êtes chargé de choisir les nouveaux composants.

| Q3 | Modification de la partie opérative | DTR 4/21, DTR 7/21, DTR 8/21, DTR 9/21 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …../20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3-1 : On a besoin de connaître la longueur d’encombrement du module linéaire à courroie

## Caractéristiques du module linéaire : course = 2140 mm, cote B = 62 - sortie de type standard

Calculez la longueur d’encombrement L du module linéaire. Vous détaillerez vos calculs.

……………………………………………………………………………………………………………

Longueur d’encombrement L = 		…………………. mm

Q3-2 : Donnez la référence du module linéaire de type SAD

Référence : 		……………………………………………………

Q3-3 : Indiquez la référence du réducteur.

Caractéristiques du réducteur : réducteur à couple conique, exécution à flasque-bride B5 avec arbre creux, taille du réducteur 19.

Référence : 		……………………………………………………

Q3-4 : Indiquez la référence du servomoteur.

Caractéristiques du servomoteur : servomoteur sans option, de taille 50, longueur médium, équipé d’un capteur KTY, avec retour d’informations moteur, et d’un connecteur moteur de taille 1 et de section 1,5mm².

| Référence : | CPM | / | ……. | / | / | …….. | ……. | / | ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Problématique 4 : Le fonctionnement du moteur du système de transfert des coiffes est géré par un variateur. Vous êtes chargé de réaliser le câblage de celui-ci.

| Q4 | Câblage du variateur | DTR 10/21, DTR 11/21, DTR 12/21 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …../30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q4-1 : Le moteur, géré par le variateur, a une puissance utile de 0,5 kW et il est alimenté en 400 V triphasé. Complétez la référence du variateur.

| Référence : | MDX61 | B | …… | - | …… | A | …… | - | 4 | 0T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q4-2 : Le moteur est commandé par un contacteur KM3 et protégé par trois fusibles F3.

Complétez le schéma de puissance (DQR 10/18 zone 1) en implantant le contacteur et les fusibles et les relier ainsi que le moteur au variateur.

Notez les repères des composants, que vous venez d’ajouter sur le schéma (DQR 10/18 zone 1).

Q4-3 : Un interrupteur de position est nécessaire pour détecter la prise d’origine du transfert de coiffe.

Cet interrupteur fonctionne avec une commande à tige ronde et ses contacts sont à action brusque. Il sera branché à l’entrée binaire 6, réglage usine sur « n12/n22 » sur le variateur.

Complétez le bon de commande ci-dessous.

Complétez le schéma (DQR 10/18 zone 2) en reliant le détecteur (fil sortant de RE12 position 8) au variateur.

BON DE COMMANDE

| Désignation | Référence |
| --- | --- |

Q4-4 : On vous charge de réaliser le câble reliant le codeur moteur CM à la prise DER11B, X15 du variateur.

Indiquez les numéros des bornes de DER11B correspondant aux fils partant de CM (DQR 9/18).

Indiquez sur chaque fil sa couleur en toutes lettres (DQR 9/18).

4

blanc/noir

brun/violet

Problématique 5 : Suite à la modification du système de transfert, il a été décidé d’ajouter un vérin pousse coiffe.

On vous demande de sélectionner le matériel nécessaire à son installation sur le système, de compléter le bon de commande du matériel et de compléter le schéma de câblage.

| Q5 | Modifications pneumatiques | DTR 3/21, DTR 13/21, DTR 14/21 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …../25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5-1 : Le vérin, utilisé pour la fonction pousse coiffe a comme référence : CD85N25-125-B

En cochant la bonne case, donnez les caractéristiques du vérin.

| vérin |  | double effet simple tige |  | piston |  | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | double effet tige traversante |  |  |  | magnétique |

| modèle |  | standard |  | montage du détecteur |  | sur rail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | avec tige anti-rotation |  |  |  | par collier |

Indiquez le diamètre du vérin : 			………..………………………………….………………

Indiquez la course du vérin : 			………..………………………………….………………

Indiquez le diamètre de raccordement : 		………..………………………………….………………

L1

L3

L2

zone 1

zone 2

Questions Q4.2 et Q4.3

SVI24

DI02

DI01

DI00

SVI

80V

24V

GND

DGND

VI24

VO24

DO02

10

9

8

7

DO01-NC

DO01-NO

DO01-C

DB00

6

5

4

3

DGND

TF1

2

1

ST12

ST11

DGND

VO24

11

10

9

8

DI02

DI01

DI01

3

2

1

DCOM

DI05

DI04

DI03

7

6

5

4

X17

X10

X13

X15

W

V

U

R-

R+

V/J

L1

L2

L3

A1

A2

VARIAAXE3

NO

NF

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

RE12

position 8

o

o

o

o

.

BLANC

BRUN

NOIR

BLEU

4

1

3

2

.

NC

AXE3

Codeur moteur

U

V

W

M3

3~

004

3

4

04

04

3

4

3

4

3

3

Q5.2 : On veut vérifier que le vérin remplit bien sa fonction.

Calculez la force que peut fournir le vérin CD85N25-125-B, sachant que la pression d’utilisation du système est de 4 bars (soit 0,4 Mpa).

Rappel : P = F / S avec P en Mpa, F en N et S en mm².

Détail du calcul : 		………………………………………………………………………………………

Le vérin doit avoir une force minimale de 10 N.

Le vérin choisi remplit-il sa fonction ? 		………………………………………………………………

Q5-3 : La base poussoir transfert doit être fixée à la tige du vérin. On utilisera un tenon rotulé.

Recherchez la référence du tenon rotulé et compléter le bon de commande ci-dessous.

Q5-4 : Les positions tige rentrée et tige sortie du vérin sont captées par des détecteurs. On choisira des composants pouvant se câbler sur un automate programmable et une Led permettra la visualisation de l’état.

Recherchez la référence du détecteur et compléter le bon de commande.

Q5-5 : Les détecteurs se fixent par un collier de montage.

Recherchez la référence du collier de montage et compléter le bon de commande

zone 1

.

Q5-6 :

zone 1

On installera des régleurs de débit unidirectionnels sur les orifices du vérin. Sachant que l’on utilisera du tuyau pneumatique de référence 1025U0604, en fonction du diamètre de raccordement G1/8 sur le vérin, rechercher la référence du régleur de débit unidirectionnel et compléter le bon de commande.

Représentez les régleurs de débit unidirectionnels ainsi que leurs repères sur le schéma pneumatique (DQR 12/18 zone 1).

BON DE COMMANDE

| Question | Désignation | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Q5-1 | Vérin | CD85N25-125-B | 1 |
| Q5-3 | Tenon rotulé | ………………………. | ………. |
| Q5-4 | Détecteur Reed | ………………………. | ………. |
| Q5-5 | Collier de montage du détecteur | ………………………. | ………. |
| Q5-6 | Régleur de débit | ………………………. | ………. |

Q5-7 :

zone 1

Le vérin est commandé par un distributeur 5/2 monostable à commande électrique.

Représentez le distributeur ainsi que son repère sur le schéma pneumatique (DQR 12/18 zone 2).

Pour info : En cas d’absence de pilotage (12yv1-14), le vérin pousse coiffe se trouvera en position basse.

zone 2

zone 1

vérin pousse coiffe

Questions Q5.6 et Q5.7

12 A

Problématique 6 : Le service maintenance a la charge de réaliser plusieurs des pièces qui participent à l’action de poussée de la coiffe sur le système de transfert.

On vous charge de réaliser la pièce « base poussoir transfert » qui viendra s’adapter sur le vérin poussoir de coiffe.

| Q6 | Réalisation d’une pièce | DTR 15/21, DTR 16/21 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …../26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Avant de réaliser la pièce, vous devez connaître la longueur de la tôle quand elle est dépliée.

Q6-1 : A l’aide du dessin de définition de la pièce, vous devez relever les différentes cotes qui vous seront utiles pour déterminer la longueur dépliée.

Relevez les cotes extérieures de la pièce (forme en U).

………. et ………..

Relevez l’épaisseur e de la tôle utilisée.

e = ……….. …………………………………..

Relevez le rayon intérieur ri de la pièce pliée.

ri = 	………..……………………………………….

Relevez le rayon extérieur re de la pièce pliée.

re = 	………..……………………………………….

Déterminez les angles de pliage α appliqués à la pièce.

α = 	………..……………………………………….

Q6-2 : Il faut maintenant rechercher la valeur de correction de pliage Δl à appliquer.

A l’aide de l’abaque d’allongement, et des valeurs précédemment trouvées, déterminez la valeur de correction de pliage Δl.

Δl = 	………..……………………………………….

Q6-3 : En fonction de la valeur de correction de pliage Δl et des cotes extérieures trouvées, on peut maintenant déterminer la longueur de la tôle dépliée L.

A l’aide de la formule donnée, calculez la longueur de la tôle dépliée L. Vous ferez apparaître le détail de votre calcul.

……………………………………………………………………………………………………………

Reportez la longueur trouvée sur le plan de la pièce dépliée (DQR 13/18 zone 1).

Nota : le plan n’est pas à l’échelle.

zone 2

zone 3

zone 1

Q6-4 : Les perçages, lumières et chanfreins étant réalisés, on peut maintenant plier la pièce.

A l’aide de la formule donnée, calculez la cote de pliage Lp. Vous ferez apparaître le détail de votre calcul.

……………………………………………………………………………………………………………

Reportez la cote de pliage trouvée sur le plan de la pièce dépliée (DQR 13/18 zones 2 et 3).

Problématique 7 : Le service programmation demande au service maintenance de compléter le GRAFCET d’extraction de la coiffe afin de les avancer dans la programmation de la machine.

Une partie du GRAFCET a été déjà réalisée pour un premier magasin.

| Q7 | Automatisme | DTR 4/21, DTR 17/21, DTR 18/21, DTR 19/21 | Temps conseillé : 35 min | Nbre pts : …../29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q7-1 : Complétez la partie automate du GRAFCET pour le magasin B (DQR 15/18 zone 1).

Le cycle de fonctionnement est identique au magasin A mais les actionneurs sont différents.

Q7-2 : Complétez la partie automate du GRAFCET pour le magasin C (DQR 15/18 zone 2).

Le cycle de fonctionnement est identique au magasin A mais les actionneurs sont différents.

Q7-3 : Complétez la partie automate du GRAFCET pour le magasin D (DQR 15/18 zone 3).

Le cycle de fonctionnement est identique au magasin A mais les actionneurs sont différents.

%Q0.5.27  %Q0.6.17  %Q0.6.21  %Q0.6.25

%I0.4.41 . %I0.6.4 . %I0.6.9 . %I0.6.13

X60

X61

%Q0.5.30

%I0.4.44

X62

%MW34.1

%Q0.5.26

%I0.4.40

X63

%I0.4.46

X64

%Q0.5.27

%I0.4.41

X65

……………

…………

X66

%MW34.2

……………

…………

X67

…………

X68

…………….

………….

X69

……………

…………...

X70

%MW34.3

……………

…………

X71

…………

X72

……………

………….

X73

……………

…………...

X74

%MW34.4

……………

…………..

X75

…………

X76

…………….

………….

X77

zone 1

zone 2

zone 3

Problématique 8 : On doit programmer l’intervention de modification de telle manière qu’elle pénalise le moins la production des articles vendus par l’entreprise.

Sachant que l’entreprise possède deux machines non modifiées permettant la mise en carton des articles, on vous demande de prévoir le planning d’intervention des différentes équipes de maintenance.

| Q8 | Planning d’intervention | DTR 19/21 | Temps conseillé : 15 min | Nbre pts : …../11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q8-1 : En se basant sur les ventes des années précédentes, le service commercial a réalisé un tableau de répartition des ventes.

A l’aide de celui-ci, et sachant que la deuxième machine pourra réaliser les commandes, déterminez le meilleur mois pour faire les modifications sur la machine. Justifiez votre réponse.

mois de l’intervention : 	………..……………………………………………………………………

justification : 	……………………………………………………………………………….……………

………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………….

Q8-2 : Votre entreprise décide de réaliser la modification à partir du lundi de la 6ème semaine de l’année civile.

Le châssis de la structure des nouveaux magasins est sous-traité chez un fournisseur et nécessite 40 heures de travail.

Le fournisseur travaille 35 heures par semaine et commence toujours ses nouveaux travaux le lundi.

Indiquez en quelle semaine il lancera la production de votre structure au plus tard.

Justifiez votre réponse

semaine : ………..………….

justification : ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Q8-3 : La structure des magasins ayant été livrée dans votre entreprise, vous êtes chargé de la consignation électrique du système pour votre intervention.

Indiquez quel doit être votre titre d’habilitation en cochant la bonne case ?

|  | B0 |  |  | B1 |  |  | BR |  |  | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indiquez les différentes étapes de la consignation

- pré-identification

- …………………………………………………………………….

- ……………….……………………………………………………

- ……………….……………………………………………………

- ………….…………………………………………………………

- mise à la terre et en court-circuit

Q8-4 :

zone 1

Indiquez le nom complet de l’appareil qui vous servira à vous assurer qu’il n’y a plus de tension dans l’armoire.

appareil : ………………………………………………………………………………

Problématique 9 : Le service maintenance de l’entreprise réalise pour chaque poste un tableau de maintenance qui sera utilisé lors des interventions de maintenance préventive. En vous aidant des notes laissées par le responsable maintenance, vous êtes chargé de compléter le tableau pour les postes « magasin coiffe » et « transfert coiffe ».

| Q9 | Tableau de maintenance | DTR 20/21, DTR 21/21 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : …../25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q9-1 : Chaque action de maintenance est repérée par une lettre.

Complétez la colonne « actions » du tableau (DQR 18/18) en fonction des organes sur lesquels vous devez intervenir et en vous aidant des notes laissées par le responsable maintenance.

Q9-2 : Chaque niveau de capacité d’intervention est repéré par un chiffre.

Complétez la colonne « niveau » du tableau (DQR 18/18) en fonction des organes sur lesquels vous devez intervenir et en vous aidant des notes laissées par le responsable maintenance.

Q9-3 : Chaque action de maintenance se fait à intervalle régulier.

Cochez la colonne « périodicité » du tableau (DQR 18/18) en fonction des organes sur lesquels vous devez intervenir et en vous aidant des notes laissées par le responsable maintenance.

zone 1

| Poste | Actions | Organe | Niveau | Périodicité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hebdo | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
| Magasin coiffe | N | Chutes de cartons | 1 |  | X |  |  |  |
|  |  | Tiges de vérin |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tension des courroies plates | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Surface des arbres de guidages |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Magasin coiffe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fonctionnement des bras d’extraction |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rotules |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventouses |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paliers |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serrage de tous les éléments mobiles |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Courroies plates (usure, déchirures…) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capteurs |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Douilles à billes et guidages (surplus de graisse, poussières) |  |  |  |  |  |  |
| Transfert de coiffe | C | Douilles à billes | 3 |  |  |  | X |  |
|  |  | Jeu de l’arbre dans les paliers |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Surface des colonnes de guidage |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serrage de tous les éléments mobiles |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Module linéaire à courroie |  |  |  |  |  |  |

zone 1

L1

L3

L2